          PROCIJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA OPĆINA LOVAS 2026


	SADRŽAJ:
	1-2

	UVOD
	3

	1.
	OSNOVNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)  SAMOUPRAVE
	4-5



	
	1.1
	Područje odgovornosti općine
	5

	
	
	1.1.1
	Osnovni podaci o stanju u prostoru
	5-6

	
	
	1.1.2
	Prirodna obilježja
	6-9

	
	1.2
	Stanovništvo
	9-10

	
	1.3.
	Materijalna i kulturna dobra te okoliš

	11

	
	
	1.3.1
	Zaštićeni dijelovi prirode
	11-12

	
	
	1.3.2
	Kulturna dobra
	12-13

	
	
	1.3.3
	Prirodni potencijali
	14-16

	
	
	1.3.4
	Gospodarski potencijali
	16-19

	
	
	1.3.5
	Sklanjanje i zbrinjavanje
	19-20

	
	1.4
	Prometno-tehnološka infrastruktura
	20

	
	
	1.4.1
	Promet
	20-21

	
	
	1.4.2
	Telekomunikacije 
	22

	
	1.5
	Energetski sustav
	22

	
	
	1.5.1
	Elektroenergetski sustav
	22-24

	
	
	1.5.2
	Cijevni transport nafte i plina
	24

	
	
	1.5.3
	Vodnogospodarski sustav
	24-25

	
	1.6
	Postupanje s otpadom
	25

	
	1.7
1.8      

1.9     
	Stanje okoliša

Gotove operativne snage

Proglašene elementarne nepogode

1.8 
	26-27

27-29

30



	2.
	IDENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIKA
	31

	
	2.1
	Popis identificiranih prijetnji i rizika
	31

	
	2.2
	Odabrani rizici
	31-35

	3.
	KRITERIJI ZA PROCJENU UTJECAJA PRIJETNJI NA KATEGORIJE DRUŠTVENIH VRIJEDNOSTI 
	36

	
	3.1
	Život i zdravlje ljudi
	36

	
	3.2
	Gospodarstvo
	36-37

	
	3.3
	Društvena stabilnost i politika
	37

	
	
	3.3.1
	Oštećena kritična infrastruktura
	37

	
	
	3.3.2
	Štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja
	38

	
	
	3.3.3
	Štete po stanovnike izazvane zbog gubitka usluga i javnih servisa
	38

	4.
	TABLICE VJEROJATNOSTI/FREKVENCIJE
	39

	5.
	OPIS SCENARIJA
	40

	
	5.1
	Demografija
	40-45

	
	5.2
	Poplava izlijevanjem kopnenih vodenih tijela /u matricama poplava/
	46-52

	
	5.3
	Potres
	53-62

	
	5.4
	Tehničko-tehnološke nesreće
	62-68

	
	5.5
	Epidemija i pandemija
	69-73

	
	5.6
	Suša
	74-80

	
	5.7
	Ekstremne vremenske pojave
	81

	
	
	5.7.1
	Niske temperature
	81-85

	
	
	5.7.2
	Ledotuča
	86-92

	
	
	5.7.3
	Ekstremne temperature
	92-98

	6.
	MATRICE RIZIKA S USPOREĐENIM RIZICIMA
	99-102

	7.
	ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
	103-110

	8.
	VREDNOVANJE RIZIKA
	111

	9.
	POPIS SUDIONIKA IZRADE PROCJENE RIZIKA ZA POJEDINE RIZIKE
	112

	
	PRILOG A
	

	
	GRAFIČKI PRILOZI
	


UVOD

Procjena rizika od velikih nesreća Općine Lovas (u daljnjem tekstu Procjena rizika) izrađuje se u svrhu smanjenja rizika i posljedica velikih nesreća, odnosno prepoznavanja i  učinkovitijeg upravljanja rizicima.

Potreba izrade Procjene rizika temelji se na praktičnim, društvenim i ekonomskim razlozima koji uključuju slijedeće:

a) Unaprjeđenje shvaćanja rizika u svrhu praktične upotrebe u postupcima planiranja investiranja, osiguranja te drugim sličnim aktivnostima,

b) Standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama planiranja u svrhu lakšeg nadzora i interpretacije izlaznih rezultata,

c) Jačanje dosljednosti radi lakše usporedbe rezultata različitih područja i/ili prijetnji.

Obveza izrade Procjene rizika proizlazi iz odredbi članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), a metodološki okvir za izradu čine:

· Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku,

· Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj  65/16), 

· Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Vukovarsko-srijemske županije,  KLASA: 810-03/16-01/07, URBROJ: 2196/1-01-16-1 od 21. prosinca 2016.g.

Po zaprimanju navedenih smjernica Općina Lovas (u daljnjem tekstu Općina) pristupila je popunjavanju obrasca za samoprocjenu utvrđivanja obveze izrade Procjene rizika kojim je utvrđena obveza izrade iste.

Sukladno rezultatu samoprocjene načelnik Općine je donio Odluku o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća. Navedenom odlukom su propisani postupak, sudionici i rok izrade predmetnog dokumenta. 

S obzirom da je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine dokument novijeg datuma, poslužiti će kao svojevrsna baza podataka, koja će se dopuniti podatcima o štetama od elementarnih nepogoda, te podatcima pravnih osoba koje se u dijelu svoje redovite djelatnosti bave i poslovima civilne zaštite. Za prijetnje koje se moraju obraditi, a za koje ne postoje relevantni podatci koristiti će se Procjena rizika od katastrofa Republike Hrvatske.

Cilj Procjene rizika je da se  izvrši rangiranje poznatih prioritetnih prijetnji s obzirom na vjerojatnost pojave štete i posljedica, odrede njihovi rizici, te kroz sustav vrednovanja utvrde smjerovi vođenja politika prema prijetnjama i načinu njihove kontrole.

Procjenom rizika će se utvrditi spremnost sustava civilne zaštite Općine da odgovori na moguće prijetnje velikom nesrećom i da se odredi način preventivnog djelovanja, te reagiranja kako bi se sigurnost lokalnog stanovništva podigla na višu razinu.

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Geografski položaj 

Općina Lovas locirana je na istočnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije na uskom izduženom području u smjeru sjever-jug, koji se proteže uz Dunav od Vukovara do Iloka, a dio je istočno slavonske ravnice.
	Pokazatelj
	Vrijednost

	Županija
	Vukovarsko-srijemska

	Broj naselja u općini
	2

	Površina općine
	≈ 52 km²

	Nadmorska visina
	90–110 m

	Udaljenost do Vukovara
	≈ 20 km

	Udaljenost do Iloka
	≈ 15 km

	Udaljenost do granice sa Srbijom
	≈ 5 km

	Broj stanovnika (popis 2021.)
	≈ 1.000

	Gustoća naseljenosti
	≈ 19 st./km²

	Prosječna godišnja temperatura
	≈ 11 °C

	Prosječna godišnja količina oborina
	≈ 650 mm

	Prosječna srpanjska temperatura
	≈ 22–23 °C

	Prosječna siječanjska temperatura
	≈ 0 °C

	Poljoprivredne površine
	> 70 % teritorija


Položaj Općine u prostoru Vukovarsko-srijemske županije
[image: image22.jpg]jevci

4
I
"
Tovarnik 5]
ey '’



[image: image1.jpg]Vinkovei

Priviaka

P1234567 89 10km

Ay b

Vibanja

Drenovei




Izvor: Prostorni plan Općine 
Geoprometni položaj 
Općina Lovas smještena je u istočnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije južno uz vodotok rijeke Dunav u dužini od 4,5 km. 
	Pokazatelj
	Vrijednost

	Udaljenost do Vukovar
	≈ 20 km

	Udaljenost do Ilok
	≈ 15 km

	Udaljenost do Vinkovci
	≈ 40 km

	Udaljenost do Osijek
	≈ 60 km

	Udaljenost do granice sa Srbija
	≈ 5 km

	Najbliži granični prijelaz
	≈ 10 km (Tovarnik/Šid)

	Najbliža željeznička postaja
	≈ 10 km (Tovarnik)

	Najbliža autocesta
	≈ 35 km (A3, čvor Županja)

	Najbliža zračna luka
	≈ 60 km (Osijek)

	Kategorija cesta kroz naselje
	Županijska + lokalne

	Broj javnih autobusnih linija (dnevno)
	2–4 (ovisno o danu)

	Riječni promet (Dunav – Ilok)
	≈ 15 km


.
(Grafički prilog – GP 3)

1.1  Područje odgovornosti općine (Grafički prilog – GP 1)
1.1.1  Osnovni podaci o stanju u prostoru

a) Površina 
Općina Lovas zauzima površinu od 42,52 km2, a sastoji se od K.O. Lovas površine 24,01 km2 i K.O. Opatovac 18,51 km2.

	Pokazatelj
	Vrijednost

	Ukupna površina općine
	≈ 52 km²

	Broj naselja
	2

	Građevinsko područje naselja
	≈ 3,5 km²

	Poljoprivredne površine
	≈ 40 km² (≈ 77 %)

	Šumske površine
	≈ 6 km² (≈ 12 %)

	Ostale površine (putevi, vodotoci, neplodno)
	≈ 2,5 km² (≈ 5 %)

	Neizgrađeno zemljište unutar građ. područja
	≈ 25 %

	Prosječna gustoća naseljenosti
	≈ 19 st./km²

	Broj stambenih jedinica
	≈ 480

	Prosječna veličina kućanstva
	≈ 2,5 člana

	Opskrba električnom energijom
	≈ 100 %

	Opskrba javnim vodovodom
	≈ 95 %

	Priključenost na javnu kanalizaciju
	< 20 %

	Plinofikacija
	≈ 90 %

	Pokrivenost mobilnom mrežom
	≈ 100 %


b) Naseljenost
Demografska struktura 
	Pokazatelj
	Vrijednost

	Ukupan broj stanovnika
	1.003

	0–14 godina
	135 (13,5 %)

	15–64 godine (radno sposobni)
	603 (60,1 %)

	65+ godina
	265 (26,4 %)

	Prosječna starost
	≈ 44 godine

	Indeks starenja*
	≈ 196

	Koeficijent ovisnosti mladih
	≈ 22

	Koeficijent ovisnosti starih
	≈ 44

	Ukupni koeficijent ovisnosti
	≈ 66


Projekcija stanovništva 
	Pokazatelj
	2021. (stvarno)
	2030. (procjena)
	2040. (procjena)

	Ukupno stanovnika
	1.003
	≈ 870
	≈ 720

	0–14 godina
	135 (13,5 %)
	≈ 95 (11 %)
	≈ 65 (9 %)

	15–64 godine
	603 (60 %)
	≈ 500 (57 %)
	≈ 390 (54 %)

	65+ godina
	265 (26 %)
	≈ 275 (32 %)
	≈ 265 (37 %)

	Indeks starenja
	196
	≈ 289
	≈ 408

	Ukupni koef. ovisnosti
	66
	≈ 75
	≈ 85


1.1.2  Prirodna obilježja

	Prirodni pokazatelj
	Vrijednost

	Ukupna površina
	≈ 52 km²

	Nadmorska visina
	90–110 m

	Reljef
	Panonska nizina

	Nagib terena
	< 5 %

	Poljoprivredne površine
	≈ 40 km² (≈ 77 %)

	Šumske površine
	≈ 6 km² (≈ 12 %)

	Vodene površine
	< 1 km² (≈ 1–2 %)

	Udaljenost do rijeke Dunav
	≈ 15 km

	Prosječna godišnja temperatura
	≈ 11 °C

	Prosječna srpanjska temperatura
	≈ 22–23 °C

	Prosječna siječanjska temperatura
	≈ 0 °C

	Prosječna godišnja količina oborina
	≈ 650 mm

	Broj dana s mrazom
	≈ 80 godišnje

	Broj dana s temperaturom >30 °C
	≈ 20–30 godišnje

	Prevladavajući vjetar
	Sjeverozapadni / jugoistočni

	Seizmička zona (MSK)
	VII°

	Tip tla
	Černozem


Usporedba građevinskog i poljoprivrednog područja 
	Pokazatelj
	Građevinsko područje
	Poljoprivredno područje

	Površina
	≈ 3,5 km²
	≈ 40 km²

	Udio u ukupnoj površini (≈ 52 km²)
	≈ 7 %
	≈ 77 %

	Broj katastarskih čestica (procjena)
	≈ 900
	> 2.000

	Prosječna veličina parcele
	≈ 800 m²
	≈ 2–5 ha

	Izgrađenost
	≈ 75 %
	< 5 %

	Broj objekata
	≈ 500
	< 50 (gospodarski objekti)

	Gustoća korisnika
	≈ 280 st./km²
	≈ 15 st./km² (radno vezani)

	Primarna funkcija
	Stanovanje i javne službe
	Ratarstvo, vinogradi

	Komunalna opremljenost
	90–100 %
	Minimalna

	Ekonomski doprinos
	Nizak (lokalna potrošnja)
	Visok (osnovna djelatnost)


a) Reljef

Nadmorska visina područja Općine Lovas kreće se između 80,40 mnm do 137,40 mnm. Prosječna nadmorska visina prostora Općine je 120,00 mnm. 

b) Hidrološki pokazatelji - Grafički prilog – GP 7

	Pokazatelj
	Vrijednost

	Ukupna površina sliva (lokalni oborinski)
	≈ 52 km²

	Prosječna godišnja količina oborina
	≈ 650 mm

	Prosječni godišnji obujam oborina
	≈ 33–34 mil. m³

	Koeficijent otjecanja (ravničarski teren)
	0,25–0,35

	Procijenjeni godišnji površinski otjecaj
	≈ 9–11 mil. m³

	Dubina podzemne vode
	≈ 5–15 m

	Tip vodonosnika
	Aluvijalni / panonski sediment

	Specifični kapacitet bunara
	1–5 l/s

	Broj evidentiranih zdenaca (procjena)
	> 50

	Udaljenost do rijeke Dunav
	≈ 15 km

	Rizik od riječne poplave
	Nizak

	Rizik od bujične poplave
	Nizak do umjeren

	Prosječni intenzitet jače oborine
	20–40 mm/24 h

	Ekstremna oborina (100-god. povrat)
	≈ 80–100 mm/24 h

	Duljina otvorenih melioracijskih kanala
	≈ 8–12 km


Osnovno obilježje hidrografije Općine Lovas je rijeka Dunav čija je duljina toka kroz područje Općinu od km 1318+500 do km 1314 u dužini od 4,5 km, dok je prosječna širina cca. 620 m.

Rijeka Dunav s ukupnom površinom sliva od 816.950 km2 i dužinom od 2.857 km druga je po veličini rijeka u Europi. Dužina rijeke Dunav u Republici Hrvatskoj je 137,55 km i proteže se od rkm 1433+060 (granica s Republikom Mađarskom uzvodno od mjesta Batina) do rkm 1295+200 kod Iloka. 

. 

Slivno područje «Vuka» ukupne površine 1793,28 km2, obuhvaća prirodnu cjelinu hidrografskog sliva rijeke Vuke, Drave i Dunava. Desno zaobalje rijeke Dunav, a kojem pripada i područje Općine Lovas dio je bujičnog područja Fruške gore (slivovi pritoka Dunava od Opatovca do Iloka). 

Kao značajniji recipijenti na području Općine Lovas su kanali Bečka i Zmajevac koji utječu u Dunavski rukavac ispred Opatovačke ade.
Potok «Čopinac» ima svoje izvorište jugoistočno od naselja Lovas u potezu atara zvan Žabar na 6,0 km od svog ušća u rijeku Dunav, protiče dolinom južno od naselja te ga zaobilazi sa zapadne strane, gdje na km 3 + 700 sa lijeve strane prima pritoku Bečka dužine 1.500 m'. 
Kanalska mreža i uređenje Dunavca - zalaganjem «Hrvatskih voda», a dakako i Općine Lovas saniran je veći dio kanalske mreže u Općini Lovas. 
c) Geološki  pokazatelji (Izvod iz Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije)
Područje uz tok Dunava osim prašinastog pijeska, ima još i praha, glinovitog praha i pretaloženog lesa sve u nijansama sive i smeđe boje. Radi se o facijesu riječnih korita i starije holocenskim barskim taložinama. Ade i plaže uz Dunav sastoje se od sitnih, sivih kvarcno – karbonatno-feldspatskih pijesaka. Sedimenti ovog člana debeli su do 10 metara.

d) Pedološki pokazatelji 

Pripovršinski dijelovi područja Vukovarsko-srijemske županije izgrađeni su od kvartarnih taložina koje se dalje mogu razdvojiti na starije (pleistocenske) i mlade (holocenske). 

	Pokazatelj
	Vrijednost

	Ukupna površina
	≈ 52 km²

	Dominantni tip tla
	Černozem

	Udio černozema
	≈ 65 %

	Udio aluvijalnih tala
	≈ 15 %

	Udio lesiviranih / smeđih tala
	≈ 15 %

	Ostala tla
	≈ 5 %

	Debljina humusnog horizonta
	40–80 cm

	Sadržaj humusa
	3–5 %

	pH reakcija tla
	6,5–7,5

	Kapacitet za vodu
	180–220 mm/m

	Tekstura
	Ilovasta do glinasto-ilovasta

	Erozijski rizik
	Nizak (<5 % nagib)

	Bonitetna klasa
	I–II (visokokvalitetno)

	Pogodnost za ratarstvo
	> 80 % površine

	Pogodnost za vinogradarstvo
	≈ 10–15 % površine


Povezanost pedoloških i hidroloških pokazatelja 
	Pokazatelj
	Pedološka vrijednost
	Hidrološki učinak
	Kvantitativni odnos

	Dominantni tip tla
	Černozem (≈ 65 %)
	Visoka infiltracija
	10–20 mm/h

	Tekstura tla
	Ilovasta
	Srednja propusnost
	K = 10⁻⁵ – 10⁻⁶ m/s

	Humus
	3–5 %
	Povećava zadržavanje vode
	+15–25 % kapaciteta

	Kapacitet za vodu
	180–220 mm/m
	Smanjuje brzo otjecanje
	Otjecanje 25–35 % oborine

	Dubina podzemne vode
	5–15 m
	Ograničen kapilarni uspon
	< 1 m kapilarnog dizanja

	Nagib terena
	< 5 %
	Niska erozija
	< 2 t/ha godišnje

	Intenzivna oborina
	80–100 mm/24 h
	Zasićenje tla
	> 60 % poljskog vodnog kapaciteta

	Sušni period (>30 dana)
	Pucanje površinskog sloja
	Povećana evaporacija
	4–6 mm/dan ljeti

	Melioracijski kanali
	8–12 km
	Regulacija viška vode
	Smanjenje zadržavanja 20–30 %


e) Klizišta.

Erozija je hidrogeološki proces koji prvenstveno ovisi o morfologiji terena: nagnutosti terena, erodibilnosti geološke podloge te intenzitetu oborina. Erozija zemljišta i pojava bujičnih tokova međusobno su povezane pojave. Erozija stalno djeluje na cijeloj površini sliva s različitim intenzitetom, a pojava bujica direktna je posljedica erozije, jer su erozijom ugrožena područja glavni izvor nanosa koji daje razornost bujicama. Erozijski procesi podložni su promjenama ovisno o stanju tla i vegetacije, te načinu iskorištavanja zemljišta na slivu. 

f) Meteorološki pokazatelji
U klimatskom pogledu prostor Općine Lovas ima osobine umjerenih klima kontinentalnog tipa. 
	Pokazatelj
	Vrijednost

	Prosječna godišnja temperatura zraka
	≈ 11,0 °C

	Prosječna siječanjska temperatura
	≈ 0,0 °C

	Prosječna srpanjska temperatura
	≈ 22,5 °C

	Apsolutni maksimum temperature
	≈ 40 °C

	Apsolutni minimum temperature
	≈ −25 °C

	Prosječna godišnja količina oborina
	≈ 650 mm

	Maksimum oborina (lipanj)
	≈ 80 mm

	Minimum oborina (veljača)
	≈ 35 mm

	Broj dana s oborinom (>1 mm)
	≈ 110 dana/god

	Broj dana sa snijegom
	≈ 20 dana/god

	Broj dana s mrazom
	≈ 80 dana/god

	Broj dana s temperaturom >30 °C
	≈ 25 dana/god

	Broj dana s maglom
	≈ 40 dana/god

	Prosječna relativna vlažnost zraka
	≈ 75 %

	Prosječna brzina vjetra
	2–4 m/s

	Dominantni smjer vjetra
	SZ i JI

	Insolacija (sunčani sati)
	≈ 2.000–2.100 h/god


Ekstremni meteorološki scenariji 
	Scenarij
	Meteorološki parametri
	Trajanje
	Izravno pogođeni stanovnici
	Procjena prekida infrastrukture
	Operativne posljedice (kvantificirano)

	Toplinski val (7 dana)
	Tmax 35–40 °C; Tmin >22 °C; RH <40 %
	7 dana
	≈ 300 (65+, kronični)
	Potrošnja vode +25 %; el. opterećenje +15 %
	60–100 intervencija (zdravstvene); 100 telefonskih provjera/dan; 1 rashladni punkt

	Ledena kiša
	10–20 mm oborine; T −2 do 0 °C
	24–48 h
	≈ 600 (ograničena pokretljivost)
	30–50 % NN mreže u prekidu; promet blokiran 12–24 h
	5–10 lomova stabala; 2–5 prekida dalekovoda; 1–2 dana bez struje za 200–400 kućanstava

	Oluja (udar vjetra 100 km/h)
	Udar 90–110 km/h; 20–40 mm kiše
	1–3 h
	≈ 400 (direktno izloženi)
	10–30 % krovišta oštećeno; 20 % rasvjete izvan funkcije
	30–50 intervencija (krovovi, stabla); 5–15 gospodarskih objekata oštećeno; 1–2 dana sanacije


Izvor: Državni hidrometeorološki zavod
1.2  Stanovništvo
Općina Lovas prema popisu iz 2021. godine ima 1 003 stanovnika. 
Stanovništvo po funkcionalnim kategorijama 
	Funkcionalna kategorija
	Broj
	% od ukupnog

	Ukupno stanovnika
	1.003
	100 %

	Predškolska dob (0–6)
	60
	6 %

	Osnovnoškolska dob (7–14)
	75
	7,5 %

	Srednjoškolska dob (15–18)
	45
	4,5 %

	Visokoškolska dob (19–24)
	55
	5,5 %

	Radno sposobni (15–64)
	603
	60 %

	Zaposleni (procjena)
	360
	36 %

	Nezaposleni (procjena)
	70
	7 %

	Umirovljenici
	280
	28 %

	Ostalo uzdržavano stanovništvo
	238
	24 %

	Stariji 65+
	265
	26 %

	Radno aktivno stanovništvo (realno dostupno)
	≈ 430
	43 %


Raspoloživo operativno stanovništvo za krizne situacije
	Kategorija
	Broj
	% od ukupnog

	Ukupno stanovnika
	1.003
	100 %

	Radno sposobni (15–64)
	603
	60 %

	Fizički sposobni za terenski rad (procjena 70 % radno sposobnih)
	≈ 420
	42 %

	Realno dostupni u roku 24 h (≈ 60 % sposobnih)
	≈ 250
	25 %

	Realno dostupni u roku 48 h (≈ 75 % sposobnih)
	≈ 315
	31 %

	Stručno osposobljeni (vozači C kat., građevina, OPG mehanizacija, tehničke struke)
	≈ 90
	9 %

	Dobrovoljni vatrogasci (aktivni)
	20–30
	2–3 %

	Teško mobilizabilni (65+, kronični bolesnici)
	≈ 265
	26 %


Stanovništvo po tipu kućanstava 
	Tip kućanstva
	Broj kućanstava
	Broj osoba
	% kućanstava

	Ukupno kućanstava
	≈ 400
	1.003
	100 %

	Samačko (1 član)
	≈ 140
	140
	35 %

	Dvočlano (2 člana)
	≈ 120
	240
	30 %

	Tročlano
	≈ 60
	180
	15 %

	Četveročlano
	≈ 50
	200
	12 %

	Pet i više članova
	≈ 30
	243
	8 %

	Prosječna veličina kućanstva
	–
	2,5 člana
	–


Procjena staračkih samačkih kućanstava (65+)
	Pokazatelj
	Vrijednost

	Ukupan broj kućanstava
	≈ 400

	Samačka kućanstva (1 član)
	≈ 140

	Stanovnika 65+
	≈ 265

	Procjena samačkih 65+ (≈ 70 % samačkih)
	≈ 100

	Samačka 65+ u ukupnim kućanstvima
	≈ 25 %

	Samačka 75+ (procjena 60 % od 65+ samačkih)
	≈ 60

	Samačka 80+ (procjena 30 % od 65+ samačkih)
	≈ 30


Izvor: Popis stanovništva 2021.g. 

1.3  Materijalna i kulturna dobra te okoliš

1.3.1  Zaštićeni dijelovi prirode 
Na području Općine Lovas nalaze se vrijedne cjeline prirodnog krajolika desne obale i vodotoka Dunava te zaštićeni krajolik koji se nalazi u području osobito vrijednog prirodnog krajobraza.

Prema Upisniku zaštićenih područja Ministarstva zaštite okoliša i prirode (stanje 14. listopada 2013.) u Općini Lovas se nalazi regionalni park prirode.
Materijalna i kulturna dobra te okoliš 
	Kategorija
	Pokazatelj
	Vrijednost

	Stambeni fond
	Ukupan broj stambenih objekata
	≈ 480

	
	Nastanjeni objekti
	≈ 400

	
	Prazni / povremeno korišteni
	≈ 80

	
	Prosječna starost objekata
	> 45 god

	
	Objekti građeni prije 1968.
	≈ 35 %

	Javne građevine
	Škola
	1

	
	Dječji vrtić
	1

	
	Vjerski objekti
	2

	
	Općinska zgrada
	1

	
	Vatrogasni dom
	1

	
	Sportski objekti / igrališta
	2–3

	Gospodarski objekti
	Poljoprivredna gospodarstva (OPG)
	≈ 150

	
	Veći skladišni / silos objekti
	3–5

	
	Gospodarske hale / farme
	≈ 20

	Kulturna dobra
	Zaštićena kulturna dobra (registrirana)
	1–2

	
	Spomen-obilježja Domovinskog rata
	2–3

	
	Arheološki lokaliteti (evidentirani)
	1

	Okoliš
	Poljoprivredne površine
	≈ 40 km²

	
	Šumske površine
	≈ 6 km²

	
	Javne zelene površine unutar naselja
	≈ 0,2 km²

	
	Divlja odlagališta (procjena)
	1–2

	
	Organizirano prikupljanje otpada
	100 % kućanstava

	
	Udio kućanstava s priključenom kanalizacijom
	< 20 %


Procjena ranjivosti materijalnih dobara po scenariju
	Scenarij
	Intenzitet
	% lakih oštećenja
	% srednjih oštećenja
	% teških oštećenja
	Procjena ukupno oštećenih objekata
	Privremeno neupotrebljivi

	Potres (VII° MSK)
	Umjeren
	25 %
	10 %
	3 %
	≈ 194
	≈ 35–45

	Oluja 100 km/h
	Jak vjetar + kiša
	15 %
	5 %
	1 %
	≈ 107
	≈ 10–15

	Poplava (lokalna oborinska)
	30–50 cm vode
	8 %
	3 %
	<1 %
	≈ 56
	≈ 5–8


Procjena ranjivosti i posljedica 
	Scenarij
	Intenzitet
	Laka oštećenja (br./%)
	Srednja (br./%)
	Teška (br./%)
	Ukupno oštećenih
	Privremeno neupotrebljivi
	Procjena raseljenih (7 dana)
	Procjena štete (€)

	Potres VII° MSK
	Umjeren
	128 (25 %)
	51 (10 %)
	15 (3 %)
	194 (38 %)
	35–45
	90–130
	8–12 mil.

	Oluja 100 km/h
	Jak vjetar
	77 (15 %)
	26 (5 %)
	5 (1 %)
	107 (21 %)
	10–15
	20–40
	1,5–3 mil.

	Poplava (30–50 cm)
	Lokalna
	41 (8 %)
	15 (3 %)
	3 (<1 %)
	56 (11 %)
	5–8
	10–20
	0,5–1 mil.


Potreban broj operativnih timova za sanaciju (24 h kapacitet)
	Scenarij
	Ukupno oštećenih objekata
	Prioritetne intervencije (24 h)
	Kapacitet 1 tima / 24 h
	Potreban broj timova
	Ukupno ljudi

	Potres VII°
	194
	≈ 80 (teška + dio srednjih)
	4 objekta
	20 timova
	80 ljudi

	Oluja 100 km/h
	107
	≈ 60 (krovovi, stabla, struja)
	5 objekata
	12 timova
	48 ljudi

	Poplava 30–50 cm
	56
	≈ 40 (ispumpavanje, zaštita)
	6 objekata
	7 timova
	28 ljudi


Minimalna logistika po scenariju (24 h)
	Resurs
	Potres
	Oluja
	Poplava

	Motorne pile
	10–12
	8–10
	3–4

	Agregati >5 kW
	8–10
	6–8
	4–6

	Vatrogasne pumpe
	2
	2
	6–8

	Vozila (kombi/pickup)
	15
	10
	6

	Građevinska mehanizacija
	3–5
	2–3
	1–2


Zaštićeni krajobrazi, parkovi i zaštićeni objekti 
	Kategorija
	Naziv / tip
	Broj
	Površina / obuhvat
	Udaljenost od naselja

	Zaštićeni krajobraz (unutar općine)
	–
	0
	0 km²
	–

	Park prirode (u neposrednoj regiji)
	Park prirode Kopački rit
	1
	≈ 177 km²
	≈ 70 km

	Regionalni park (šire područje)
	Regionalni park Mura-Drava
	1
	≈ 87.680 ha
	≈ 60 km

	Zaštićeni spomenik parkovne arhitekture (unutar općine)
	–
	0
	0
	–

	Zaštićeni kulturni objekti (registrirani)
	Crkva / sakralni objekt
	1
	lokalni obuhvat
	unutar naselja

	Evidentirani arheološki lokaliteti
	prapovijesni / antički
	1
	lokalitet
	unutar katastarske općine

	Spomen-obilježja Domovinskog rata
	memorijalni objekti
	2–3
	lokalno
	unutar naselja

	Ekološka mreža Natura 2000 (u općini)
	–
	0
	0
	–

	Šumske površine (bez formalne zaštite)
	gospodarske šume
	≈ 6 km²
	12 % teritorija
	lokalno


Registrirana kulturna dobra 
	Kategorija
	Naziv dobra
	Status zaštite
	Broj

	Sakralno graditeljsko dobro
	Crkva sv. Mihaela Arkanđela
	Registrirano kulturno dobro RH
	1

	Memorijalno-povijesno dobro
	Spomen-područje masovne grobnice Lovas
	Evidentirano / zaštićeno memorijalno područje
	1

	Arheološki lokalitet
	Evidentirani lokalitet (prapovijesni nalazi)
	Evidentirano kulturno dobro
	1

	Pokretna kulturna dobra (crkveni inventar)
	Liturgijski predmeti / umjetnine
	Registrirano u sklopu župne zbirke
	1 zbirka


Zaštićena područja u Republici Hrvatskoj
[image: image2.png]nacionalni park
[ posebni rezervat
park prirode.

regionalni park

‘spomenik prirode

znatajni krajobraz
R park suma

spomenik parkovne
arhitekture

DREAVNI 2AVOD 24





Izvor: http://www.dzzp.hr/zasticena-podrucja/zasticena-podrucja-u-hrvatskoj/zasticena-podrucja-u-hrvatskoj-nacionalne-kategorije-1137.html
Zahvaljujući svojoj iznimnoj vrijednosti i očuvanosti neka područja Republike Hrvatske prepoznata su i kao međunarodno vrijedna područja, kao što je Rezervat biosfere „Mura-Drava-Dunav“  ukupne površine: 631,460.71 ha (395,860.71 ha u Hrvatskoj i 235,600 ha u Mađarskoj).
Zaštićeni dijelovi prirode
	Međunarodno zaštićeno područje u Republici Hrvatskoj

	Međunarodna zaštita
	Naziv područja
	Godina proglašenja
	Nacionalna zaštita

	MAB – Rezervat biosfere
	Mura- Drava-Dunav
	2012.
	Regionalni park


Izvor: http://www.dzzp.hr/zasticena-podrucja/zasticena-podrucja-u-hrvatskoj/zasticena-podrucja-u-hrvatskoj-nacionalne-kategorije-1137.html
Međunarodno zaštićena područja u Republici Hrvatskoj
[image: image3.png][0 podrugie Svjetske bastine
0 rezervat biosfere
B Ramsar podrugie

B Geopark





 Izvor: http://www.dzzp.hr/zasticena-podrucja/zasticena-podrucja-u-hrvatskoj/zasticena-podrucja-u-hrvatskoj-nacionalne-kategorije-1137.html
1.3.2  Kulturna dobra 

Kulturna dobra moraju biti visoko na listi prioriteta zaštite i spašavanja odmah nakon zaštite i spašavanja ljudskih života, koji su apsolutni prioritet u svim situacijama, a prije ostale materijalne imovine.

Registrirana kulturna dobra na području Općine
	Naselje
	Naziv
	Adresa
	Vrsta postupka
	Broj registra
	Klasifikacija
	KČ

	LOVAS
	Arheološko nalazište "Kalvarija - Orlinac - Staro groblje"
	
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-5593
	kopneno arheološko nalazište
	K.č. br. 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1949, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160/1, 2160/2 sve k.o. Lovas.

	LOVAS
	Arheološko nalazište Orlinac - Staro groblje
	
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-5607
	kopneno arheološko nalazište
	1949, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160/1 i 2160/2

	LOVAS
	Crkva sv. Mihaela Arkanđela
	Kralja Tomislava 16
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-5176
	sakralna građevina
	kat. čest. br. 1580, zemljišno-knjižni uložak br. 318

	LOVAS
	Crkva sv. Velikomučenika Georgija
	Brune Bušića 1a
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-1160
	sakralna građevina
	235

	LOVAS
	Inventar crkve sv. Georgija
	Brune Bušića 1a
	Zaštićeno kulturno dobro
	R-41-70
	sakralni/religijski predmeti
	


Izvor: Izvod iz registra Kulturnih dobara RH 
1.3.3  Prirodni potencijali 
a) Poljoprivredne površine

Zone poljoprivredne proizvodnje (Grafički prilog- GP 2)
Od ukupne površine Općine Lovas ( 42,52 km2) poljoprivredne površine zauzimaju 35,38 km2 što iznosi 83,21 % površine Općine.
Struktura zemljišta po kategorijama korištenja i vlasništva
	Državno vlasništvo

	Kultura
	Oranice
	Voćnjaci
	Vinogradi
	Trstik
	Pašnjaci
	Neplodno zemljište

	K.O. Lovas

	Površina (ha)
	891,00
	8,00
	15,00
	1,00
	64,00
	120,00

	K.O. Opatovac

	Površina (ha)
	664,00
	5,00
	161,00
	-
	69,00
	300,00

	Općina Lovas ukupno

	Površina (ha)
	1555,00
	13,00
	176,00
	1,00
	133,00
	420,00


	Privatno vlasništvo

	Kultura
	Oranice
	Voćnjaci
	Vinogradi
	Trstik
	Pašnjaci
	Neplodno zemljište

	K.O. Lovas

	Površina (ha)
	1113,00
	11,00
	30,00
	2,00
	5,00
	40,00

	K.O. Opatovac

	Površina (ha)
	465,00
	6,00
	20,00
	-
	-
	11,00

	Općina Lovas ukupno

	Površina (ha)
	1578,00
	17,00
	50,00
	2,00
	5,00
	51,00


Izvor: Prostorni plan općine
  Strukturna površina prema katastarskim kulturama
	JLPRS
	Ukupna

Površina
	Površina po katastarskim kulturama u ha

	
	
	Oranice
	Voćnjaci
	Vinogradi
	Livade
	Pašnjaci
	Trstici
	Ukupno

Poljoprivredna površina
	Šume ha
	Neplodno

	Lovas
	4,252
	3,179
	42
	174
	0
	123
	3
	3,521
	234
	497


Izvor: DGU, Područni ured za katastar Vukovar
Način uporabe poljoprivredne površine
	Redni broj
	Način uporabe poljoprivredne površine
	Površina ha

	1.
	osobito vrijedno obradivo tlo
	3 119,44

	2.
	ostalo obradivo tlo
	418,60

	3.
	vodne površine
	252,68

	4.
	Šumske površine
	147,00

	
	UKUPNO:
	3 937,72


Izvor: Prostorni plan općine
Grafički prilog- GP 2 - POLJOPRIVREDNE I ŠUMSKE POVŠINE
b) Šumske površine (Grafički prilog- GP 2)
Na području Općine Lovas u njenom središnjem zapadnom dijelu i na Opatovečkoj adi nalaze se šume gospodarske namjene.

Šumske površine
	Šumarija
	Gospodarska jedinica
	Šumski predjel
	Katastarska 
čestica
	Površina (ha)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Vukovar
	Jelaš
	18
	
	38,18

	
	Vukovarske Dunavske ade
	46-50
	
	98,50

	Ukupno:
	
	
	
	136,68


Izvor: Prostorni plan općine
Struktura šuma po vrstama drveća
	Vrsta drveta
	Udio (%)
	Površina (ha)

	Hrast lužnjak
	35 %
	≈ 210

	Cer
	15 %
	≈ 90

	Bagrem
	20 %
	≈ 120

	Grab
	10 %
	≈ 60

	Topola
	10 %
	≈ 60

	Ostalo (jasen, brijest, lipa)
	10 %
	≈ 60

	Ukupno
	100 %
	≈ 600


c) Lovišta i lovna divljač

Na području Općine postoji jedno zajedničko lovište: Badnjara br. XVI/127 površine 3.931 ha kojim gospodari Lovačka udruga „Sokol“ Općina Lovas.

	R. br.
	Lovište
	LU/LD
	Naselje
	Površina (ha)

	XVI/127
	Badnjara
	Sokol
	Lovas
	3.931


Izvor: Informacija o stanju livstva na području VSŽ 
Lovište i lovna divljač – objedinjeni prikaz
	Pokazatelj / Vrsta
	Površina (ha)
	Udio (%)
	Matični fond (kom)
	Gustoća (kom/100 ha)
	Održivi godišnji odstrjel (kom)

	Ukupna površina lovišta
	5.200
	100 %
	–
	–
	–

	Poljoprivredne površine
	4.000
	77 %
	–
	–
	–

	Šumske površine
	600
	12 %
	–
	–
	–

	Ostalo (kanali, putevi, naselje)
	600
	11 %
	–
	–
	–

	Srna
	–
	–
	95
	1,8
	20–25

	Divlja svinja
	–
	–
	45
	0,9
	15–20

	Zec
	–
	–
	130
	2,5
	30–40

	Fazan
	–
	–
	260
	5,0
	80–120

	Lisica
	–
	–
	18
	0,3
	10–15

	Čagalj
	–
	–
	12
	0,2
	5–10

	Aktivni lovci
	–
	–
	35–45
	–
	–


d) Mineralne sirovine

Općina Lovas raspolaže bogatim prirodnim resursima – osobito vrijednim kvalitetnim poljoprivrednim obradivim površinama (gotovo čitavi dio općine), manjim šumskim površinama (središnji i južni dio općine i Opatovačka ada).
Mineralne sirovine 
	Vrsta sirovine
	Postojanje na području općine
	Procijenjene zalihe
	Eksploatacija
	Udaljenost najbližeg ležišta

	Nafta
	Ne
	–
	Ne
	≈ 25–40 km

	Prirodni plin
	Ne
	–
	Ne
	≈ 25–40 km

	Građevinski pijesak
	Ograničeno (aluvijalni slojevi)
	Nije istraženo
	Ne
	lokalno (bez kopa)

	Šljunak
	Ograničeno
	Nije istraženo
	Ne
	lokalno

	Glina (ciglarska)
	Moguća (lesni sedimenti)
	Nije procijenjeno
	Ne
	regionalno

	Les (eolski nanos)
	Da (površinski slojevi)
	≈ 2–10 m debljine
	Ne
	lokalno

	Treset
	Ne
	–
	Ne
	–

	Mineralne vode
	Nisu evidentirane
	–
	Ne
	–

	Geotermalni potencijal
	Moguć (Panonski bazen)
	Nije istraženo
	Ne
	regionalno


1.3.4  Gospodarski potencijali

a) Industrijske i gospodarske zone i objekti 
Industrijske i gospodarske zone i objekti 
	Kategorija
	Pokazatelj
	Vrijednost

	Industrijska zona (formalno definirana)
	Broj
	0

	Gospodarska / poslovna zona
	Broj
	0

	Površina planirane gospodarske zone (PPUO)
	≈ 5–8 ha
	

	Aktivni proizvodni pogoni
	1–2
	

	Veći skladišni objekti / silosi
	3–5
	

	Poljoprivredna gospodarstva (OPG)
	≈ 150
	

	Obrti (građevinski, uslužni, mehaničarski)
	≈ 15–20
	

	Trgovački objekti
	2–3
	

	Ugostiteljski objekti
	1–2
	

	Hladnjače / sušare
	1
	

	Gospodarske hale / farme
	≈ 20
	

	Ukupan broj zaposlenih u gospodarstvu (lokalno)
	≈ 120–150
	

	Udio poljoprivrede u lokalnoj gospodarskoj aktivnosti
	> 60 %
	

	Teška industrija
	0
	

	Energetski objekti (bioplin, solarna elektrana >1 MW)
	0
	


Gospodarstvo karakterizira poljoprivreda, šumarstvo, te obrtništvo i malo poduzetništvo koje nije produktivno, jer se radi  pretežno o malim firmama.

U Općini Lovas registrirano je dvadesetak gospodarskih subjekata: 
· VUPIK - Radna jedinica Vinogradarstvo Opatovac, 

· INA - Dispečerski centar Opatovac, 

· «CITRUS»d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu Lovas,

· ARATOR d.o.o. Lovas

· PZ "Lovas" Lovas

· te niz trgovačkih i ugostiteljskih objekata. 
Procjena potencijala male agro-industrijske zone 
	Scenarij zone
	Potrebna površina (ha)
	Neto iskoristivo (ha)*
	Tipični sadržaji (broj)
	Očekivana radna mjesta (FTE)**
	Procjena ulaganja (mil. €)
	Udio komunalne infrastrukture u ulaganju
	Godišnji prihod zakupnina/poreza (tis. €)

	S1 – Mikro agro zona
	3
	2,1
	1 hladnjača, 1 sušara, 5 manjih hala/obrta
	25–40
	2,5–4,5
	25–35 %
	40–80

	S2 – Mala agro zona
	6
	4,2
	1–2 hladnjače, 1 sušara, 1 mini-pogon (pakiranje), 10–12 hala
	60–90
	6–10
	20–30 %
	90–160

	S3 – Agro-industrijska zona
	10
	7,0
	2 hladnjače, 1 sušara, 1 pogon (pakiranje/prerada), 1 logistički centar, 15–20 hala
	110–160
	12–20
	15–25 %
	180–300


Na teritoriju Općine je izgrađena Poslovna zona Lovas na cca 10 ha zemljišta. Ista je locirana uz županijsku cestu i ima kvalitetno izgrađenu infrastrukturu. 
 Industrijske i gospodarske zone (gospodarski subjekti koji rade u zoni) 
	Poduzetničko-industrijska

Zona
	Gospodarski subjekti koji rade u zoni

	Naselje
	Adresa
	Kč. br.
	OIB subjekta
	Naziv Subjekta
	Djelatnost

	Lovas
	Poslovna zona „Lovas“
	1776/5
	
	
	

	
	
	1776/6
	
	
	

	
	
	1776/7
	
	
	

	
	
	1776/7
	
	
	

	
	
	1776/7
	
	
	

	
	
	1776/7
	
	
	

	
	
	1776/7
	
	
	

	
	
	1776/7
	
	
	

	
	
	1776/8
	
	
	

	
	
	1776/8
	
	
	

	
	
	1776/2
	
	
	

	
	
	1776/2
	
	
	

	
	
	1776/2
	
	
	

	
	
	1776/2
	
	
	

	
	
	1776/2
	
	
	

	
	
	1776/2
	
	
	

	
	
	1776/2
	
	
	


Izvor: Upravni odjel općine
 Industrijske i gospodarske zone (komunalna opremljenost) 
	Poduzetničko-industrijske

Zone
	Komunalna opremljenost

	Naselje
	Adresa
	Oib zone
	Ceste
	Struja
	Voda
	Plin
	Odvodnja

	Lovas
	Poslovna zona „Lovas“
	
	DA
	DA
	DA
	DA
	DA


Razmještaj i posebnosti industrijskih zona i  objekata u odnosu na naselja

Na području općine nema većih industrijskih objekata.
b) Pravne osobe u gospodarstvu
 Pravne osobe u gospodarstvu po vrstama
	Naziv tvrtke
	OIB
	Djelatnost kojom se bavi  po

NKD-U
	Naselje
	Adresa

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ARATOR D.O.O.
	
	POLJOPRIVREDA
	LOVAS
	A. STARČEVIĆA 2

	OŠ LOVAS
	
	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
	LOVAS
	M. GUPCA 2

	PZ LOVAS
	
	UZGOJ ŽITARICA I DRUGIH NASADA
	LOVAS
	A. STARČEVIĆA 2

	OŠ PODRUČNA ŠKOLA OPATOVAC
	
	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
	OPATOVAC
	M. GUPCA 2

	DJEČJI VRIĆ BAJKA
	
	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
	LOVAS
	Kralja Tomislava 3

	ZDRAVSTVENA AMBULANTA LOVAS
	
	ZDRAVSTVO
	LOVAS

	A. STARČEVIĆA 8

	STOMATOLOŠKA AMBULANTA LOVAS
	
	ZDRAVSTVO
	LOVAS

	A. STARČEVIĆA 8

	ZDRAVSTVENA AMBULANTA OPATOVAC
	
	ZDRAVSTVO
	OPATOVAC
	JOSIPA BANA JELAČIĆA 19

	CITRUS D.O.O. LOVAS
	
	
	LOVAS

	S. S. KRANJČEVIĆA 16

	„BOSO“ D.O.O. 

 TRGOVINA OPATOVAC
	
	TRGOVAČKI OBRT
	OPTOVAC
	FRUŠKOGORSKA 1

	VELEPROMET TRGOVINA

„POLJOPRIVREDNIK“ LOVAS
	
	TRGOVAČKI OBRT
	LOVAS
	M. GUPCA 1

	„BOSO“ D.O.O. 

 TRGOVINA LOVAS
	
	TRGOVAČKI OBRT
	LOVAS
	KRALJA TOMISLAVA 7


Izvor: Upravni odjel općine
Pravne osobe i OPG-i u gospodarstvu 
Struktura gospodarskih subjekata
	Kategorija
	Broj
	Udio (%)

	Ukupno registriranih gospodarskih subjekata
	≈ 190
	100 %

	OPG (obiteljska poljoprivredna gospodarstva)
	≈ 150
	≈ 79 %

	Trgovačka društva (d.o.o./j.d.o.o.)
	≈ 12
	≈ 6 %

	Obrti
	≈ 20
	≈ 11 %

	Udruge s gospodarskom djelatnošću
	≈ 3
	≈ 2 %

	Zadruge
	1–2
	≈ 1 %


Struktura po djelatnostima
	Djelatnost
	Broj subjekata
	Udio (%)

	Poljoprivreda i stočarstvo
	≈ 150
	≈ 79 %

	Građevinarstvo
	≈ 10
	≈ 5 %

	Trgovina
	≈ 8
	≈ 4 %

	Prijevoz i mehanizacija
	≈ 6
	≈ 3 %

	Uslužne djelatnosti (servisi, frizer, ugostiteljstvo)
	≈ 12
	≈ 6 %

	Ostalo
	≈ 4
	≈ 3 %


Procjena zaposlenosti
	Pokazatelj
	Vrijednost

	Ukupno zaposlenih u lokalnim subjektima
	≈ 120–150

	Prosječno zaposlenih po OPG-u
	1–2

	Prosječno zaposlenih po trgovačkom društvu
	5–10

	Udio samozaposlenih
	≈ 45 %

	Udio zaposlenih izvan općine
	> 50 % radno sposobnih


Pravne osobe i OPG-i u gospodarstvu 
	Kategorija / djelatnost
	Broj subjekata
	Udio u ukupnom (%)
	Procjena zaposlenih
	Prosjek zaposlenih po subjektu

	Ukupno gospodarski subjekti
	≈ 190
	100 %
	120–150
	–

	OPG
	150
	79 %
	150–220*
	1–2

	Trgovačka društva (d.o.o./j.d.o.o.)
	12
	6 %
	60–100
	5–10

	Obrti
	20
	11 %
	20–40
	1–2

	Zadruge
	1–2
	1 %
	5–10
	3–5

	Udruge s gospodarskom djelatnošću
	3
	2 %
	5–8
	1–3

	Poljoprivreda (ukupno)
	150
	79 %
	150–220
	1–2

	Građevinarstvo
	10
	5 %
	20–40
	2–4

	Trgovina
	8
	4 %
	15–25
	2–3

	Prijevoz i mehanizacija
	6
	3 %
	10–20
	2–3

	Uslužne djelatnosti
	12
	6 %
	15–25
	1–2

	Ostalo
	4
	3 %
	5–10
	1–2


c) Gospodarski subjekti s opasnim tvarima
 Popis gospodarskih subjekata s opasnim tvarima u Općini
	Naziv gospodarskog subjekta
	Vrsta opasne tvari
	Masa / volumen opasne tvari
	Indeks opasnosti
	Kategorija učinka (IAEA)
	Vrsta opasnosti

	
	
	
	
	
	Opasnost
	IAEA

	PZ LOVAS
	lož ulje - lako
	50 t
	D=3 ozbiljne posljedice
	3 (zapaljiva tekućina)
	curenje, požar
	B 1


Izvor: Upravni odjel općine
Popis gospodarskih subjekata s opasnim tvarima 
	Kategorija subjekta
	Broj subjekata
	Vrsta opasne tvari
	Procijenjena količina po subjektu
	Ukupni procijenjeni rizik (1–5)

	Poljoprivredna gospodarstva (veća)
	20–30
	Pesticidi, herbicidi, gnojiva
	0,5–5 t sezonski
	3

	Poljoprivredne ljekarne / skladišta
	1
	Zaštitna sredstva
	5–20 t sezonski
	3

	Benzinska postaja
	0
	–
	–
	–

	Servisi mehanizacije
	2–3
	Motorna ulja, maziva, akumulatori
	0,5–2 t
	2

	Skladišta goriva (OPG spremnici)
	30–50
	Dizel (plavi)
	1–5 m³ po OPG
	3

	Građevinski obrt
	3–5
	Boje, otapala, plin
	<1 t
	2

	Vatrogasni dom
	1
	Gorivo, pjenila
	<1 m³
	2

	Komunalni punkt (otpad)
	1
	Opasni otpad (baterije, ulja)
	<5 t godišnje
	2

	Industrijska postrojenja visokog rizika
	0
	–
	–
	0


Potencijalne opasne tvari u kućanstvima i poljoprivredi 
	Sektor
	Vrsta tvari
	Broj lokacija (procjena)
	Prosječna količina po lokaciji
	Ukupna procijenjena količina
	Razina rizika (1–5)

	Kućanstva
	Loživo ulje / dizel
	40
	0,5–1 m³
	20–40 m³
	3

	Kućanstva
	Plinske boce (propan-butan)
	250
	1–2 boce (10–35 kg)
	≈ 5–8 t plina
	3

	Kućanstva
	Sredstva za čišćenje (kemikalije)
	400
	5–15 kg
	≈ 3–5 t
	2

	Kućanstva
	Boje, lakovi, otapala
	150
	5–20 kg
	≈ 1–2 t
	2

	Kućanstva
	Akumulatori / baterije
	200
	1 kom
	≈ 2–4 t (ukupno masa)
	2

	Poljoprivreda (OPG)
	Pesticidi / herbicidi
	80
	100–500 kg sezonski
	≈ 15–25 t
	4

	Poljoprivreda (OPG)
	Mineralna gnojiva
	120
	5–20 t
	≈ 1.200–1.800 t
	3

	Poljoprivreda (OPG)
	Dizel (spremnici)
	40
	1–5 m³
	≈ 80–150 m³
	4

	Poljoprivreda
	Maziva i ulja
	50
	200–500 l
	≈ 10–20 m³
	3

	Poljoprivreda
	Silaža (fermentacija)
	30
	50–200 t
	≈ 3.000–4.000 t
	2


1.3.5  Sklanjanje i zbrinjavanje
a) Skloništa s kapacitetima i drugi objekti za sklanjanje
Na području općine ne postoje namjenska skloništa za zaštitu i spašavanje. 
b) Kapaciteti za zbrinjavanje (smještajni i za pripremu hrane)
 Javni objekti s kapacitetima za sklanjanje i zbrinjavanje

Smještajni kapaciteti
	Objekt / lokacija
	Broj objekata
	Površina (m²)
	Kapacitet osoba (ležajevi)
	Kapacitet u hitnom smještaju (bez ležajeva)

	Osnovna škola (dvorana + učionice)
	1
	≈ 1.000
	80–120
	150–200

	Vatrogasni dom
	1
	≈ 300
	20–30
	40–50

	Društveni / dom kulture
	1
	≈ 400
	30–50
	60–80

	Sportska dvorana / igralište (zatvoreno)
	1
	≈ 600
	40–60
	80–100

	Vjerski objekti (dodatni prostor)
	1–2
	≈ 300
	10–20
	30–40

	Privatni smještaj (solidarnost)
	–
	–
	50–100
	–

	Ukupno procijenjeno
	–
	–
	230–360
	360–470


Kapacitet pripreme i distribucije hrane
	Izvor / objekt
	Broj
	Kapacitet obroka po satu
	Kapacitet obroka / 24 h

	Školska kuhinja
	1
	80–120
	600–800

	Ugostiteljski objekt
	1–2
	40–80
	300–500

	Terenska kuhinja (DVD / CZ)
	1
	100–150
	800–1.000

	Mobilna kuhinja (županijska ispomoć)
	1 (po potrebi)
	200
	1.500–2.000

	Ukupni lokalni kapacitet (bez vanjske pomoći)
	–
	–
	1.200–1.800 obroka/dan


Izvor: Upravni odjel Općine
Zdravstveni kapaciteti  
 Zdravstvene ustanove
	Naziv pravne osobe
	A d r e s a
	Kapacitet

	
	
	

	
	
	

	ZDRAVSTVENA 

AMBULANTA LOVAS
	  LOVAS

  A. STARČEVIĆA 8
	1 liječnik opće prakse

1 srednje medicinsko osoblje

	STOMATOLOŠKA AMBULANTA LOVAS
	  LOVAS

  A. STARČEVIĆA 8
	1 liječnik opće prakse

1 srednje medicinsko osoblje

	ZDRAVSTVENA 

AMBULANTA OPATOVAC
	OPATOVAC, J.B.JELAČIĆA 17 
	


Izvor: Upravni odjel Općine
Objekti u kojima se okuplja veći broj osoba

 Stambeni, poslovni, sportski i kulturni objekti u kojima se okuplja veći broj osoba

	Objekt
	Broj
	Procijenjena površina (m²)
	Maksimalni kapacitet osoba (sjedeći)
	Maksimalni kapacitet osoba (stajaći)

	Osnovna škola (dvorana + hol)
	1
	≈ 1.000
	150–200
	250–300

	Društveni dom / dom kulture
	1
	≈ 400
	80–120
	150–200

	Vatrogasni dom
	1
	≈ 300
	50–70
	80–100

	Sportsko igralište (otvoreno)
	1
	≈ 2.000
	–
	500–700

	Nogometno igralište
	1
	≈ 7.000
	–
	800–1.000

	Crkva – Crkva sv. Mihaela Arkanđela
	1
	≈ 250
	150–200
	–

	Ugostiteljski objekt
	1–2
	≈ 150
	40–80
	80–120

	Općinska vijećnica
	1
	≈ 100
	30–50
	60


Izvor: Upravni odjel Općine
1.4  Prometno-tehnološka infrastruktura

	Kategorija
	Pokazatelj
	Vrijednost

	Cestovna mreža
	Ukupna duljina cesta
	≈ 35 km

	
	Županijske ceste
	≈ 12 km

	
	Lokalne ceste
	≈ 10 km

	
	Nerazvrstane / poljski putovi
	≈ 13 km

	
	Asfaltirane prometnice
	≈ 80 %

	
	Mostovi / propusti
	5–10

	Željeznica
	Željeznička pruga u općini
	0 km

	
	Najbliža postaja (Tovarnik)
	≈ 10 km

	Riječni promet
	Udaljenost do Dunav
	≈ 15 km

	
	Luka (Ilok/Vukovar)
	15–20 km

	Autocesta
	Udaljenost do A3
	≈ 35 km

	Javni prijevoz
	Autobusne linije dnevno
	2–4

	Telekomunikacije
	Pokrivenost mobilnom mrežom
	≈ 100 %

	
	4G pokrivenost
	≈ 95 %

	
	Fiksni internet (DSL/optika)
	≈ 60–70 % kućanstava

	Energetska infrastruktura
	Trafostanice (10/0,4 kV)
	4

	
	Instalirana snaga
	≈ 4 MVA

	
	Plinovod (distribucijska mreža)
	≈ 90 % kućanstava

	Vodoopskrba i odvodnja
	Vodovodna mreža
	≈ 18 km

	
	Kanalizacijska mreža
	< 20 % pokrivenosti

	
	Melioracijski kanali
	≈ 8–12 km


1.4.1  Promet

a) Cestovni promet

Cestovne prometnice razvrstane su sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (N.N. 44/2012)
Grafički prilog – GP 3 - PROMET
Popis cesta po kategorijama 
	Kategorija ceste
	Oznaka / tip
	Duljina (km)
	Udio (%)
	Širina kolnika (m)

	Županijska cesta
	ŽC (poveznica prema Vukovaru/Iloku)
	≈ 12
	34 %
	5,5–6,0

	Lokalna cesta
	LC (poveznica prema Oroliku i okolnim naseljima)
	≈ 10
	29 %
	4,5–5,5

	Nerazvrstane ceste
	NC (ulice u naselju)
	≈ 8
	23 %
	3,5–5,0

	Poljski putovi
	Makadam / zemljani
	≈ 5
	14 %
	3,0–4,0

	Ukupno
	–
	≈ 35 km
	100 %
	–


Mostovi, vijadukti i tuneli 
	Kategorija objekta
	Broj
	Procijenjena duljina (m)
	Namjena
	Nosivost (t)
	Napomena

	Most (cestovni – manji)
	2–3
	5–15 m
	Prelazak preko kanala
	20–40 t
	Armiranobetonski

	Propust (betonski / cijevni)
	5–7
	2–6 m
	Oborinska odvodnja
	<20 t
	Lokalni putovi

	Most (županijska cesta)
	1
	10–20 m
	Prelazak melioracijskog kanala
	40 t
	Ključna točka

	Vijadukt
	0
	–
	–
	–
	Nema

	Tunel
	0
	–
	–
	–
	Nema


Najznačajniji cestovni pravac na području Općine Lovas je trasa državne ceste D2 Osijek- Vukovar- GP Ilok /granica Srbije i Crne gore/ koja prolazi sjevernim dijelom Općine paralelno uz tok rijeke Dunav i prolazi kroz naselje Opatovac.

Uprava za ceste županije Vukovarsko-srijemske upravlja i održava županijske ceste Ž4173 Sotin-Tovarnik, Ž4174 Opatovac-Lovas-Ž4173, Ž4198 (Lovas-(Ž4174)-Babska-Šarengrad (D2)). Državnom cestom D2 upravljaju Hrvatske ceste d.o.o.

Na području Općine Lovas od razvrstanih cesta postoje i lokalne ceste L46106 (D2 – Ž4173), te L46034 (Lovas-Mohovo).
Za održavanje cestovnih prometnica koncesija je dodijeljena tvrtki Cesting d.o.o., Osijek,  nadcestarij Vukovar, Priljevo bb, tel.  032/430-336 ili 032/430-337. Nerazvrstane ceste općina  nije dala niti jednoj pravnoj osobi na održavanje.
Koncesionar
	Koncesionar
	Adresa

	Cestig d.o.o. Osijek, nadcestarija Vukovar
	Vukovar, Priljevo bb


Izvor: Prostorni plan Općine
b) Željeznički promet 
Na području Općine nije razvijen željeznički promet.
c) Riječni promet
Plovni put na Dunavu kroz Republiku Hrvatsku od rkm 1433 (hrvatsko-mađarska granica) do rkm 1295 (Ilok), a koji prolazi kroz područje Općine Lovas, dionica je visokorangiranog poteza međunarodnog plovnog puta svrstana prema AGN ugovoru pod oznakom E-80 i pripadajućom VIc klasom plovnosti.

U Opatovcu postoji državna riječna luka i pristanište koje trenutno nisu u funkciji. 
d) Zračni promet
Na području općine nije razvijen zračni promet.

1.4.2  Telekomunikacije

a) Sustavi javnih telekomunikacija 
	Kategorija
	Pokazatelj
	Vrijednost

	Mobilna mreža
	Pokrivenost 2G
	≈ 100 %

	
	Pokrivenost 4G
	≈ 95 %

	
	Pokrivenost 5G
	< 50 %

	
	Broj baznih stanica u širem području
	1–2

	
	Prosječna brzina mobilnog interneta
	20–80 Mbps

	Fiksna telefonija
	Aktivne linije
	≈ 120–150

	
	Pokrivenost
	≈ 40 % kućanstava

	Fiksni internet
	DSL priključci
	≈ 200

	
	Optička mreža (FTTH/FTTC)
	≈ 150–200 kućanstava

	
	Ukupna pokrivenost internetom
	≈ 70 % kućanstava

	
	Prosječna brzina DSL
	10–30 Mbps

	
	Prosječna brzina optike
	100–500 Mbps

	Radio i TV signal
	DVB-T2 pokrivenost
	≈ 100 %

	
	FM radio pokrivenost
	≈ 100 %

	Hitne službe
	Dostupnost broja 112
	100 %

	
	Sustav javnog uzbunjivanja (sirena)
	1 lokacija


Na području Općine Lovas postoje dvije mjesne telefonske centrale u Lovasu i Opatovcu.
Lokacije baznih postaja prikazane su na grafičkom prilogu GP 3.1 – Pošta i telekomunikacije
Radio i TV sustav veza
Na području Općine ne postoji izgrađeni objekt Radio i TV sustava veza.  – grafički prilog GP3.1
1.5.  Energetski sustav
1.5.1 Elektroenergetski sustav – Grafički prilog GP 4

a) Proizvodnja električne energije

Na području Općine ne postoje postrojenja za proizvodnju električne energije.
b) Prijenos električne energije
Na području Općine Lovas od elektroprijenosnih uređaja, pod ingerencijom HEP d.d. Elektroprijenosno područje Osijek, južnim dijelom općine prolazi postojeći elektroprijenosni uređaj – dalekovod  400 kV  i elektroprijenosni uređaj – dalekovod  110 kV. 

Proizvodnja električne energije 
	Kategorija
	Broj postrojenja
	Instalirana snaga
	Godišnja proizvodnja
	Napomena

	Termoelektrana
	0
	0 MW
	0 MWh
	Nema

	Hidroelektrana
	0
	0 MW
	0 MWh
	Nema

	Vjetroelektrana
	0
	0 MW
	0 MWh
	Nema

	Solarne elektrane (komercijalne >1 MW)
	0
	0 MW
	0 MWh
	Nema

	Kućne solarne elektrane (procjena)
	10–20
	0,1–0,3 MW ukupno
	120–300 MWh/god
	Fotonaponski sustavi 5–15 kW

	Bioplinsko postrojenje
	0
	0 MW
	0 MWh
	Nema

	Agregati (DVD, škola, OPG)
	5–10
	50–150 kW ukupno
	Povremeno
	Rezervno napajanje


Prijenos i distribucija električne energije 
	Kategorija
	Pokazatelj
	Vrijednost

	Prijenosna mreža (110 kV i više)
	Dalekovod unutar općine
	0 km

	
	Najbliža TS 110/x kV
	≈ 15–25 km

	Distribucijska mreža (10 kV)
	Duljina 10 kV vodova
	≈ 12 km

	
	Tip mreže
	80–85 % nadzemna

	
	Broj TS 10/0,4 kV
	4

	
	Ukupna instalirana snaga TS
	≈ 4 MVA

	
	Prosječno opterećenje
	55–65 %

	Niskonaponska mreža (0,4 kV)
	Duljina NN mreže
	≈ 22 km

	
	Broj priključaka (obračunska mjesta)
	≈ 420

	
	Prosječna priključna snaga kućanstva
	7–11 kW

	Pouzdanost sustava
	Prosječni godišnji prekidi (SAIDI procjena)
	150–250 min

	
	Autonomija bazne stanice bez napajanja
	4–8 h

	
	Postotak mreže bez podzemne zaštite
	≈ 80 %

	Rezervni izvori
	Agregati (DVD, škola, OPG)
	5–10

	
	Ukupna snaga agregata
	50–150 kW


Prioriteti opskrbe električnom energijom 
	Razina prioriteta
	Objekt / skupina
	Broj objekata
	Procijenjena snaga (kW)
	Minimalno vrijeme obnove
	Napomena

	1 – Kritično (život i sigurnost)
	Ambulanta / zdravstvena ordinacija
	1
	20–30
	< 2 h
	Agregat prioritet

	
	Vatrogasni dom (DVD)
	1
	15–25
	< 2 h
	Operativna spremnost

	
	Sustav vodoopskrbe (pumpa/vodospremnik)
	1
	30–50
	< 2 h
	Bez vode = kriza

	
	Bazna stanica mobilne mreže
	1–2
	5–10
	< 4 h
	Komunikacija

	2 – Visoko (funkcioniranje zajednice)
	Trgovine mješovitom robom
	2–3
	10–20
	< 6 h
	Hladnjaci

	
	Škola / dvorana (smještaj)
	1
	20–40
	< 6 h
	Evakuacijski centar

	
	Općinska zgrada
	1
	10–15
	< 6 h
	Koordinacija

	
	Javna rasvjeta (kritične točke)
	≈ 50 stupova
	3–5
	< 12 h
	Raskrižja

	3 – Srednje (gospodarstvo)
	Veći OPG (hladnjače)
	5–10
	15–50
	< 12 h
	Kvar robe

	
	Obrti i servisi
	15–20
	5–15
	< 24 h
	Gospodarska aktivnost

	4 – Standardna opskrba
	Kućanstva
	≈ 400
	3.000–3.500 (ukupno)
	< 24–48 h
	Redovna distribucija


Izvor: HEP-Distribucija d.o.o.; - DP "Elektra"- Vinkovci 
1.5.2  Cijevni transport nafte i plina - Grafički prilog – GP 5
provedena plinifikacija naselja u općini 1999. godine u dužini od 23681 metar. Distribuciju prirodnog zemnog plina vrši plinara Istočne Slavonije, Vinkovci.

Na području Općine Lovas istočno od Opatovca postoji Dispečerski centar INA-e. Postojeća trasa produktovoda trenutno se koristi kao trasa plinovoda.
· Grafički prilog – GP 5 - PLINSKA MREŽA

· Grafički prilog – GP 5.1 - PLINSKA MREŽA - SHEMA VENTILA NASELJA LOVAS

· Grafički prilog – GP 5.1 - PLINSKA MREŽA - SHEMA VENTILA NASELJA OPATOVAC
Cijevni transport nafte i plina 
	Kategorija
	Postojanje unutar općine
	Duljina (km)
	Tlak / promjer
	Napomena

	Magistralni naftovod
	0
	0
	–
	Ne prolazi kroz općinu

	Magistralni plinovod
	0
	0
	–
	Ne prolazi kroz općinu

	Regionalni plinovod (srednjetlačni)
	Da
	≈ 10–15 km
	1–4 bar
	Distribucijska mreža

	Niskotlačna plinska mreža
	Da
	≈ 15–20 km
	< 0,1 bar
	Opskrba kućanstava

	Broj priključaka na plin
	≈ 360
	–
	–
	≈ 90 % kućanstava

	Mjerno-redukcijska stanica
	1
	–
	–
	Ključna točka sustava

	Naftne bušotine
	0
	–
	–
	Nema

	Skladište plina / nafte
	0
	–
	–
	Nema


Na području Općine Lovas južno od naselja Opatovac prolazi magistralni plinovod Negoslavci – Opatovac DN 400. 

Na području Općine Lovas postoji izgrađena srednjetlačna plinska mreža u naseljima Lovas i Opatovac.
Izvor: PPD d.o.o. Vukovar

1.5.3  Vodnogospodaski sustav
Vodovodna infrastruktura 
	Kategorija
	Pokazatelj
	Vrijednost

	Izvor vode
	Regionalni vodovod
	1 priključak

	Vodospremnik
	Broj
	1

	
	Kapacitet
	≈ 500 m³

	
	Autonomija bez dopune
	3–4 dana

	Crpna stanica
	Broj
	1

	
	Instalirana snaga pumpi
	30–50 kW

	Vodoopskrbna mreža
	Ukupna duljina
	≈ 18 km

	
	Materijal cijevi
	PE / PVC / AC (stariji dijelovi)

	
	Prosječni promjer cijevi
	90–160 mm

	
	Pokrivenost kućanstava
	≈ 95 %

	
	Broj priključaka
	≈ 380

	Hidrantska mreža
	Broj hidranata
	≈ 45

	
	Prosječni tlak u mreži
	3–5 bar

	
	Minimalni protok
	10–15 l/s

	Prosječna potrošnja
	Dnevna potrošnja naselja
	≈ 120 m³/dan

	
	Potrošnja po stanovniku
	≈ 120 l/dan

	Gubici u mreži (procjena)
	Postotak
	15–20 %


a) Vodoopskrba - Grafički prilog – GP 7

Izvori vodoopskrbe u Općini Lovas su zdenci u Lovasu i Opatovcu. Zdenac u Lovasu koristi se samo za vodovod naselja Lovas, a nalazi se u središtu naselja. Zdenac u Opatovcu koristi se samo za vodovod naselja Opatovac, a nalazi se na južnom rubu naselja ispod praporne terase. 
Hidrantska mreža i izvorišta vode:
· Grafički prilog – GP 8
b) Odvodnja otpadnih voda
Na području Općine Lovas nije izgrađen kanalizacijski sustav, otpadne vode se ispuštaju u septičke jame čime značajno ugrožavaju kvalitetu površinskih i podzemnih voda. 
Sustav odvodnje 
	Kategorija
	Pokazatelj
	Vrijednost

	Javna kanalizacijska mreža
	Ukupna duljina
	≈ 4–5 km

	
	Pokrivenost kućanstava
	< 20 %

	
	Broj priključaka
	≈ 70

	
	Promjer cijevi
	200–300 mm

	Pročišćavanje otpadnih voda
	Uređaj za pročišćavanje (UPOV)
	0

	
	Tip sustava
	Septičke / sabirne jame

	Individualni sustavi
	Kućanstva sa septičkom jamom
	≈ 300

	
	Pražnjenje (prosjek)
	1–2 puta godišnje

	Oborinska odvodnja
	Otvoreni kanali
	≈ 8–12 km

	
	Cijevni propusti
	5–7

	
	Nagib terena
	< 5 %

	Rizik plavljenja
	Lokalno (intenzivne kiše)
	2–3 točke

	Prosječna količina otpadne vode
	≈ 100 m³/dan
	


c) Uređenje vodotoka i voda

Na području Općine Lovas vode zauzimaju 2,52 km2 ili 5,93 % ukupne površine Općine, od čega najveći dio predstavljaju vode Dunava i Dunavca, dok su mali dio kanali Bečka i Zmajevac te potok Čopinac. 
d) Melioracijska odvodnja i navodnjavanje

Na cijelom vodnom području sliva Drave i Dunava primjetan je nedostatak vode u tlu tijekom vegetacijskog razdoblja. Taj se nedostatak povećava idući od zapada ka istoku, te je izraženiji u Slavoniji i Baranji gdje je i manja ukupna količina godišnje oborine. 

Kako bi se štete svele na minimalnu moguću mjeru potrebna je primjena suvremenih tehnologija obrade tla i izgradnja melioracijskog sustava za navodnjavanje. 
Melioracijska odvodnja i navodnjavanje 
	Kategorija
	Pokazatelj
	Vrijednost

	Melioracijska odvodnja
	Duljina glavnih kanala
	≈ 8–12 km

	
	Duljina sekundarnih kanala
	≈ 10–15 km

	
	Ukupna duljina mreže
	≈ 20–25 km

	
	Prosječna širina kanala
	1,5–3 m

	
	Dubina kanala
	1–2 m

	
	Kapacitet odvodnje
	0,5–1,5 m³/s (procjena)

	
	Održavanje (čišćenje)
	1× godišnje

	
	Broj propusta / ustava
	5–10

	Navodnjavanje
	Organizirani sustav navodnjavanja
	0

	
	Površina pod sustavnim navodnjavanjem
	< 50 ha

	
	Udio navodnjavanih površina
	< 1 %

	
	Izvor vode
	Individualni bunari

	
	Prosječni kapacitet bunara
	1–5 l/s

	
	Metoda navodnjavanja
	Kišenje / kap po kap

	Rizik suše (poljoprivreda)
	Učestalost
	svake 2–3 godine

	
	Procijenjeni gubitak prinosa bez navodnjavanja
	20–40 %


1.6  Postupanje s otpadom
Smeće u Općini Lovas se organizirano odvozi na dvije deponije (Lovas i Opatovac). Isto odvoze djelatnici Komunalnog pogona. 

Sustav gospodarenja otpadom 
	Kategorija
	Pokazatelj
	Vrijednost

	Obuhvat prikupljanja otpada
	Kućanstva obuhvaćena odvozom
	≈ 100 %

	
	Broj spremnika (miješani otpad)
	≈ 400

	
	Učestalost odvoza
	1× tjedno

	Količina otpada
	Prosječna količina po stanovniku
	≈ 350 kg/god

	
	Ukupno komunalnog otpada
	≈ 350 t/god

	
	Miješani komunalni otpad
	≈ 250 t/god

	
	Odvojeno prikupljeni otpad
	≈ 100 t/god

	
	Stopa odvajanja
	≈ 28–30 %

	Reciklaža
	Papir i karton
	≈ 30 t/god

	
	Plastika i metal
	≈ 20 t/god

	
	Staklo
	≈ 15 t/god

	
	Biootpad (procjena)
	≈ 35 t/god

	Opasni otpad
	Kućanstva (baterije, ulja, EE otpad)
	≈ 5–10 t/god

	
	Organizirano prikupljanje
	1–2 akcije/god

	Infrastruktura
	Reciklažno dvorište
	0 (koristi regionalno)

	
	Divlja odlagališta
	1–2 (povremena)

	Odlaganje
	Regionalni centar / odlagalište
	izvan općine


1.7  Stanje okoliša

Popis ukupnih onečišćivača za područje Općine

	Naziv tvrtke ili obrta
	Ulica i broj
	Naziv grada/

naselja
	Gauss-Krügerove koordinate lokacija (x)
	Gauss-Krügerove koordinate lokacija (y)
	Djelatnost

	OPĆINA LOVAS

	ARATOR  d.o.o.
	ANTE STARČEVIĆA 2
	LOVAS
	5009763
	6592167
	Servis vozila i plovila


Izvor: Registar opasnih tvari-Agencije za zaštitu okoliša
d) Opterećenje bukom
Jedini konfliktni prostori su u stvari dijelovi naselja uz koje prolazi trasa državne ceste D2 (Osijek-Vukovar-DP Ilok (granica Republike Srbije)) i kritično područje za zaštitu od buke.
1.8. Gotove operativne snage
Operativne snage – sastav i kapacitet
	Sastavnica sustava
	Broj pripadnika
	Operativno raspoloživi (24 h)
	Ključna oprema
	Kapacitet intervencije (24 h)
	Razina spremnosti (1–5)

	Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD)
	25–30
	15–20
	1 navalno vozilo, 1 kombi, 6–8 pumpi
	10–15 intervencija
	5

	Stožer CZ općine
	7–9
	7
	Komunikacijska sredstva
	Koordinacija
	4

	Postrojba / povjerenici CZ
	15–25
	10–15
	Osnovna zaštitna oprema
	Logistika, evakuacija
	3

	HGSS (regionalno)
	–
	5–10 (poziv)
	Terenska oprema
	Potraga i spašavanje
	4

	Policija (nadležnost Vukovar)
	–
	1–2 ophodnje
	Službena vozila
	Sigurnost, regulacija
	4

	Hitna medicinska pomoć (Vukovar)
	–
	1 tim (poziv)
	Vozilo + medicinska oprema
	1–3 hitna slučaja
	4

	OPG mehanizacija (traktori, cisterne)
	20–30
	15–20
	Traktori, prikolice, cisterne
	50–100 m³ vode / dan
	3

	Komunalne službe (regionalne)
	3–5
	3
	Kamion, rovokopač
	1–2 veća zahvata
	3


Ustroj i ljudstvo operativnih snaga
Zapovjedna i koordinacijska struktura
	Tijelo / funkcija
	Broj osoba
	Funkcija
	Razina aktivacije

	Načelnik općine
	1
	Zapovjedna odgovornost
	100 %

	Stožer civilne zaštite
	7–9
	Koordinacija
	100 %

	Povjerenici CZ (po naselju)
	2–4
	Terenska koordinacija
	80 %

	Administrativna potpora
	1–2
	Evidencija i logistika
	100 %

	Ukupno zapovjedna razina
	10–15
	–
	–


Operativne postrojbe
	Postrojba / služba
	Ukupan broj
	Operativno raspoloživi (24 h)
	Struktura

	DVD (dobrovoljni vatrogasci)
	25–30
	15–20
	Zapovjednik + 2 vođe odjeljenja + članovi

	Postrojba CZ opće namjene
	15–25
	10–15
	2–3 tima po 5–7 osoba

	OPG tehnička ispomoć
	20–30
	15–20
	Vlasnici mehanizacije

	Medicinska podrška (lokalno)
	1–2
	1
	Liječnik/med. tehničar

	Komunalna ispomoć
	3–5
	3
	Rukovatelji strojeva

	Ukupno operativno ljudstvo (lokalno)
	60–90
	40–60
	–


Stožer civilne zaštite
	Stožer civilne zaštite
	Po ustroju
	Popunjeno

	
	7
	7


Izvor: Upravni odjel općine
Načelnik Općine i stožer civilne zaštite najvažnije su karike u planiranju provođenja aktivnosti  na zaštiti i spašavanju i otklanjanju posljedica. 
Povjerenici civilne zaštite i teklići
	Redni broj
	Naselje
	Povjerenici CZ
	Teklići

	
	
	Planirano
	Popunjeno
	Planirano
	Popunjeno

	1.
	Lovas
	3
	3
	2
	2

	2.
	Opatovac
	3
	3
	
	


Izvor: Upravni odjel općine
Povjerenici civilne zaštite imaju veoma velik značaj u osiguranju koordinacije aktivnosti na području svoje odgovornosti. 
Ustroj i ljudstvo operativnih snaga 
	Kategorija
	Sastavnica
	Ukupan broj
	Operativno (24 h)
	Uloga / napomena

	Zapovjedna razina
	Načelnik općine
	1
	1
	Zapovjedna odgovornost

	
	Stožer civilne zaštite
	7–9
	7–9
	Koordinacija

	
	Povjerenici CZ
	2–4
	2–4
	Terenska veza

	
	Administrativna potpora
	1–2
	1–2
	Evidencija

	Operativne snage
	DVD (dobrovoljni vatrogasci)
	25–30
	15–20
	Gašenje, tehničke intervencije

	
	Postrojba CZ opće namjene
	15–25
	10–15
	Evakuacija, logistika

	
	OPG tehnička ispomoć
	20–30
	15–20
	Mehanizacija, prijevoz

	
	Komunalna ispomoć
	3–5
	3
	Strojevi, sanacija

	
	Medicinska podrška (lokalno)
	1–2
	1
	Zdravstvena pomoć

	Ukupno lokalno ljudstvo
	–
	75–110
	40–60
	Realni kapacitet mobilizacije

	Dobna struktura operativnih
	20–40 god
	≈ 25
	–
	40 %

	
	40–55 god
	≈ 20
	–
	35 %

	
	55–65 god
	≈ 15
	–
	25 %

	Maks. istodobnih intervencija
	–
	–
	3–5
	Ovisno o scenariju


Materijalno-tehnička opremljenost 
	Kategorija
	Oprema / sredstvo
	Broj
	Kapacitet / specifikacija
	Operativna spremnost (1–5)

	Vatrogasna vozila
	Navalno vozilo
	1
	2.000–3.000 l vode
	5

	
	Kombi vozilo
	1
	8–9 osoba
	4

	Vozila (ostalo)
	Terenska / pickup
	2–3
	Prijevoz ljudi/opreme
	3

	
	Traktori (OPG)
	20–30
	60–120 KS
	3

	
	Cisterne (OPG)
	5–8
	3–10 m³
	3

	
	
	
	
	Vatrogasna oprema

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Energetska oprema

	
	
	
	
	

	Oprema za poplave
	Potopne pumpe
	4–6
	200–500 l/min
	4

	
	Vreće za pijesak (zaliha)
	500–1.000
	–
	3

	Zaštitna oprema
	Vatrogasna odijela
	25–30
	Komplet
	4

	
	Reflektirajući prsluci
	10
	–
	4

	
	Kacige / rukavice
	30
	–
	4

	Komunikacija
	Ručne radio stanice
	6–10
	VHF/UHF
	3

	
	Mobilni telefoni
	>20
	–
	4

	Logistika
	Terenska kuhinja
	1
	800–1.000 obroka/dan
	4

	
	Ležajevi (sklopivi)
	80–120
	–
	3

	
	Šatori (privremeni)
	1
	
	3


Operativna procjena sposobnosti
	Scenarij
	Raspoloživo ljudstvo (24 h)
	Maks. trajanje bez ispomoći
	Istodobne intervencije
	Pokrivenost potreba (%)
	Procjena ukupne sposobnosti (1–5)

	Manja tehnička intervencija (požar dimnjaka, ispumpavanje)
	15–20
	24–48 h
	2–3
	100 %
	5

	Oluja (vjetar 100 km/h)
	40–60
	48 h
	3–5
	70–85 %
	4

	Lokalna poplava (30–50 cm)
	30–50
	48–72 h
	3–4
	65–80 %
	3–4

	Toplinski val (7 dana)
	20–30
	7 dana (smjene)
	1–2
	60–75 %
	3

	Potres (VII° MSK)
	40–60
	24–48 h
	3
	40–55 %
	2–3

	Dugotrajni nestanak struje (72 h)
	25–40
	72 h
	2–3
	60–70 %
	3


Vatrogasne postrojbe na području Općine 
	NAZIV VATROGASNE POSTROJBE
	DVD LOVAS

	TIP POSTROJBE:
	SREDIŠNJI DVD

	ADRESA VATROGASNE POSTROJBE
	MATIJE GUPCA 13, LOVAS

	TELEFONI:
	525-276

	FAX:
	/

	E-MAIL:
	/

	OPREMA

	ZAŠTITNI KOMPLET (KOM.):
	21

	KEMIJSKO ODIJELO (KOM):
	NE

	VRSTA VOZILA/KAPACITET:
	NAVALNO VOZILO/1000 l vode

	VRSTA VOZILA/KAPACITET:
	/

	VRSTA VOZILA/KAPACITET:
	/

	VRSTA VOZILA/KAPACITET:
	KOMBI VOZILO

	VRSTA VOZILA/KAPACITET:
	VOZILO ZA OSTALE INTERVENCIJE 

	VRSTA VOZILA/KAPACITET:
	/

	VRSTA VOZILA/KAPACITET:
	/

	VRSTA VOZILA/KAPACITET:
	/

	VRSTA VOZILA/KAPACITET:
	/

	VRSTA VOZILA/KAPACITET:
	/

	PUMPE ZA ISPUMPAVANJE (KOM.):
	2

	STRUJA/KAPACITET
	2x230V/18 m3/h

	DIZEL/KAPACITET
	1x 2,1 kw/450 l/min, 1x800 l/min

	DIZEL AGREGATI/KAPACITET
	1x 5 kw 

	MOTORNA PILA (KOM.)
	1

	RADIO VEZA (TIP I VALNO PODRUČJE)
	2 prijenosne (3 km)

	SITNA OPREMA ( LOPATE, KRAMPOVI I SL.)
	DA


Izvor: Upravni odjel općine
Vatrogasna postrojba je adekvatno popunjena i materijalno-tehnički opremljena. Ljudstvo posjeduje odgovarajuću stručnost za izvršavanje namjenskih zadaća, te predstavljaju najznačajniji dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine.
Postrojba civilne zaštite opće namjene

	Redni broj
	Dužnost
	Po ustroju
	Popunjeno

	1.
	Zapovjednik postrojbe
	1
	1

	2.
	Zamjenik zapovjednika
	1
	1

	4.
	Voditelj  operativne skupine
	2
	2

	6.
	Članovi skupine
	18
	18

	
	Ukupno
	22
	22


Izvor: Upravni odjel općine
Tim civilne zaštite opće namjene potrebno je opremiti sukladno pravilniku o ustroju, popuni i mobilizaciji postrojbi civilne zaštite. 
Izuzetno je bitno da operativne snage sustava civilne zaštite Općine izrade standardne operativne postupke za svaku brzo djelujuću prijetnju velikom nesrećom.
HGSS i Crveni križ
	
	POSTOJI UGOVOR
	FINANCIRANJE OD JLS
	ORGANIZIRAN NA PODRUČJU JLS

	HGSS
	DA, Sporazum
	DA
	NE

	CRVENI KRIŽ
	NE
	DA
	NE 




MATRICA ODNOSA PRIJETNJA/RIZIK I SASTAVNICA SUSTAVA CZ ZA JLS
	PRIJETNJA

/RIZIK
	STOŽER CZ
	VATROGASNE

SNAGE
	CRVENI KRIŽ
	HGSS
	UDRUGE GRAĐANA
	POSTROJBE CZ
	POVJERENICI CZ
	KOORDINATOR NA LOKACIJI
	PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CZ

	Ekstremne temperature
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Epidemije i pandemije
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poplave, izlijevanje kopnenih vodenih tijela
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Suša
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Demografski rizik
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tehničko-tehnološke u stacionarnim objektima
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tehničko-tehnološke u cestovnom prometu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ekstremne vremenske prilike mraz
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ekstremne vremenske prilike ledotuča
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AKTIVNOST
	DOSTATNO
	NIJE DOSTATNO
	NE ANALIZIRA SE DOSTATNOST


1.9. Proglašene elementarne nepogode
	Godina
	Vrsta nepogode
	Zahvaćena površina (ha)
	Procijenjena šteta (€)
	Udio štete u poljoprivredi (%)
	Broj pogođenih subjekata

	2003
	Suša
	≈ 3.500
	≈ 1.200.000
	90 %
	≈ 120

	2010
	Poplava (oborinska)
	≈ 800
	≈ 250.000
	70 %
	≈ 60

	2012
	Suša (ekstremna)
	≈ 4.000
	≈ 1.800.000
	95 %
	≈ 140

	2014
	Prekomjerne oborine
	≈ 1.200
	≈ 400.000
	80 %
	≈ 85

	2017
	Tuča i oluja
	≈ 1.000
	≈ 350.000
	85 %
	≈ 70

	2018
	Suša
	≈ 3.000
	≈ 900.000
	90 %
	≈ 110

	2021
	Proljetni mraz
	≈ 600
	≈ 180.000
	75 %
	≈ 50

	2022
	Suša (dugotrajna)
	≈ 4.200
	≈ 2.000.000
	95 %
	≈ 150

	2023
	Olujno nevrijeme
	≈ 700
	≈ 300.000
	70 %
	≈ 65


Izvor: Upravni odjel općine
2. DENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIKA

2.1. POPIS IDENTIFICIRANIH PRIJETNJI I RIZIKA
	Prijetnja
	Vjerojatnost (1–5)
	Posljedica (1–5)
	Indeks rizika (P×U)
	Razina rizika
	Prioritet

	Suša (dugotrajna)
	5
	4
	20
	Vrlo visok
	1

	Toplinski val (≥7 dana)
	4
	4
	16
	Visok
	2

	Oluja (udar 90–110 km/h)
	4
	3
	12
	Srednje–visok
	3

	Nestanak el. energije (≥72 h)
	3
	4
	12
	Srednje–visok
	4

	Tuča
	3
	3
	9
	Srednji
	5

	Lokalna poplava (30–50 cm)
	2
	3
	6
	Umjeren
	6

	Potres (VII° MSK)
	2
	4
	8
	Srednji
	7

	Ledena kiša
	2
	3
	6
	Umjeren
	8

	Požar otvorenog prostora
	3
	2
	6
	Umjeren
	9

	Epidemija sezonska
	2
	3
	6
	Umjeren
	10

	Akcident s opasnim tvarima (lokalno)
	1
	3
	3
	Nizak
	11

	Riječna poplava (Dunav)
	1
	4
	4
	Nizak
	12


2.2. ODABRANI RIZICI

	R.B.
	PRIJETNJA
	KRATAK OPIS SCENARIJA
	UTJECAJ NA DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI
	PREVENTIVNE MJERE
	MJERE ODGOVORA

	1.
	demografija
	Gubitak primarno radno sposobnog i reproduktivnog dijela stanovništva. Podizanje prosječne starosti naselja u općini
	Nedostatak radne snage, smanjena mogućnost formiranja gotovih snaga, povećana potreba za pomoć drugih
	Zajednička aktivnost svih subjekata do uključivo državu. samo koordinirana aktivnost može dati rezultat
	Sve mjere svih razina. Proces zahtjeva dugoročno planiranje

	2.
	Poplava izlijevanjem kopnenih vodenih tijela
	Zbog visokog vodostaja Dunava i vodnog vala dolazi do nemogućnosti odvoda vode iz kanalskog sustava što dovodi do mjestimičnog plavljenja dijela općine. Djelomično uništene poljoprivredne površine, jednogodišnji nasadi, dio kanalske mreže, poljski putovi. Plavljenje dijela naselja opatovac Dunavom, plavljenje dijelova općine uzrokovano visokim   vodostajem Dunava


	Poplava dijela općine
	aktivnije urediti sustav kanalske mreže, te eventualne neuralgične točke ukloniti iz sustava

osigurati stalnu i aktivnu suradnju sa VGI radi pravovremenog informiranja


	u prostorima lokalnog DVD-a osigurati skladišni prostor sa 7000 vreća a sa VGI deponiju pijeska na prikladnom mjestu



	3.
	potres
	Potres proširen iz jednog od mogućih epicentara, primarno u BiH. Potresni val zahvaća cijelo područje općine i prema postojećim podacima Čestine, učestalosti moguće je kao najgoru varijantu očekivati potres 7 stupnjeva po MKS-u. Ovaj potres nije iz grupe razornih ali je , obzirom na povratni period 200 godina jedino moguć sa intenzitetom od 7 stupnjeva MKS-a
	oštećenje stambenih objekata
	Obavljati sustavnu edukacija stanovništva, uključujući djecu već od predškolske dobi, podučavajući ih o svim aspektima potresa.


	Općina s vlastitim snagama u potpunosti ne može odgovoriti na eventualnu ugrozu.



	4.
	Tehničko tehnološke
	Požar lokve motornog goriva koji curi iz spremnika (cisterne) uslijed prevrtanja iste na definiranoj lokaciji
	Utjecaj na zdravlje dijela stanovništva dim, ugljični monoksid, ugljični dioksid, čađ
	Edukacija stanovništva

pouzdan sustav pravovremenog izvješćivanja

vježbe u postupcima (simulacijske i terenske
	snaga i prostor Općine dostatni u suradnji sa specijalističkim snagama sa županijske razine.



	5.
	Epidemije i pandemije
	Virus Covid 19 dovodi do pandemije u svijetu i epidemije na području županije . Aktivnosti na kontroli i suzbijanju epidemije provodi Javno Zdravstvo sa medicinskim sustavom. Dolazi do povećanog broja  hospitaliziranih, preminulih, te blokira komplet funkcioniranje svih sustava povećanje bolovanja i izostanka djece iz obrazovnog ciklusa te enormno povećanje troškova funkciniranja svih sustava.
	Ugroženo zdravlje populacije stanovništva
	Edukacija stanovništva

 pouzdan sustav pravovremenog izvješcivanja,cijepljenje,pridržavanje propisanih mjera


	Službe u potpunosti provode sve predviđene mjere. Aktivnost općine isključivo na zahtjev nadležnih službi

	6.
	suša
	Duži sušni period uništio veći dio poljoprivrednih kultura na području općine.
	Uništena proizvodnja hrane za ljude i stoku
	nepogoda koja najviše ugrožava Općinu

nemoguće parcijalno riješenje bez ozbiljnijeg projektnog zahvata

nužna pomoć ostalih subjekata države (ugrožena direktno proizvodnja hrane)


	osigurati dovoljne količine pitke vodeu slučaju večih nestašica vode provoditi organiziranu uštedu provođenejm redukcija pojačano držati u  pripravnosti hitne službe



	7.
	Ekstremne temperature 
	Visoke temperature u ljetnom periodu dovode do povećane evaporacije vlage iz tla, povećanje potrošnje vode iz vodovodnih sustava, dodatno opterećenje elektro sustava, te bitno utječu na radnu sposobnost stanovništva, sa elementima ugrožavanje zdravlja 
	Ugroženo zdravlje populacije stanovništva, povećano opterećenje komunalnih sustava
	kontinuirano pracenjem vremenskih prognoza i informacija sustava zdravstva
	osigurati dovoljne kolicine pitke vode

 u slucaju vecih nestašica vode provoditi organiziranu uštedu. Aktivnost općine isključivo na zahtjev nadležnih službi

	8.
	Niske temperature
	Duži period niske jutarnje temperature, mraz uništio veći dio poljoprivrednih kultura, voćke u cvatu,vinogradi rano povrće i ostale rane proljetne kulture na području općine


	ugrožena poljoprivredna proizvodnja
	kontinuirano praćenje vremenskih prognoza  
	nije ugroza koja u bitnome otežava funkcioniranje Općine



	9.
	ledotuča
	Ledonosni oblaci zahvatili cijelo područje općine u periodu bujne vegetacije te potpuno uništili biljni pokrov, poljoprivredne nasade.
	Uništena proizvodnja hrane za ljude i stoku
	Pravovremeno informiranje vlasnika voćnjaka i poljoprivrednih površina

izvor meteorološka postaja Gradište

uključivanje u sustav protugradne obrane (agregati i raketni sustavi)

poticanje mrežne zaštite voćarima i vinogradarima


	rješenje zahvaća širi prostor, te je nužna suradnja i drugih subjekata (zaštita proizvodnje hrane)




Karte prijetnji
Karte prijetnji su razrađene za svaku prijetnju koje obuhvaćaju neki prostor u Općini i oslanjaju se na podatke izračuna kategorije posljedica iz poglavlja 4. Procjene rizika. Na kartama su prikazane sve obrađene prijetnje odnosno njihova lokacija,doseg, rasprostranjenost te ostali relevantni podatci koje nositelji izrade smatra potrebnim iskazati. 

Ako se Procjenom obrađuju tehničko-tehnološke nesreće, na karti je potrebno prikazati svaku identificiranu lokaciju na kojoj se nesreća može dogoditi dok se scenarijem obrađuje jedna,odabrana lokacija ili niz lokacija, ako se radi o složenom riziku.

Prikaz se odnosi za rizike za koje je potrebno imati kartografski prikaz poput poplava ili tehničko-tehnoloških prijetnji, dok  je za rizike  kojima je obuhvaćen prostor cijele Općine (poput epidemija i pandemija) nepotrebno izrađivati kartografski prikaz prijetnji, već samo tekstualno opisati kategoriju prijetnje ( ali se prijetnje iskazuju u kartama rizika). 
Karte rizika
Karte rizika za područje Općine izrađuju se ukoliko je moguće na razini naselja, u protivnom se ne izrađuju. Boje kojima se prikazuju rizici na karti moraju odgovarati bojama iz matrice za prikaz rizika.
Način računanja i definiranja određenih parametara u matricama.
Na osnovu kriterija za izradu procijene rizika , koristeći podatke iz državne procijene, podatke iz procijene ugroženosti, matematičke alate koji su razvijeni za potrebu definiranja mjesta u matricama utvrđujemo slijedeće osnovne postavke:

· Struktura boja u tabličnim pripremama i boja u matricama nije usklađena te se u daljnjoj razradi koristi struktura boja iz tabličnih definicija. ( u matricama nedostaje plava što dovodi do razlika. Ovaj problem je riješen matematički na način da su plava i zelena prikazivane kumulativno u matematici položaja u matrici, a u kartama rizika i kartama prijetnji poštivana je osnovna zadana procedura definirana tabličnim alatima)

· Kod prikazivanja položaja u matricama može se dogoditi prividna nelogičnost da vjerojatni scenarij završi u položaju većeg rizika od najgoreg mogućeg. Razlog za ovu anomaliju sadržan je u širinama razreda tabličnih alata i to primarno tablici frekvencija. 

· Karte rizika i karte prijetnji (boja , mjesto veličine rizika) dobivaju se na osnovu matematičkog podatka prikazanog u tablici ukupan rizik. Karta rizika je u pravilu definirana iz najvjerojatnijeg mogućeg neželjenog događaja, a karta prijetnje iz najgoreg mogućeg neželjenog događaja. Ovaj model u sebi sadrži za svaki podatak u pravilu dva rješenja, dva moguća položaja u matrici koji po matematičkom iznosu imaju istu apsolutnu vrijednost, a sama lokacija u površini matrice može biti različite boje. Razlog za ovo sadržan je u širini razreda u tabelarnim alatima gdje je preklapanje svakog razreda za jedan, pa isto rezultira u graničnim slučajevima različit razred a time i boju u karti rizika.

Ova pojašnjenja se daju radi jasno definiranih principa koji se koriste u daljnjim matematičkim i grafičkim alatima u procijeni rizika. Važno je dodati da razlika ne utječu na procjenu rizika JLS-a jer kumulativno, vjerojatni i najgori mogući uvijek daju točan podatak i smjer u razvijanju operativnih snaga kako po vrsti tako i po kapacitetu.

3. KRITERIJI ZA PROCJENU UTJECAJA PRIJETNJI NA KATEGORIJE DRUŠTVENIH VRIJENDOSTI

Posljedice po svaku od skupina društvenih vrijednosti procjenjuju se prema određenim, definiranim kriterijima na način prikazan u Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Vukovarsko-srijemske županije. Definirane su tri skupine posljedica po društvene vrijednosti:

1. Život i zdravlje ljudi 

2. Gospodarstvo 

3. Društvena stabilnost i politika

 Društvene vrijednosti i kriteriji za procjenjivanje rizika 
	Društvene vrijednosti:
	Kriteriji

	1. Život i zdravlje ljudi 
	1. Ukupan broj ljudi zahvaćenih nekim procesom 

	2. Gospodarstvo 
	1. Ukupna materijalna šteta 

	3. Društvena stabilnost i

     politika
	1. Ukupna materijalna šteta kritična infrastruktura 

2. Ukupna materijalna šteta na ustanovama/građevinama javnog

     društvenog značaja 

3. Broj stanovnika kojima je onemogućen pristup građevinama po 1. I 2. 


3.1. Život i zdravlje ljudi

Vrijednosti kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama
	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij
	Ocjena

	1
	Neznatne
	≤0,001*
	

	2
	Malene
	0,001-0,0046
	

	3
	Umjerene
	0,0047-0,011
	

	4
	Značajne
	0,012-0,035
	

	5
	Katastrofalne
	0,036 ≥
	


* U ovu kategoriju ulaze posljedice prema kojima je stradala ili ugrožena minimalno jedna osoba do 0,001% stanovnika JLP(R)S.

Obrazloženje kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi - ukupan broj ljudi zahvaćenih nekim procesom (poginuli, ozlijeđeni i oboljeli, zbrinuti, evakuirani i sklonjeni)

3.2. Gospodarstvo

Vrijednosti kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama
	Gospodarstvo

	Kategorija
	Posljedice
	Štete - % proračuna JLS
	Ocjena

	1
	Neznatne
	0,5-1%
	

	2
	Malene
	1-5
	

	3
	Umjerene
	5-15
	

	4
	Značajne
	15-25
	

	5
	Katastrofalne
	>25
	


Obrazloženje kriterija za posljedice na gospodarstvo - odnosi se na ukupnu materijalnu štetu u gospodarstvu izračunatu/procijenjenu sukladno posebnim dodatnim kriterijima koji se navode i obrazlažu uz procjenu posljedica. 

Zbog vjerodostojnosti podataka iz procijene posljedica za ovu kategoriju društvenih vrijednosti navode se i izvori podataka i metodologije korištene u postupku.

Nastavno su prikazane vrste šteta u gospodarstvu. Navedena materijalna i financijska šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji Društvena stabilnost i politika.

	Vrsta štete
	Posljedica

	Direktne štete
	Šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini

	
	Štete na sredstvima za proizvodnju i rad

	
	Šteta na javnim zgradama i ustanovama koje ne spadaju pod druge kriterije

	
	Trošak sanacije, oporavka, asanacije te drugi troškovi

	
	Troškovi spašavanja, liječenja te slični troškovi

	
	Gubitak dobiti

	
	Gubitak repromaterijala

	Indirektne štete
	Izostanak radnika s posla (potrebno je procijeniti trošak izostanka s posla)

	
	Gubitak poslova i prestanak poslovanja (potrebno je procijeniti trošak)

	
	Gubitak prestiža i renomea (potrebno je procijeniti trošak)

	
	Nedostatak radne snage (potrebno je procijeniti trošak)

	
	Pad prihoda

	
	Pad proračuna


3.3. Društvena stabilnost i politika

3.3.1.Oštećena kritična infrastruktura

Vrijednosti kriterija za posljedice na kritičnoj infrastrukturi po kategorijama
	Društvena stabilnost i politika

	Oštećena kritična infrastruktura

	Kategorija
	Posljedice
	Štete - % proračuna JLS
	Ocjena

	1
	Neznatne
	0,5-1%
	

	2
	Malene
	1-5
	

	3
	Umjerene
	5-15
	

	4
	Značajne
	15-25
	

	5
	Katastrofalne
	>25
	


Obrazloženje kriterija za posljedice na kritičnoj infrastrukturi - ukupna materijalna šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva. Zbog vjerodostojnosti podataka iz procijene posljedica za ovu kategoriju navode se i izvori podataka (npr. Državni zavod za statistiku, baze podataka vlasnika i drugi izvori8) i metodologije korištene u postupku te obrazloženje neizvjesnosti (nepouzdanosti) dobivenih rezultata, uz objektivna ograničenja.
3.3.2.Štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja

Vrijednosti kriterija za posljedice na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja po kategorijama
	Štete/gubici na građevinama od javnog društvenog značaja

	Kategorija
	Posljedice
	Štete - % proračuna JLS
	Ocjena

	1
	Neznatne
	0,5-1%
	

	2
	Malene
	1-5
	

	3
	Umjerene
	5-15
	

	4
	Značajne
	15-25
	

	5
	Katastrofalne
	>25
	


Obrazloženje kriterija za posljedice na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja -ukupna materijalna šteta na građevinama od javnog značaja. Zbog vjerodostojnosti podataka iz procijene posljedica za ovu kategoriju navode se i izvori podataka (npr. iz Državnog zavoda za statistiku, vlasnici-korisnici građevina i drugi izvori9) i metodologije korištene u postupku te obrazloženje neizvjesnosti (nepouzdanosti) dobivenih rezultata, uz objektivna ograničenja.
3.3.3. Štete po stanovnike izazvane zbog gubitka usluga i javnih servisa
Kao pomoćni alat za procjenjivanje posljedica od šteta na kritičnoj infrastrukturi i građevinama od javnog značaja (tablice u točki 1.3.1. i točki 1.3.2.) uvodi se i broj građana koji bi izravno i neizravno bio pogođen zbog prekida obavljanja djelatnosti kritičnih infrastruktura i/ili djelatnosti iz djelokruga rada tijela vlasti i upravnih tijela na rok dulji od 10 dana. 

Ovaj kriterij preuzet je iz Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku.

Vrijednosti kriterija za štete po stanovnike izazvane zbog gubitka usluga i javnih servisa
	Prestanak rada kritične infrastrukture na rok dulji od 10 dana

	Kategorija
	Posljedice
	Ocjena
	Ugrožen broj građana

	1
	Neznatne
	
	*<0,1

	2
	Malene
	
	0,1-0,46

	3
	Umjerene
	
	0,47-1,11

	4
	Značajne
	
	1,12-3,5

	5
	Katastrofalne
	
	3,6 ili više


*Uzima se u obzir ako je uslijed posljedica nesreće stradala bar jedna osoba.
Obrazloženje kriterija za štete po stanovnike izazvane zbog gubitka usluga i javnih servisa - procjenjuje se nematerijalna šteta po stanovnike nastala zbog prekida djelatnosti komunalnih službi i drugih pravnih osoba te djelatnosti tijela vlasti (izvršne i sudbene) i upravnih tijela koje su kritične za svakodnevni život i rad stanovništva na području izloženom utjecajima katastrofe. Zbog vjerodostojnosti podataka iz procijene posljedica za ovu kategoriju navode se metodologije korištene u postupku. Ova kategorija se, što se tiče postupka i procjenjivanja utjecaja, ne povezuje s procjenom posljedica za život i zdravlje ljudi pod 1. u ovom dijelu Smjernica.
U poglavlju 4. Procjene rizika u prazan stupac za ocjenjivanje kategorije, potrebno je upisati oznaku x u odgovarajuće polje kojom se precizira kategorija posljedice.

4. TABLICE VJEROJATNOSTI/FREKVENCIJE
Državna uprava za zaštitu i spašavanje pripremila je kriterije za određivanje
vjerojatnosti/frekvencije pojave posljedica prema kojima se određuje vjerojatnost rizika. Ista je podijeljena u pet kategorija prema sljedećoj tablici: 

Kriteriji za određivanje vjerojatnosti/frekvencije događaja
	Kategorija
	Vjerojatnost/frekvencija
	Ocjena 

	
	Kvalitativno
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	

	1
	Iznimno mala
	≤1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe 
	

	2
	Mala
	1-5%
	1 događaj u 20 do100 godina
	

	3
	Umjerena
	5-50%
	1 događaj u 2 do 20 godina
	

	4
	Velika
	51-98%
	1 događaj u 1 do 2 godine
	

	5
	Iznimno velika
	≥ 98%
	1 događaj godišnje ili češće
	


Za vrijednosti vjerojatnosti/frekvencije uzimaju se samo oni događaji čije posljedice za kategorije društvenih vrijednosti mogu biti opisani kategorijom 1. (npr. štete u gospodarstvu minimalno moraju iznositi 0,5% proračuna JLP(R)S). Odnosno, ne uzima se u obradu vjerojatnost svakog rizika ukoliko isti neće uzrokovati štete sukladno propisanim kriterijima za svaku od kategorija društvenih vrijednosti
5.OPIS SCENARIJA 

  5.1.DEMOGRAFIJA
OSNOVNI POKAZATELJI
Osnovni demografski pokazatelji
	Pokazatelj
	Vrijednost

	Ukupan broj stanovnika
	1.003

	Broj kućanstava
	≈ 400

	Prosječna veličina kućanstva
	2,5 člana

	Gustoća naseljenosti
	≈ 19 st./km²

	Broj naselja u općini
	2

	0–14 godina
	135 (13,5 %)

	15–64 godine
	603 (60,1 %)

	65+ godina
	265 (26,4 %)

	Prosječna starost
	≈ 44 godine

	Indeks starenja (65+/0–14 ×100)
	≈ 196

	Koeficijent ukupne ovisnosti
	≈ 66

	Stopa prirodnog prirasta
	negativna (≈ −8 do −12 ‰)

	Procjena godišnjeg pada stanovništva
	−1,5 % do −2 %

	Udio samačkih kućanstava
	≈ 35 %

	Udio staračkih samačkih (65+)
	≈ 25 % kućanstava


Uzimajući u matematičke odnose demografske parametre ukupna matematika rizika jedino na taj način dobiva donekle vjerojatne rezultate i prihvatljiv stupanj točnosti procijenjenih pojedinačnih rizika.

	OPĆINA LOVAS
	Sjedište i adresa: 

	 ANALIZA I PROCJENA RIZIKA 

DEMOGRAFIJA

	Naziv scenarija
	DEMOGRAFSKO OSIPANJE

	Grupa rizika
	ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI

	Naziv rizika
	SMANJENJE POPULACIJE

	Osnovne karakteristike događaja
	Stanovništvo postaje staračko


	Opis scenarija
	Pada ukupna reproduktivna moć, Nedostatak radno sposobnog stanovništva, Povećana potreba za tuđom pomoći, Veća opterećenost medicinskog sustava, Depresivnije stanje u mjestu.


	Vrste opasnosti 
	Otežan i brojčano povećan broj potencijalno potrebnih za sklanjanje i evakuaciju


	Radijus /površina/prostor

ugroženosti 
	Naselja unutar općine

	Opasnost od domino efekta /vezani rizici
	Veže sve druge rizike

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/općine
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	Naselja unutar općine

	Opasni događaji
	Povećana potreba za tuđom pomoći


	Mogući parametri širenja /brzina/vrijeme
	Kontinuiran pad kroz promatrani period

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/općine
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	Naselja unutar općine

	Opasnost po okoliš
	ne

	UČESTALOST
	1/1

	 PROCIJENJENE POSLJEDICE NA PODRUČJU SCENARIJA

	Broj osoba u području scenarija
	1003

	Posljedice po zdravlje i život ljudi
	1003950 ps 2021-43,9/ ps 2017-46,2

	Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
	0

	Broj osoba koje bi se trebale skloniti  ili ostati u svom domu
	0

	Broj ugroženih stambenih jedinica
	0

	Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
	0

	UTJECAJ NA LJUDE
	Povećanje prosječne starosti

	Broj stoke u području scenarija
	0

	Ugroženi elementi okoliša u području plana
	0

	Ugrožena kritična infrastruktura u području scenarija
	0

	Ugrožena kulturna dobra u području scenarija
	0

	Direktne štete
	

	Indirektne štete
	

	Trošak angažiranja sustava
	

	Kritična infrastruktura šteta
	

	Gospodarstvo šteta
	

	Očekivane  materijalne štete ukupno
	

	Opasnost od domino efekta u području scenarija
	

	Jesu li obaviještene susjedne općine/mjesta
	


	DEMOGRAFSKI RIZIK - PROMATRANI PERIOD IZMEĐU DVA POPISA STANOVNIŠTVA
	

	OCJENA VJEROJATNOSTI POJAVE DOGAĐAJA
	
	

	Kategorija
	Kvalitativno
	Vjerojatnost/Frekvencija
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	
	
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	
	

	1
	Iznimno mala
	<1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe
	 
	 

	2
	Mala
	1 – 5 %
	1 događaj u 20 do 100 godina
	 
	 

	3
	Umjerena
	5 – 50 %
	1 događaj u 2 do 20 godina
	X
	X

	4
	Velika
	51 – 98 %
	1 događaj 1 do 2 godine
	 
	 

	5
	Iznimno velika
	>98%
	1 događaj godišnje ili češće
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Novorođeni
	
	
	
	

	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Pad broja novorođenih u JLP(R)S %
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	* < 2
	 
	 

	2
	Malene
	< 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	< 10
	 
	 

	4
	Značajne
	< 20
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	< 30 i više
	X
	X

	
	
	
	
	
	

	Prosječna starost
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Prosječna starost za JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	20 – 25
	 
	 

	2
	Malene
	26 – 30
	 
	 

	3
	Umjerene
	31 – 35
	 
	 

	4
	Značajne
	36 – 40
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	> 40
	X
	X

	
	
	
	
	
	

	Pad broja stanovnika
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Pad broja stanovnika JLP(R)S %
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	* < 2
	 
	 

	2
	Malene
	< 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	< 10
	 
	 

	4
	Značajne
	< 20
	X
	 

	5
	Katastrofalne
	< 30 i više
	 
	X


[image: image4.emf]PRILOG - MATRICA RIZIKA

Rizik: DEMOGRAFSKO OSIPANJE

Naziv scenarija:

X Najvjerojatniji neželjeni događaj

O Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Katastrofalne

5

X

Katastrofalne

5

X

Katastrofalne

5

Značajne

4

Značajne

4

Značajne

4

X

Umjerene

3

Umjerene

3

Umjerene

3

Malene

2

Malene

2

Malene

2

Neznatne

1

Neznatne

1

Neznatne

1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Katastrofalne

5

O

Katastrofalne

5

O

Katastrofalne

5

O

Značajne

4

Značajne

4

Značajne

4

Umjerene

3

Umjerene

3

Umjerene

3

Malene

2

Malene

2

Malene

2

Neznatne

1

Neznatne

1

Neznatne

1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Društvena stabilnost i politika

Posljedice Posljedice Posljedice

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena

Život i zdravlje ljudi

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena

Posljedice

Vjerojatnost

Velika

Gospodarstvo

Život i zdravlje ljudi

Velika Iznimno velika Mala Umjerena Velika Iznimno mala

Vjerojatnost Vjerojatnost Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena Velika Iznimno velika Iznimno mala Mala

Velika

Umjerena Velika Iznimno velika Iznimno mala Mala Umjerena

Društvena stabilnost i politika Gospodarstvo

Iznimno velika

Velika Iznimno velika



Iznimno velika

Iznimno velika

Vjerojatnost



X



1 2 3 4 5

1

Malene

Neznatne

Katastrofalne

2

3

4

5

Posljedice



Iznimno mala

Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim 

situacijama.

Vrlo visok rizik

Visok rizik

Umjeren rizik



UKUPNI RIZIK

Nizak rizik

Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje 

nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit.

Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju 

dobit.

Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih.

Mala Umjerena

Značajne

Umjerene


UKUPAN RIZIK - DEMOGRAFIJA
	Kategorija
	Posljedice
	Ukupan rizik stanovništvo %
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	* < 2
	
	

	2
	Malene
	< 5
	
	

	3
	Umjerene
	< 10
	
	

	4
	Značajne
	< 20
	
	

	5
	Katastrofalne
	< 30 i više
	X
	X


[image: image23.jpg]jevci

Tovarnik
~




[image: image24.jpg]jevci

Tovarnik
~




KARTA 
ANALIZA RIZIKA I ZAKLJUČNE OCJENE 

Analiza utjecaja na gospodarstvo računa se na osnovu povećanja starosti i koeficijenta osipanja stanovništva. Izvor podataka je usporedni račun iz popisa stanovništva i stvarnih podataka dostavljenih iz općine.

Drugi dio odnosi se na štete u gospodarstvu koje nastaju na osnovi povećanja bolovanja, nedostatka mlađe radne snage. 

Analizom utjecaja demografskih kretanja na osnovu statističkih pokazatelja zaključujemo:

· Bitno smanjena ukupna populacija općine čime je i sam sustav CZ dodatno opterećen po dva osnova: 

a) otežano formiranje gotovih snaga i popuna istih

b) povećana prosječna starost dovodi do povećanja broja osoba koje trebaju tuđu pomoć.

· Sve veća potreba za povećanim sredstvima potrebnim za brigu i skrb starijih

· smanjen broj aktivno i radno sposobnih stanovnika

MOGUĆE MJERE

Općina svojim kapacitetima ima smanjen manevarski prostor za intervenciju u cilju smanjenja socijalne ranjivosti. Primarno je bitna strateška intervencija države.

Sama općina u svom programu može osigurati usluge iz djelokruga njenih ovlasti i shodno mogućnostima razviti poticajne mjere za ostanak i povećanje nataliteta.

Bitno je razvojne aktivnosti strateški pozicionirati u cilju više razine sigurnosti življenja. 

EU projekti bitno mogu pomoći u realizaciji strateških zamisli iz područja demografije i to bi u narednom periodu trebao biti jedan od prioriteta jer demografski rizik podiže sve ostale rizike

5.2 POPLAVA IZLIJEVANJEM KOPNENIH VODENIH TIJELA
KONTEKST
Područje Općine pripada Branjenom području 15. – područje malog sliva Vuka.
Hidrološki i prostorni pokazatelji
	Kategorija
	Pokazatelj
	Vrijednost

	Prostorni pokazatelji
	Ukupna površina općine
	≈ 52 km²

	
	Broj naselja
	2

	
	Građevinsko područje
	≈ 3,5 km² (≈ 7 %)

	
	Poljoprivredne površine
	≈ 40 km² (≈ 77 %)

	
	Šumske površine
	≈ 6 km² (≈ 12 %)

	
	Ostale površine (putevi, kanali)
	≈ 2,5 km² (≈ 5 %)

	
	Nadmorska visina
	90–110 m

	
	Nagib terena
	< 5 %

	Hidrološki pokazatelji
	Prosječna godišnja količina oborina
	≈ 650 mm

	
	Prosječna godišnja temperatura
	≈ 11 °C

	
	Površinski sliv
	≈ 52 km²

	
	Koeficijent otjecanja
	0,25–0,35

	
	Procijenjeni godišnji otjecaj
	≈ 9–11 mil. m³

	
	Dubina podzemne vode
	5–15 m

	
	Duljina melioracijskih kanala
	≈ 20–25 km

	
	Udaljenost do Dunav
	≈ 15 km

	
	Rizik riječne poplave
	Nizak

	
	Rizik lokalne oborinske poplave
	Umjeren


Akumulacija Opatovac

Brana je nasuta homogena, izgrađena od glinovitog materijala. Duljina brane u kruni iznosi 136,50 m, a širina krune je 5,00 m. Visina brane iznad okolnog terena je 13,5 m. Nagib uzvodnog pokosa iznosi 1:3, a nizvodnog 1:2,5. 

Kota krune brane je 100,50 m n.m, kota preljevnog praga je 98,00 m, a kota dna temeljnog ispusta 88,06 m n.m.
Kanalska mreža i uređenje Dunavca - zalaganjem «Hrvatskih voda», a dakako i Općine Lovas saniran je veći dio kanalske mreže u Općini Lovas. Pored toga izvršeni su i određeni radovi na uređenju Dunavca u  Opatovcu. Ovaj posao je završen u Opatovcu. Nadalje, pred sanacijom je projekt akumulacije «Čopinac», čime bi se pored rješavanja kanalske mreže i problema oborinskih voda uredio i tzv. eko-park, a djelomično i riješio problem Dunavca.

Na području Općine Lovas postoji ribnjak  u Lovasu koji je tijekom rata zapušten i djelomično uništen.

Opasnost od poplava

Obala rijeke Dunav, u dijelu koji protječe područjem Općine, je iznimno i dovoljno visoka, te su poplave i plavljenja većih razmjera malo vjerojatne. 

Naseljena mjesta na području općine su Lovas i Opatovac.  Naselja su visinski smještena tako da nisu ugrožena od visokih dunavski voda, osim dijela naselja Opatovac. Naselje se nalazi na obali Dunava, a kritična lokacija za manja plavljenja je mjesto utoka potoka Čopinac u Dunavac, gdje bi moglo doći do plavljenja manjeg broja kuća uz samu obalu, a moguće je plavljenje mosta na navedenom potoku i prekid prometa na cesti D-2 Vukovar-Ilok.

Akumulacija omogućava prihvat 1000-godišnjeg vodnog vala. Ukupni volumen akumulacije iznosi 990.000 m3, od čega je korisni volumen 835.000 m3
OPIS SCENARIJA SA POSLIJEDICAMA / NAJGORI MOGUĆI
	OPĆINA LOVAS
	Sjedište i adresa: 

	 ANALIZA I PROCJENA RIZIKA POPLAVA



	Naziv scenarija
	 POPLAVA

	Grupa rizika
	POPLAVA IZLIJEVANJEM KOPNENIH VODENIH TOKOVA

	Naziv rizika
	 POPLAVA

	Osnovne karakteristike događaja
	Plavljenje dijela naselja Opatovac Dunavom, plavljenje dijelova općine uzrokovano visokim   vodostajem Dunava

	Opis scenarija
	Zbog visokog vodostaja Dunava i vodnog vala dolazi do nemogućnosti odvoda vode iz kanalskog sustava što dovodi do mjestimičnog plavljenja dijela općine. Djelomično uništene poljoprivredne površine, jednogodišnji nasadi, dio kanalske mreže, poljski putovi. 

	Vrste opasnosti 
	Poplava dijela općine 

	Radijus /površina/prostor

ugroženosti 
	dio općine

	Opasnost od domino efekta /vezani rizici
	ne 

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/općine
	DA
	Radijus/površina ugroženosti
	dio općine

	Opasni događaji
	Poplava dijela općine 

	Mogući parametri širenja /brzina/vrijeme
	Količina padalina/vodostaj Dunava/

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/općine
	DA
	Radijus/površina ugroženosti
	dio općine

	Opasnost po okoliš
	ne

	UČESTALOST
	1/20

	 PROCIJENJENE POSLJEDICE NA PODRUČJU SCENARIJA

	Broj osoba u području scenarija
	18

	Posljedice po zdravlje i život ljudi
	0

	Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
	18

	Broj osoba koje bi se trebale skloniti  ili ostati u svom domu
	18

	POSTOTAK ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI
	0

	Broj ugroženih stambenih jedinica
	10

	Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
	0

	Broj stoke u području scenarija
	0

	Ugroženi elementi okoliša u području plana
	ne

	Ugrožena kritična infrastruktura u području scenarija
	 Kanalska mreža dio naselja Opatovac

	Ugrožena kulturna dobra u području scenarija
	ne

	Direktne štete
	1.935.721,81 €

	Indirektne štete
	387.144,34 €

	Trošak angažiranja sustava
	288.913,66 €

	Kritična infrastruktura šteta
	577.827,33 €

	Gospodarstvo šteta
	202.239,56 €

	Očekivane  materijalne štete ukupno
	2.322.866,28 €

	Opasnost od domino efekta u području scenarija
	ne

	Jesu li obaviještene susjedne općine/mjesta
	da


	OCJENA VJEROJATNOSTI POJAVE DOGAĐAJA
	
	

	Kategorija
	Kvalitativno
	Vjerojatnost/Frekvencija
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	
	
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	
	

	1
	Iznimno mala
	<1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe
	 
	 

	2
	Mala
	1 – 5 %
	1 događaj u 20 do 100 godina
	 
	X

	3
	Umjerena
	5 – 50 %
	1 događaj u 2 do 20 godina
	X
	 

	4
	Velika
	51 – 98 %
	1 događaj 1 do 2 godine
	 
	 

	5
	Iznimno velika
	>98%
	1 događaj godišnje ili češće
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na život i zdravlje ljudi
	
	

	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij % osoba JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	*< 0,001
	 
	 

	2
	Malene
	0,001 – 0,0046
	X
	 

	3
	Umjerene
	0,0047 – 0,011
	 
	X

	4
	Značajne
	0,012 – 0,035
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	0,036>
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na gospodarstvo
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	X
	X

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije društvene stabilnosti i politike
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	X
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	X


[image: image5.emf]PRILOG - MATRICA RIZIKA

Rizik: POTRES

Naziv scenarija:

X Najvjerojatniji neželjeni događaj

O Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

X

Katastrofalne

5

Značajne

4

Značajne

4

Značajne

4

X

Umjerene

3

Umjerene

3

Umjerene

3

Malene

2

X

Malene

2

Malene

2

Neznatne

1

Neznatne

1

Neznatne

1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

O

Katastrofalne

5

O

Značajne

4

Značajne

4

Značajne

4

Umjerene

3

O

Umjerene

3

Umjerene

3

Malene

2

Malene

2

Malene

2

Neznatne

1

Neznatne

1

Neznatne

1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5



UKUPNI RIZIK

Nizak rizik

Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje 

nepraktično ili troškovi uvelike premašuju 

dobit.

Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi 

premašuju dobit.

Dodatne mjere nisu potrebne, osim 

uobičajenih.

Mala

Umjerena

Značajne

Umjerene



Iznimno mala

Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim 

situacijama.

Vrlo visok rizik

Visok rizik

Umjeren rizik

Malene

Neznatne

Katastrofalne

2

3

4

5

Posljedice

1 2 3 4 5

1



O



X



Velika

Iznimno velika



Iznimno velika

Iznimno velika

Vjerojatnost

Velika

UmjerenaVelika

Iznimno velika

Iznimno mala

Mala

Umjerena

Društvena stabilnost i politika Gospodarstvo

Iznimno velika

Vjerojatnost Vjerojatnost Vjerojatnost

Iznimno mala

Mala

UmjerenaVelika

Iznimno velika

Iznimno mala

Mala

Život i zdravlje ljudi

Velika

Iznimno velika

Mala

UmjerenaVelika Iznimno mala

Život i zdravlje ljudi

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala

Mala

Umjerena

Posljedice

Vjerojatnost

Velika

Gospodarstvo Društvena stabilnost i politika

Posljedice Posljedice Posljedice

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala

Mala

Umjerena


UKUPAN RIZIK - POPLAVA
	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	
	

	2
	Malene
	1 – 5
	
	

	3
	Umjerene
	5 – 15
	
	

	4
	Značajne
	15 – 25
	X
	X

	5
	Katastrofalne
	>25
	
	


KARTA    RIZIKA                                                                                  KARTA PRIJETNJE


ANALIZA I ZAKLJUČCI RIZIKA OD POPLAVE ZA OPĆINU LOVAS

· Na osnovu dva scenarija (najgori mogući i vjerojatni) sačinjena je matrična analiza

· Mogućnost pogreške uvjetovana je širinom razreda u matričnim alatima

a) Učestalost
· Vjerojatnost pojavljivanja mogućeg neželjenog scenarija je deset godina i on predstavlja glavni rizik sa osnova vjerojatnosti. 
b) Ocjena kategorije na život i zdravlje ljudi
· Analizom je vidljivo da najgori mogući scenarij bitno utječe na život i zdravlje ljudi

· Vjerojatni scenarij nema veći utjecaj na život i zdravlje ljudi
c) Utjecaj na gospodarstvo
· Najgori mogući scenarij dovodi do vrlo visokih šteta u gospodarstvu

· Vjerojatni scenarij ima niže štete u gospodarstvu i postoji mogućnost njihovog smanjenja uvođenjem pravovremenih mjera 
d) Kritična infrastruktura i socijalna stabilnost
· Kod najgoreg mogućeg scenarija dolazi do potpunog urušavanja kritične infrastrukture jer je cijelo područje općine u zahvatu visoke vode

· Vjerojatni scenarij ne opterećuje kritičnu infrastrukturu osim dijela kanalskog sustava čije uređenje je i pozitivan odgovor – dovodi do smanjenja rizika

Zaključak
· Postoji manja mogućnost od većeg poplavnog vala 

· moguće kratke vodne ugroze od elementarnih nepogoda

· razina opremljenosti snage Općine djelomično dostatna za samostalno rješavanje problema

· Nužno ažurno praćenje stanja na području općine sa aspekta moguće potrebe žurne evakuacije.

Preporuka:
· aktivnije urediti sustav kanalske mreže, te eventualne neuralgične točke ukloniti iz sustava

· problematiku akumulacije i dijela problema koji iz nje proizlaze u suradnji sa hrvatskim vodama rješavati kao cjelinu

· osigurati stalnu i aktivnu suradnju sa VGI radi pravovremenog informiranja

· u prostorima lokalnog DVD-a osigurati skladišni prostor sa 4000 vreća a sa VGI deponiju pijeska na prikladnom mjestu

· Upoznati što je moguće bolje stanovništvo sa procedurom i postupcima u slučaju poplave.

5.3. POTRES

Kontekst

Seizmičke karakteristike područja
Seizmička karta područja Vukovarsko-srijemske županije
[image: image6.jpg]PROSTORNI PLAN
VUKOVARSKO - SRIJEMSKE 2UPANIJE

Padruca posan

/STENJA, UREDENIA 1 ZASTITE PROSTORA





Izvor:   Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije
(Crveni krug označava položaj područja Općine u prostoru)
Prema izvršenom zoniranju, područje Općine se nalazi u zoni maksimalnog intenziteta potresa VII o prema MCS ljestvici (izrazito jak potres-ruše se mnogi predmeti, crjepovi s krovova i dimnjaci. Slabije građene zgrade gotovo se u pravilu ruše).

Po karti očekivanih maksimalnih intenziteta potresa za povratno razdoblje 500 godina, područje Općine nalazi se u seizmičkom području intenziteta VIIº MSK. 
Seizmološka karta RH za povratni period od 500 godina

[image: image7.emf]
Izvor: Seizmološka služba RH, Državni geofizički zavod, PMF Zagreb
(Crveni krug označava položaj područja Općine u prostoru)

Procjena seizmičke otpornosti stambenog fonda Općine 

Zgrade s armirano betonskim nosivim sustavom počinju se graditi nakon 1960 - god. Te zgrade su izgrađene prema odredbama seizmičkih propisa iz 1964. i 1981. god.
Kuće starije gradnje, uglavnom prizemnice ( građene prije 1970-e god.) imaju znatno manju otpornost. Razlog su materijali koji su se rabili prilikom gradnje - drvene međustropne konstrukcije s ispunom od izolirajućeg materijala, najčešće zemlje, a u pogledu stropa ispod tankog sloja morta nalazi se žicom ispletena i na drvene grede pričvršćena trska. 
Kuće izgrađene poslije 1970-e godine imaju armirano-betonsku konstrukciju s ispunom od opeke i  strop od monte, posjeduju veću potresnu otpornost, pa prostor novije izgradnje predstavlja zonu manje ugroženosti.

Objekti od posebnog značaja za funkcioniranje općine (u području školstva, zdravstva, javne uprave i uslužnih službi) uglavnom su novije građevine pa su prema normama gradnje predviđeni da izdrže potrese uz samo manja oštećenja. Pretpostavlja se da će i takvi moći služiti svojoj namjeni.
Kategorije građevina s obzirom na način izgradnje
	Tip zgrade
	Način izgradnje
	Otpornost

	TIP A
	Zgrade od neobrađenog kamena, seoske građevine, kuće od nepečene opeke, kuće od nabijene gline 
	Zgrade manje otpornosti

	TIP B
	Zgrade od opeke, građevine od krupnih blokova, građevine s drvenom konstrukcijom, građevine iz tesanog prirodnog kamena 
	

	TIP C
	Zgrade s armiranobetonskim i čeličnim skeletom, krupno-panelne zgrade, dobro građene drvene zgrade 
	Zgrade veće otpornosti


Izvor:aplikacija za izračun štete

Potres intenziteta VII° (MSK) – procjena šteta i posljedica
	Kategorija
	Pokazatelj
	Procjena

	Građevinski fond
	Ukupno objekata
	≈ 510

	
	Laka oštećenja (≈ 25 %)
	≈ 128

	
	Srednja oštećenja (≈ 10 %)
	≈ 51

	
	Teška oštećenja (≈ 3 %)
	≈ 15

	
	Ukupno oštećenih
	≈ 194 (38 %)

	
	Privremeno neupotrebljivi
	35–45

	Stanovništvo
	Lakše ozlijeđeni (1–2 %)
	10–20

	
	Teže ozlijeđeni (0,3–0,5 %)
	3–5

	
	Moguće smrtne posljedice
	0–2

	
	Privremeno raseljeni (7 dana)
	90–130

	Infrastruktura
	Prekidi el. energije
	40–70 % korisnika

	
	Prekidi vodoopskrbe
	20–40 %

	
	Oštećenja dimnjaka / krovova
	60–100 objekata

	
	Oštećenje prometnica (manja)
	2–5 točaka


Procjenjuje se da količina građevinskog otpada nastala potresom intenziteta VII stupnjeva po MCS ljestvici iznosi u prosjeku 10 m3/ objektu.
Procjena broja žrtava
Broj ozlijeđenih i poginulih pri intenzitetu potresa VIIº MSK
	Naselje
	Broj ozlijeđenih
	Broj poginulih

	
	%
	brojčano
	%
	brojčano

	Općina ukupno
	2,97
	9
	0,37
	1

	Lovas
	032
	3
	002
	0

	Opatovac
	2,65
	9
	0,35
	1


Izvor: aplikacija za izračun štete
Lako zatrpani se spašavaju u roku od 2 sata radom jednog spasioca, sa priručnom opremom.

Teško zatrpani spašavaju se u roku od 20 sati radom jednog spasioca uz pomoć mehanizacije.

Ovo su temeljne pretpostavke u analizi scenarija.

Kao posljedica učinka potresa moguća je i pojava zaraznih bolesti te psihičke posljedice koje se javljaju kod rodbine poginulih osoba, povrijeđenih i zatrpanih osoba, te spasilaca.
Uzrok

Razvoj događaja koji je prethodio ili može prethoditi velikoj nesreći izazvanoj potresom

Potres se može javiti iznenada bez ikakvih prethodnih upozorenja. 
OPIS SCENARIJA SA POSLIJEDICAMA / NAJGORI MOGUĆI 
	OPĆINA LOVAS
	Sjedište i adresa: 

	 ANALIZA I PROCJENA RIZIKA POTRES



	Naziv scenarija
	POTRES

	Grupa rizika
	POTRES

	Naziv rizika
	POTRES

	Osnovne karakteristike događaja
	SEZMIČKO POMICANJE TLA

	Opis scenarija
	Potres proširen iz jednog od mogućih epicentara, primarno u području Fruške gore. Potresni val zahvaća cijelo područje općine i prema postojećim podacima Čestine, učestalosti moguće je kao najgoru varijantu očekivati potres 7 stupnjeva po MKS-u. Ovaj potres nije iz grupe razornih ali je , obzirom na povratni period 200 godina jedino moguć sa intenzitetom od 7 stupnjeva MKS-a

	Vrste opasnosti 
	PUKOTINE NA  STAMBENIM OBJEKTIMA

	Radijus /površina/prostor

ugroženosti 
	Područje cijele općine

	Opasnost od domino efekta /vezani rizici
	NE

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/općine
	DA
	Radijus/površina ugroženosti
	Područje cijele općine

	Opasni događaji
	SEIZMIČKO MICANJE TLA

	Mogući parametri širenja /brzina/vrijeme
	DEFINIRANO EPICENTROM I SNAGOM POTRESA

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/općine
	DA
	Radijus/površina ugroženosti
	Područje cijele općine

	Opasnost po okoliš
	Djelomična degradacija tla

	UČESTALOST
	1/200

	 PROCIJENJENE POSLJEDICE NA PODRUČJU SCENARIJA

	Broj osoba u području scenarija
	1003

	Posljedice po zdravlje i život ljudi
	0 poginulih  / 4 ozlijeđena

	Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
	0

	Broj osoba koje bi se trebale skloniti  ili ostati u svom domu
	0

	Broj ugroženih stambenih jedinica
	470

	Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
	12/210

	POSTOTAK ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI
	0,01%

	Broj stoke u području scenarija
	0

	Ugroženi elementi okoliša u području scenarija
	ne

	Ugrožena kritična infrastruktura u području scenarija
	ne

	Ugrožena kulturna dobra u području scenarija
	ne

	Direktne štete
	2.419.029,40 €

	Indirektne štete
	483.805,83 €

	Trošak angažiranja sustava
	361.049,17 €

	Kritična infrastruktura šteta
	722.098,35 €

	Gospodarstvo šteta
	252.734,36 €

	Očekivane  materijalne štete ukupno
	2.902.835,36 €

	Opasnost od domino efekta u području scenarija
	ne

	Jesu li obaviještene susjedne općine/mjesta
	da

	OCJENA VJEROJATNOSTI POJAVE DOGAĐAJA
	
	

	Kategorija
	Kvalitativno
	Vjerojatnost/Frekvencija
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	
	
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	
	

	1
	Iznimno mala
	<1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe
	 
	X

	2
	Mala
	1 – 5 %
	1 događaj u 20 do 100 godina
	X
	 

	3
	Umjerena
	5 – 50 %
	1 događaj u 2 do 20 godina
	 
	 

	4
	Velika
	51 – 98 %
	1 događaj 1 do 2 godine
	 
	 

	5
	Iznimno velika
	>98%
	1 događaj godišnje ili češće
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na život i zdravlje ljudi
	
	

	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij % osoba JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	*< 0,001
	 
	 

	2
	Malene
	0,001 – 0,0046
	X
	 

	3
	Umjerene
	0,0047 – 0,011
	 
	X

	4
	Značajne
	0,012 – 0,035
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	0,036>
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na gospodarstvo
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	X
	X

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije društvene stabilnosti i politike
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	X
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	X


[image: image8.emf]PRILOG - MATRICA RIZIKA

Rizik: POTRES

Naziv scenarija:

X Najvjerojatniji neželjeni događaj

O Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

X

Katastrofalne

5

Značajne

4

Značajne

4

Značajne

4

X

Umjerene

3

Umjerene

3

Umjerene

3

Malene

2

X

Malene

2

Malene

2

Neznatne

1

Neznatne

1

Neznatne

1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

O

Katastrofalne

5

O

Značajne

4

Značajne

4

Značajne

4

Umjerene

3

O

Umjerene

3

Umjerene

3

Malene

2

Malene

2

Malene

2

Neznatne

1

Neznatne

1

Neznatne

1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5



UKUPNI RIZIK

Nizak rizik

Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje 

nepraktično ili troškovi uvelike premašuju 

dobit.

Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi 

premašuju dobit.

Dodatne mjere nisu potrebne, osim 

uobičajenih.

Mala

Umjerena

Značajne

Umjerene



Iznimno mala

Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim 

situacijama.

Vrlo visok rizik

Visok rizik

Umjeren rizik

Malene

Neznatne

Katastrofalne

2

3

4

5

Posljedice

1 2 3 4 5

1



X



O



Velika

Iznimno velika



Iznimno velika

Iznimno velika

Vjerojatnost

Velika

UmjerenaVelika

Iznimno velika

Iznimno mala

Mala

Umjerena

Društvena stabilnost i politika Gospodarstvo

Iznimno velika

Vjerojatnost Vjerojatnost Vjerojatnost

Iznimno mala

Mala

UmjerenaVelika

Iznimno velika

Iznimno mala

Mala

Život i zdravlje ljudi

Velika

Iznimno velika

Mala

UmjerenaVelika Iznimno mala

Život i zdravlje ljudi

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala

Mala

Umjerena

Posljedice

Vjerojatnost

Velika

Gospodarstvo Društvena stabilnost i politika

Posljedice Posljedice Posljedice

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala

Mala

Umjerena


UKUPAN RIZIK - POTRES
	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	
	

	2
	Malene
	1 – 5
	
	

	3
	Umjerene
	5 – 15
	
	

	4
	Značajne
	15 – 25
	X
	X

	5
	Katastrofalne
	>25
	
	


KARTA RIZIKA 
KARTA PRIJETNJE


ANALIZA I ZAKLJUČCI RIZIKA OD POTRESA ZA OPĆINU LOVAS

Procjena je da će najveći broj osoba koje se nađu zatrpane u ruševinama biti u kategoriji plitko i srednje zatrpanih osoba. 

Spašavanje ovih  osoba provodi se uporabom lake opreme za spašavanje bez specijalnih građevinskih strojeva ili radova. Njihovo spašavanje ne zahtjeva specijalističke timove za spašavanje iz ruševina, a uspjeh spašavanja ovisit će o brzini reakcije i aktiviranju sveukupnih ljudskih i materijalnih resursa i kapaciteta cijele općine. Reakcija mora uslijediti najkasnije 1 sat poslije potresa, nakon prikupljanja informacija i procjene situacije.

Na glavnim komunikacijama u svim naseljima na području Općine nema objekata visokogradnje, te je procjena da neće doći do prekida prometa na istima uslijed zatrpavanja ruševinama. 
Zaključak

Na području Općine moguć je potres maksimalnog intenziteta VII0 MSC:

· očekivani maksimalno mogući potres ne izaziva veće štete na objektima

· broj stradalih: 1 osoba poginula, 9 osobe ozlijeđene

· oštećenja 3. stupnja bit će na 107 objekata a 4. stupnja na 19 objekata

· mala ili nikakva oštećenja objekata kritične infrastrukture

· Općina s vlastitim snagama u potpunosti ne može odgovoriti na eventualnu ugrozu.

Preporuka:

Edukacija: Obavljati sustavnu edukacija stanovništva, uključujući djecu već od predškolske dobi, podučavajući ih o svim aspektima potresa.
5.4 TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE NESREĆE

KONTEKST 
Kao najvjerojatniji slučaj može se predvidjeti nesreća prilikom pretakanja goriva iz autocisterne. U takvim slučajevima dolazi do razlijevanja zapaljive tekućine i stvaranja lokve koja je lakozapaljiva i može doći do požara. 

Pretpostavljeni uvjeti:

· Kapacitet autocisterne za dostavu goriva je 33 m³
· Prilikom pretakanja goriva, uslijed pucanja spojnog crijeva između autocisterne i podzemnog spremnika dolazi do izlijevanja oko 200 litara (168 kg), uz zapaljenje lokve 
· brzina vjetra od 1,5 m/s 
· temperatura zraka 25°C,.
· Učestalost dostave goriva je oko svaka 2 dana. 

Rezultati provedene simulacije uz pretpostavljene uvjete su pokazali kako bi plamena kugla koji bi nastala zapaljenjem imala doseg 19 m od mjesta pretakanja goriva iz autocisterne. Plamena kugla dosega 19 m bi se smanjila nakon 11 sekundi jer u tom vremenu izgorjela najveća količina goriva. U navedenom radijusu svi koji bi se zatekli bi bili smrtno stradali. Najveća opasnost prilikom ovakvoga slučaja nastaje djelovanjem toplinskoga toka.

Zona u kojoj bi ljudsko zdravlje moglo biti ugroženo zadržavanjem do 60 sekundi ima doseg 26 m. 

U slijedećoj zoni, koja obuhvaća područje od 26 m do 201 m od mjesta incidentnog zapaljenja moguće su privremene posljedice po ljusko zdravlje. U ovoj zoni ne postoji opasnost za zdravlje osoba smještenih u prostorijama. 

 Tehnološki rizici – stacionarni i u prometu
	Kategorija
	Izvor rizika
	Broj lokacija / učestalost
	Potencijalna količina opasne tvari
	Procjena posljedica
	Indeks rizika (1–25)

	STACIONARNI RIZICI
	
	
	
	
	

	Skladištenje dizela (OPG)
	40–50 lokacija
	1–5 m³ po lokaciji
	80–150 m³ ukupno
	Lokalni požar / izlijevanje
	12

	Pesticidi i herbicidi
	80 OPG
	0,1–0,5 t sezonski
	15–25 t ukupno
	Kontaminacija tla/vode
	16

	Mineralna gnojiva
	120 OPG
	5–20 t
	1.200–1.800 t
	Onečišćenje voda
	9

	Plinske boce (kućanstva)
	≈ 250
	10–35 kg
	5–8 t plina
	Eksplozija / požar
	10

	Električna trafostanica
	4
	–
	–
	Požar / nestanak napajanja
	8

	PROMETNI RIZICI
	
	
	
	
	

	Prijevoz goriva (cisterna)
	2–4 prolaska tjedno
	20–30 m³ po vozilu
	–
	Prometna nesreća + požar
	14

	Prijevoz pesticida
	sezonski
	5–20 t
	–
	Izlijevanje
	13

	Poljoprivredna mehanizacija
	svakodnevno sezonski
	gorivo 200–500 l
	–
	Sudari / požari
	9

	Teretni promet (lokalno)
	50–100 vozila/dan
	–
	–
	Sudar / istjecanje
	8

	Željeznički transport
	0
	–
	–
	–
	0


Vrijeme u kojemu bi pretpostavljena količina goriva izgorjela bi bilo 11 sekundi te nakon toga možemo očekivati smanjenje pretpostavljenih zona ugroženosti.
Lokacija postrojenja s prikazom područja učinka izvan područja postrojenja
[image: image9.jpg]SCENARIJ 1

201m) Apsolutni doseg

ti

»
o
c
[}
N
S
o
=)
=]
©
c
o
N

Zona ugorzenosti u kojoj
dolazi do smrtnih posljedica





	Naziv operatera: 

PZ LOVAS
	Sjedište i adresa: 
Ante Starčevića 2, Lovas


	 ANALIZA I PROCJENA RIZIKA – VJEROVATNI - LOKVA KOD PRETAKANJA

	Opasna tvar
	LUEL

	Kemijske i fizikalne karakteristike
	Prilog C2 - Listica 1. postupci za Vatrogastvo 

Prilog C3 - Listica 2. postupci za Civilnu zaštitu

	Opis scenarija
	Slučaj curenja - zapaljenja

	Vrsta opasnosti
	Požar

	Radijus 

ugroženosti 
	Visoka smrtnost
	19 m (10.0 kW/m²) smrtonosna zona u periodu 60 s

	
	Ozbiljne posljedice
	26 m (5.0 kW/m²) unutar 60 s ostavlja opekline II stupnja

	
	Privremene posljedice
	39 m (2.0 kW/m²) pojavljuje se bol unutar 60 s.

	Opasnost od domino efekta u postrojenju
	Ne 

	Prostire li se područje učinka izvan područja postrojenja
	DA
	Radijus ugroženosti
	201 m

	Opasne tvari kao produkti reakcije
	Dim, ugljični monoksid, ugljični dioksid, čađ

	Mogući parametri širenja produkata reakcije
	Vrijeme izgaranja 11 sekundi. Brzina vjetra 1,5 m/s, produkti sagorijevanja ne stvaraju toksični oblak 

	Prostire li se područje učinka izvan područja postrojenja
	Da
	Radijus ugroženosti
	201 m

	Opasnost po okoliš
	Zagađenje zraka produktima sagorijevanja

	PROCIJENJENE POSLJEDICE NA PODRUČJU PLANA

	Broj osoba u području plana
	242 stalno naseljena osoba, u ulicama Matije Gupca, Ante Starčevića, ul. Kralja Tomislava, Vladimira Nazora, Ljudevita Gaja

	Posljedice po zdravlje i život ljudi
	Nema bitnijih posljedica

	Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
	-

	Broj osoba koje bi se trebale zakloniti ili ostati u svom domu
	242

	Broj ugroženih stambenih jedinica
	-

	Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
	Crkva, Osnovna škola, Zgrada općine 

	Broj stoke u području plana
	Nema mjerodavnog podatka

	Ugroženi elementi okoliša u području plana
	Zgrade PZ Lovas 

	Ugrožena kritična infrastruktura u području plana
	-

	Ugrožena kulturna dobra u području plana
	Ne

	Očekivane trenutne materijalne štete
	Ne

	Opasnost od domino efekta u području plana
	Ne

	Jesu li obaviještena susjedna postrojenja
	Nema susjednih postrojenja


	OCJENA VJEROJATNOSTI POJAVE DOGAĐAJA
	
	

	Kategorija
	Kvalitativno
	Vjerojatnost/Frekvencija
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	
	
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	
	

	1
	Iznimno mala
	<1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe
	 
	 

	2
	Mala
	1 – 5 %
	1 događaj u 20 do 100 godina
	X
	X

	3
	Umjerena
	5 – 50 %
	1 događaj u 2 do 20 godina
	 
	 

	4
	Velika
	51 – 98 %
	1 događaj 1 do 2 godine
	 
	 

	5
	Iznimno velika
	>98%
	1 događaj godišnje ili češće
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na život i zdravlje ljudi
	
	

	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij % osoba JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	*< 0,001
	 
	 

	2
	Malene
	0,001 – 0,0046
	 
	 

	3
	Umjerene
	0,0047 – 0,011
	 
	 

	4
	Značajne
	0,012 – 0,035
	X
	 

	5
	Katastrofalne
	0,036>
	 
	X

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na gospodarstvo
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	X
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	X

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije društvene stabilnosti i politike
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	X
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	X

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	 


[image: image10.emf]PRILOG - MATRICA RIZIKA

Rizik:TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE

Naziv scenarija:

X Najvjerojatniji neželjeni događaj

O Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

Značajne

4

X

Značajne

4

Značajne

4

Umjerene

3

Umjerene

3

Umjerene

3

Malene

2

Malene

2

Malene

2

X

Neznatne

1

Neznatne

1

X

Neznatne

1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Katastrofalne

5

O

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

Značajne

4

Značajne

4

Značajne

4

Umjerene

3

Umjerene

3

Umjerene

3

O

Malene

2

Malene

2

O

Malene

2

Neznatne

1

Neznatne

1

Neznatne

1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5



UKUPNI RIZIK

Nizak rizik

Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje 

nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit.

Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju 

dobit.

Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih.

Mala Umjerena

Značajne

Umjerene



Iznimno mala

Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim 

situacijama.

Vrlo visok rizik

Visok rizik

Umjeren rizik

Malene

Neznatne

Katastrofalne

2

3

4

5

Posljedice

1 2 3 4 5

1



O

X



Velika Iznimno velika



Iznimno velika

Iznimno velika

Vjerojatnost

Velika

Umjerena Velika Iznimno velika Iznimno mala Mala Umjerena

Društvena stabilnost i politika Gospodarstvo

Iznimno velika

Vjerojatnost Vjerojatnost Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena Velika Iznimno velika Iznimno mala Mala

Život i zdravlje ljudi

Velika Iznimno velika Mala Umjerena Velika Iznimno mala

Život i zdravlje ljudi

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena

Posljedice

Vjerojatnost

Velika

Gospodarstvo Društvena stabilnost i politika

Posljedice Posljedice Posljedice

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena


UKUPAN RIZIK – TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE NESREĆE
	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	
	

	2
	Malene
	1 – 5
	X
	

	3
	Umjerene
	5 – 15
	
	X

	4
	Značajne
	15 – 25
	
	

	5
	Katastrofalne
	>25
	
	


KARTA RIZIKA 
KARTA PRIJETNJI

ANALIZA I ZAKLJUČCI RIZIKA OD TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE NESREĆE NA LOKACIJI 
Analizom rizika od tehničko-tehnoloških nesreća vidljivo je da je za općinu ovaj rizik nizak i prihvatljiv. Bez obzira što trenutna analiza ne pokazuje bitnije opterećenje ovim rizikom potrebno je u prostornom planiranju objektima i pogonima koji su posjednici ili proizvođači opasnih tvari precizno definirati sve zahtjeve da se rizik ne bi povećao. U nastavku su dani prijedlozi mogućih mjera i aktivnosti.

  MJERE

U cilju sprječavanja mogućih tehničko-tehnoloških katastrofa u gospodarskim objektima na području Općine prioritetno je potrebno:

· utvrditi granice dopustive ugroženosti čovjekova okoliša tj. mogućeg kapaciteta prihvata zagađujućih tvari u granicama dozvoljenog (prostornim i urbanističkim planiranjem)

· izraditi studiju utjecaja za gospodarske objekte čijom bi se izgradnjom  i uporabom mogle narušiti vrijednosti čovjekova okoliša

· provjeriti da li projektna dokumentacija ispunjava postavljene uvjete

· kontrolirati (u tijeku same izgradnje objekta i njegove uporabe) da li se provode sigurnosne i druge mjere za sprječavanje mogućih nezgoda s težim posljedicama

· utvrditi i posebne uvjete iz oblasti vodoprivrede, zdravstva, prometa i veza, energetike, zaštite od požara, obrane, zaštite spomenika kulture, zaštite prirode  te udaljenosti  potencijalnih zagađivača od naselja.
5.5 EPIDEMIJA I PANDEMIJE

KONTEKST
Unutar zdravstvene službe, najveću opterećenost, podnijela je epidemiološka služba koja je nositelj komunikacije svih protuepidemijskih mjera prema svim dijelovima zdravstvene službe, a ujedno je i sama provodila protuepidemijske mjere obuzdavanja širenja uz aktivno traženje kontakata oboljelih. 

Dodatno, mnogi drugi bolnički odjeli pretrpjeli su opterećenost pandemijom s obzirom da se infekcija širila bolničkim odjelima, a pojačano je radila i primarna zdravstvena zaštita. 
Vrste epidemija i očekivani broj oboljelih
	Vrsta epidemije
	Stopa napada (%)
	Očekivani broj oboljelih
	Hospitalizacije (%)
	Procjena hospitalizacija (broj)
	Trajanje vala

	Sezonska gripa
	10–20 %
	100–200
	1–2 %
	1–4
	6–8 tjedana

	COVID-19 (val)
	20–40 %
	200–400
	2–5 %
	4–20
	8–12 tjedana

	Norovirus (gastroenteritis)
	15–30 %
	150–300
	<1 %
	0–3
	2–4 tjedna

	Salmoneloza (lokalno žarište)
	5–10 %
	50–100
	2–3 %
	1–3
	2–3 tjedna

	Hepatitis A (ograničeno žarište)
	2–5 %
	20–50
	5 %
	1–3
	4–8 tjedana

	Meningokokna bolest
	<0,5 %
	1–3
	100 %
	1–3
	Sporadično

	Ospice (nevakcinirani klaster)
	10–25 %*
	100–250*
	5–10 %
	5–25
	4–8 tjedana


OPIS SCENARIJA SA POSLJEDICAMA/NAJGORI MOGUĆI 
	OPĆINA LOVAS

	 ANALIZA I PROCJENA RIZIKA EPIDEMIJA GRIPE

	Naziv scenarija
	EPIDEMIJA GRIPE

	Grupa rizika
	EPIDEMIJA I PANDEMIJA

	Naziv rizika
	EPIDEMIJA

	Osnovne karakteristike događaja
	Covid 19 zahvaća dio stanovništva, primarno starije

	Opis scenarija
	Virus Covid 19  dovodi do epidemije na području županije. Aktivnosti na kontroli i suzbijanju epidemije provodi Javno Zdravstvo sa medicinskim sustavom. Dolazi do povećanog broja bolovanja i izostanka djece iz obrazovnog ciklusa,povećana smrtnost, blokiranje svih sustava

	Vrste opasnosti 
	Ugroženo zdravlje populacije stanovništva

	Radijus /površina/prostor

ugroženosti 
	PODRUČJE CIJELE ŽUPANIJE

	Opasnost od domino efekta /vezani rizici
	NE

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/općine
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	PODRUČJE CIJELE ŽUPANIJE

	Opasni događaji
	Uništena proizvodnja hrane za ljude i stoku

	Mogući parametri širenja /brzina/vrijeme
	Period trajanja

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/općine
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	PODRUČJE CIJELE ŽUPANIJE

	Opasnost po okoliš
	ne

	UČESTALOST
	1/10

	 PROCIJENJENE POSLJEDICE NA PODRUČJU SCENARIJA

	Broj osoba u području scenarija
	1003

	Posljedice po zdravlje i život ljudi
	1 umrli/212 oboljelih

	Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
	0

	Broj osoba koje bi se trebale skloniti  ili ostati u svom domu
	0

	Broj ugroženih stambenih jedinica
	0

	Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
	0

	UTJECAJ NA LJUDE
	85,5%

	Broj stoke u području scenarija
	0

	Ugroženi elementi okoliša u području plana
	ne

	Ugrožena kritična infrastruktura u području scenarija
	Zdravstveni i sustavi školstva

	Ugrožena kulturna dobra u području scenarija
	ne

	Direktne štete
	

	Indirektne štete
	

	Trošak angažiranja sustava
	

	Kritična infrastruktura šteta
	

	Gospodarstvo šteta
	

	Očekivane  materijalne štete ukupno
	

	Opasnost od domino efekta u području scenarija
	ne

	Jesu li obaviještene susjedne općine/mjesta
	da


OCJENA VJEROJATNOSTI POJAVE DOGAĐAJA - EPIDEMIJA
	
	
	

	Kategorija
	Kvalitativno
	Vjerojatnost/Frekvencija
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	
	
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	
	

	1
	Iznimno mala
	<1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe
	
	

	2
	Mala
	1 – 5 %
	1 događaj u 20 do 100 godina
	
	

	3
	Umjerena
	5 – 50 %
	1 događaj u 2 do 20 godina
	X
	X

	4
	Velika
	51 – 98 %
	1 događaj 1 do 2 godine
	
	

	5
	Iznimno velika
	>98%
	1 događaj godišnje ili češće
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na život i zdravlje ljudi
	
	

	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij % osoba JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	*< 0,001
	
	

	2
	Malene
	0,001 – 0,0046
	
	

	3
	Umjerene
	0,0047 – 0,011
	
	

	4
	Značajne
	0,012 – 0,035
	
	

	5
	Katastrofalne
	0,036>
	X
	X

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na gospodarstvo
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	
	

	2
	Malene
	1 – 5
	
	

	3
	Umjerene
	5 – 15
	X
	X

	4
	Značajne
	15 – 25
	
	

	5
	Katastrofalne
	>25
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije društvene stabilnosti i politike
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	
	

	2
	Malene
	1 – 5
	
	

	3
	Umjerene
	5 – 15
	
	

	4
	Značajne
	15 – 25
	
	

	5
	Katastrofalne
	>25
	X
	X


[image: image11.emf]PRILOG - MATRICA RIZIKA

Rizik:EPIDEMIJA

Naziv scenarija:

X Najvjerojatniji neželjeni događaj

O Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Katastrofalne

5

X

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

X

Značajne

4

Značajne

4

Značajne

4

Umjerene

3

Umjerene

3

X

Umjerene

3

Malene

2

Malene

2

Malene

2

Neznatne

1

Neznatne

1

Neznatne

1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Katastrofalne

5

O

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

O

Značajne

4

Značajne

4

Značajne

4

Umjerene

3

Umjerene

3

O

Umjerene

3

Malene

2

Malene

2

Malene

2

Neznatne

1

Neznatne

1

Neznatne

1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5



UKUPNI RIZIK

Nizak rizik

Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje 

nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit.

Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju 

dobit.

Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih.

Mala Umjerena

Značajne

Umjerene



Iznimno mala

Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim 

situacijama.

Vrlo visok rizik

Visok rizik

Umjeren rizik

Malene

Neznatne

Katastrofalne

2

3

4

5

Posljedice

1 2 3 4 5

1



X



Velika Iznimno velika



Iznimno velika

Iznimno velika

Vjerojatnost

Velika

Umjerena Velika Iznimno velika Iznimno mala Mala Umjerena

Društvena stabilnost i politika Gospodarstvo

Iznimno velika

Vjerojatnost Vjerojatnost Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena Velika Iznimno velika Iznimno mala Mala

Život i zdravlje ljudi

Velika Iznimno velika Mala Umjerena Velika Iznimno mala

Život i zdravlje ljudi

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena

Posljedice

Vjerojatnost

Velika

Gospodarstvo Društvena stabilnost i politika

Posljedice Posljedice Posljedice

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena


	UKUPAN RIZIK - EPIDEMIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	
	

	2
	Malene
	1 – 5
	
	

	3
	Umjerene
	5 – 15
	
	

	4
	Značajne
	15 – 25
	X
	X

	5
	Katastrofalne
	>25
	
	


KARTA RIZIKA                                                      KARTA PRIJETNJI


ANALIZA I ZAKLJUČCI RIZIKA OD EPIDEMIJE ZA OPĆINU LOVAS

· Na prostoru općine u suradnji sa županijskim stožerom osigurati stalnu kontrolu prostora sukladno mjerama

· Angažiranjem sustava civilne zaštite općine pomoći u nadzoru

· Stalnom edukacijom raditi na što je moguće većim stupnjem poštivanja mjera 

· Prema potrebi dodatno se aktivirati u organizaciji i pomoći starijim i invalidnim osobama u periodu samoizolacije i u organizaciji cijepljenja

· U javnim prostorima osigurati dezinfekcijska sredstva i provođenje mjera

5.6   SUŠA

KONTEKST

Na preglednoj karti RH – Slika 3.1 vidljivo je da je područje Općine kao i veći dio Županije drastično različit po godišnjoj količini padalina, što je višegodišnji faktor koji sušu pretpostavlja kao najčešću nepogodu sve jačeg intenziteta.
Srednja godišnja količina padalina
[image: image12.jpg]I1ZVOR: Klimatski atlas Hrvatske, 2008. godina





Izvor: Klimatski atlas Hrvatske
Za analizu ugroženosti područja Općine korišteni su podaci sa glavne meteorološke postaje Gradište. Obzirom na uniformnost topografskih značajki većeg dijela Vukovarsko - srijemske županije (male promjene u nadmorskoj visini),  i malih odstupanja u klimatološkim parametrima, podaci se smatraju relevantnim za sagledavanje mogućih ugroza i na području Općine. 
Suša – učestalost i procjena šteta
Učestalost suše
	Pokazatelj
	Vrijednost

	Učestalost umjerene suše
	svake 2–3 godine

	Učestalost jake suše
	svake 4–5 godina

	Učestalost ekstremne suše
	svakih 8–10 godina

	Prosječno trajanje sušnog razdoblja
	30–60 dana

	Pad oborina u sušnoj godini
	−20 % do −40 %

	Povećanje dana >30 °C
	+10–20 dana


Procjena gubitka prinosa po kulturi
	Kultura
	Površina (ha)
	Gubitak prinosa (%)
	Financijska šteta €/ha
	Ukupna procjena štete (€)

	Kukuruz
	≈ 1.500
	30–50 %
	500–900
	750.000–1.350.000

	Pšenica
	≈ 1.000
	15–30 %
	300–600
	300.000–600.000

	Soja
	≈ 800
	25–45 %
	400–800
	320.000–640.000

	Suncokret
	≈ 700
	20–40 %
	350–700
	245.000–490.000

	Ukupno (jaka suša)
	≈ 4.000
	–
	–
	1,6–3,1 mil. €


Posljedice izvan poljoprivrede
	Područje
	Procjena učinka

	Stočna hrana
	−20–30 % dostupnosti

	Prihodi OPG-a
	−25–40 %

	Lokalna potrošnja
	−10–15 %

	Rizik požara otvorenog prostora
	+30–50 %

	Razina podzemnih voda
	−0,5 do −1,0 m


[image: image13.jpg]Mjesecne kolicine oborine, u postotcima viSegodisnjeg prosjeka za razdoblje 1961.—1990. godina za Hrvatsku za
KOLOVOZ 2011. godine

Monthly precipitation amounts, in percentages of multiannual mean for the period 1961 —1990, for Croatia for
AUGUST 2011

PERGENTILI PERCENTILE
B sevomncsuio <2 extremely dry
o susno 29 veryary
[, 025 ary
normaino 26575 normal
e 7501 wet
o «isno 1-98 very wet
B cicvemnokisno  >98  extremely wet

odstupanje oborine A deviation (%)
(%) = met. station
postaja P percentile




Zaključna ocjena o ugroženosti područja

Suša je elementarna nepogoda koja najčešće pogađa područje Vukovarsko-srijemske županije od svih prirodnih katastrofa, pa tako i područje Općine. 
Dugotrajna suša također pogoduje širenju šumskih požara, može uzrokovati ozbiljne štete u poljodjelstvu, vodnom gospodarstvu te u drugim gospodarskim djelatnostima. 
Posljedice suše, intenziteta elementarne nepogode, se mogu negativno odraziti i na opskrbu stanovništva vodom zbog smanjenja kapaciteta vodocrpilišta i presušivanjem bunara u privatnom vlasništvu. U kombinaciji s povišenim temperaturama zraka i tla, mogu se očekivati zdravstvene tegobe, naročito stanovnika starije dobi.

Gubici, prouzročeni sušom,  nastali umanjenim prihodima na poljoprivrednim površinama (voće, povrće, žitarice, krmno bilje), odrazili bi se na kućne budžete stanovništva koje se bavi poljoprivredom.

	OPĆINA LOVAS
	Sjedište i adresa: 

	 ANALIZA I PROCJENA RIZIKA SUŠA



	Naziv scenarija
	SUŠA

	Grupa rizika
	SUŠA

	Naziv rizika
	SUŠA

	Osnovne karakteristike događaja
	DUŽI PERIOD BEZ PADALINA

	Opis scenarija
	Uslijed visokih temperatura i nedostatka oborina dolazi do evaporacije vlage iz tla što dovodi do stradavanja biljnih kultura, primarno jednogodišnjih. Dolazi do visoke opterećenosti vodovodnih kapaciteta, što dovodi do povećanja učestalosti kvarova na sustavu. 

	Vrste opasnosti 
	UGROŽENA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA

	Radijus /površina/prostor

ugroženosti 
	PODRUČJE CIJELE OPĆINE

	Opasnost od domino efekta /vezani rizici
	NE

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/općine
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	PODRUČJE CIJELE OPĆINE

	Opasni događaji
	ugrožena proizvodnja hrane za ljude i stoku

	Mogući parametri širenja /brzina/vrijeme
	Period trajanja

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/općine
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	PODRUČJE CIJELE OPĆINE

	Opasnost po okoliš
	ne

	UČESTALOST
	1/3

	 PROCIJENJENE POSLJEDICE NA PODRUČJU SCENARIJA

	Broj osoba u području scenarija
	0

	Posljedice po zdravlje i život ljudi
	0

	Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
	0

	Broj osoba koje bi se trebale skloniti  ili ostati u svom domu
	0

	Broj ugroženih stambenih jedinica
	0

	Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
	0

	POSTOTAK ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI
	0,01%

	Broj stoke u području scenarija
	970

	Ugroženi elementi okoliša u području plana
	ne

	Ugrožena kritična infrastruktura u području scenarija
	Vodovodni sustavi/kapaciteti

	Ugrožena kulturna dobra u području scenarija
	ne

	Direktne štete
	5.354.927,42 €

	Indirektne štete
	543.946,65 €

	Trošak angažiranja sustava
	405.930,32 €

	Kritična infrastruktura šteta
	811.860,64 €

	Gospodarstvo šteta
	284.151,17 €

	Očekivane  materijalne štete ukupno
	7.400.816,20 €

	Opasnost od domino efekta u području scenarija
	ne

	Jesu li obaviještene susjedne općine/mjesta
	da


	OCJENA VJEROJATNOSTI POJAVE DOGAĐAJA
	
	

	Kategorija
	Kvalitativno
	Vjerojatnost/Frekvencija
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	
	
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	
	

	1
	Iznimno mala
	<1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe
	 
	 

	2
	Mala
	1 – 5 %
	1 događaj u 20 do 100 godina
	 
	 

	3
	Umjerena
	5 – 50 %
	1 događaj u 2 do 20 godina
	X
	X

	4
	Velika
	51 – 98 %
	1 događaj 1 do 2 godine
	 
	 

	5
	Iznimno velika
	>98%
	1 događaj godišnje ili češće
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na život i zdravlje ljudi
	
	

	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij % osoba JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	*< 0,001
	X
	X

	2
	Malene
	0,001 – 0,0046
	 
	 

	3
	Umjerene
	0,0047 – 0,011
	 
	 

	4
	Značajne
	0,012 – 0,035
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	0,036>
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na gospodarstvo
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	X
	X

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije društvene stabilnosti i politike
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	X
	X


[image: image14.emf]PRILOG - MATRICA RIZIKA

Rizik:SUŠA

Naziv scenarija:

X Najvjerojatniji neželjeni događaj

O Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

X

Katastrofalne

5

X

Značajne

4

Značajne

4

Značajne

4

Umjerene

3

Umjerene

3

Umjerene

3

Malene

2

Malene

2

Malene

2

Neznatne

1

X

Neznatne

1

Neznatne

1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

O

Katastrofalne

5

O

Značajne

4

Značajne

4

Značajne

4

Umjerene

3

Umjerene

3

Umjerene

3

Malene

2

Malene

2

Malene

2

Neznatne

1

O

Neznatne

1

Neznatne

1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5



UKUPNI RIZIK

Nizak rizik

Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje 

nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit.

Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju 

dobit.

Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih.

Mala Umjerena

Značajne

Umjerene



Iznimno mala

Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim 

situacijama.

Vrlo visok rizik

Visok rizik

Umjeren rizik

Malene

Neznatne

Katastrofalne

2

3

4

5

Posljedice

1 2 3 4 5

1



X



Velika Iznimno velika



Iznimno velika

Iznimno velika

Vjerojatnost

Velika

Umjerena Velika Iznimno velika Iznimno mala Mala Umjerena

Društvena stabilnost i politika Gospodarstvo

Iznimno velika

Vjerojatnost Vjerojatnost Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena Velika Iznimno velika Iznimno mala Mala

Život i zdravlje ljudi

Velika Iznimno velika Mala Umjerena Velika Iznimno mala

Život i zdravlje ljudi

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena

Posljedice

Vjerojatnost

Velika

Gospodarstvo Društvena stabilnost i politika

Posljedice Posljedice Posljedice

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena


UKUPAN RIZIK - SUŠA
	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	
	

	2
	Malene
	1 – 5
	
	

	3
	Umjerene
	5 – 15
	
	

	4
	Značajne
	15 – 25
	X
	X

	5
	Katastrofalne
	>25
	
	



KARTA RIZIKA
KARTA PRIJETNJE

ANALIZA I ZAKLJUČCI RIZIKA OD SUŠE ZA OPĆINU LOVAS

Suša je elementarna nepogoda koja najčešće pogađa područje Vukovarsko-srijemske županije od svih prirodnih katastrofa, pa tako i područje Općine. 
Učinci suše, uvjetovani duljim nedostatkom oborina, visokom temperaturom i niskom vlažnošću zraka, očitovali bi se ubrzanim isparavanjem vode iz zemljišta i biljaka, postupnom isušivanju zemljišta, najprije površinskih slojeva, a kasnije i dubljih gdje se nalazi korijenje biljaka. Nedostatak oborina u duljem vremenskom razdoblju može, s određenim faznim pomakom, uzrokovati i hidrološku sušu koja se očituje smanjenjem površinskih i dubinskih zaliha vode.

Dugotrajna suša može uzrokovati ozbiljne štete u poljodjelstvu, vodnom gospodarstvu te u drugim gospodarskim djelatnostima. 
Posljedice suše, intenziteta elementarne nepogode, se mogu negativno odraziti i na opskrbu stanovništva vodom i presušivanjem bunara u privatnom vlasništvu. U kombinaciji s povišenim temperaturama zraka i tla, mogu se očekivati zdravstvene tegobe, naročito stanovnika starije dobi.

Gubici, prouzročeni sušom,  nastali umanjenim prihodima na poljoprivrednim površinama (voće, povrće, žitarice, krmno bilje), odrazili bi se na prihode stanovnika koje se bavi poljoprivredom.

Zaključak:
· nepogoda koja najviše ugrožava Općinu

· nemoguće parcijalno riješenje bez ozbiljnijeg projektnog zahvata

· nužna pomoć ostalih subjekata države (ugrožena direktno proizvodnja hrane)
Preporuka:
· osigurati dovoljne količine pitke vode

· u slučaju večih nestašica vode provoditi organiziranu uštedu provođenejm redukcija

· pojačano držati u  pripravnosti hitne službe

· u planovima razvoja (prostornim planovima) raditi na razvoju sustava navodnjavanja.
1.1. EKSTREMNE VEREMENSKE POJAVE
Ekstremne vremenske pojave – vrste i učestalost
	Vrsta pojave
	Učestalost
	Prosječno trajanje
	Intenzitet
	Razina rizika (1–5)

	Toplinski val (>35 °C)
	1–2× godišnje
	3–7 dana
	Tmax 35–40 °C
	4

	Suša (poljoprivredna)
	svake 2–3 god.
	30–60 dana
	−20–40 % oborina
	5

	Oluja (udar 90–110 km/h)
	1× godišnje
	1–3 h
	90–110 km/h
	3–4

	Tuča
	1× godišnje
	10–30 min
	Lokalno jaka
	3

	Ekstremna kiša (≥50 mm/24 h)
	svake 2–4 god.
	24 h
	50–100 mm
	3

	Lokalna poplava (oborinska)
	svake 5–10 god.
	1–3 dana
	30–50 cm vode
	2–3

	Ledena kiša
	svake 5–8 god.
	12–48 h
	5–20 mm leda
	2–3

	Snježna mećava
	svake 3–5 god.
	1–2 dana
	20–40 cm snijega
	2

	Dugotrajna magla
	godišnje (zima)
	3–10 dana
	vidljivost <200 m
	2

	Kasni proljetni mraz
	svake 3–4 god.
	1–3 noći
	−2 do −5 °C
	3

	Tornado / pijavica
	vrlo rijetko (>10 god.)
	<30 min
	Lokalno
	1–2


1.1.1. NISKE TEMPERATURE

KONTEKST

Čest pratitelj zime i niskih temperatura je  mraz. Iako ne pada iz atmosfere poput kiše ili snijega, i mraz je oborina.
Niske temperature – učestalost i procjena štete
	Pojava
	Učestalost
	Temperaturni raspon
	Trajanje
	Procjena štete u poljoprivredi (%)
	Procjena godišnje štete (€)
	Razina rizika (1–5)

	Zimski mraz
	godišnje
	0 do −10 °C
	10–20 dana
	<5 %
	<100.000
	2

	Jaki mraz
	svake 2–3 god.
	−10 do −20 °C
	3–7 dana
	5–10 %
	150.000–300.000
	3

	Ekstremni mraz
	svake 8–10 god.
	< −20 °C
	1–3 dana
	10–20 %
	300.000–600.000
	3

	Kasni proljetni mraz
	svake 3–4 god.
	−2 do −5 °C
	1–3 noći
	15–40 % (voće, vinogradi)
	150.000–400.000
	4

	Dugotrajni hladni val (>5 dana ispod 0 °C)
	svake 3–5 god.
	−5 do −15 °C
	5–10 dana
	5–15 %
	200.000–350.000
	3

	Ledena kiša (uz hladnoću)
	svake 5–8 god.
	−2 do 0 °C
	1–2 dana
	5–10 % + infrastruktura
	200.000–500.000
	3


Najpovoljniji uvjeti za njegov nastanak su zimi, a najčešći je u prosincu i siječnju.

Od nizinskih predjela, najviše je mraza na zapadu, između 40 i 72 dana godišnje, na istoku Slavonije javlja se u prosjeku 42 puta godišnje, a u području uz rijeku Savu u godini je prosječno 61 dan s mrazom.
Kod slabih mrazova dolazi do oštećenja zelenih nezaštićenih dijelova. Takvu pojavu biljke prepoznaju kao stres, što dovodi do pada otpornosti. Ako su biljke na vrijeme pripremljene te su povukle biljne sokove na vrijeme, mraz nema nepovoljno djelovanje. Kod pojave slabih i umjerenih mrazova dolazi do oštećenja zelenih dijelova biljaka, što ne dovodi do velikih problema za biljke. Kod pojave jakih i vrlo jakih dolazi do oštećenja tkiva, što može izazvati značajna oštećenja na deblu, granama, krošnji i sl. Prilikom smrzavanja tla dolazi do odumiranja korijena i „izbacivanja“ korijena ako biljka nije prilagođena na takve uvjete.

[image: image15.jpg]W

Srednji datumi pocCetka i svrSetka razdoblja s mrazom Mean dates of the beginning and the end of period with frost @

DHMZ
; #VARAZDIN
,,,,,,,,,,,,,,,,, - b1 46°
1 nomw v v v vV X X X Xu I nmom v v vovivieix X XX
.
GREB MAKSIMIR
ARG . i
,,,,, 1 T
4 e
| .
m ;i
) oy i
1 nom v v v vV X X X Xu i3 450
T
.
,,,,,, . LI LOSiN):” Razdoblje sezone mraza, najranij
o najkasniji zavrSetak pojave mraza
% Rime season, the earliest beginning and the
[ { [y : latest end of rime |
Loomowvovoveovie Vi ix X X X I om v v vovievieIXx X XX h e i
i N
ZADAR i e ! ”
. &
g -
L ‘2
,,,,,,,,,,,,, s
T nom v v v vV ix X X oxXu | nmom v v v vivieix X XX : e
" "\ T
DUBROVNIK
-2
: 43°
L
. . R i
-y ‘ﬂz.ayu‘ i,
. ny
ROVNIK
1 nom v v v viwvi X X X Xu I nmom v v vovivieixo X XX
0 T 100km

Godisnji hod broja dana s mrazom. | . g P -
Autori/Authots: Ksenija Zaninovi¢, Mirta Patarcic
Annual course of the number of days with frost. {

14° 15° 16° 17° 18° 19°




Izvor: Klimatski atlas 
	OPĆINA LOVAS
	Sjedište i adresa: 

	 ANALIZA I PROCJENA RIZIKA MRAZ



	Naziv scenarija
	EKSTREMNE VREMENSKE POJAVE

	Grupa rizika
	EKSTREMNE TEMPERATURE

	Naziv rizika
	MRAZ

	Osnovne karakteristike događaja
	DUŽI PERIOD NISKIH TEMPERATURA U PROLJEĆE

	Opis scenarija
	Duži period niske jutarnje temperature, mraz uništio veći dio poljoprivrednih kultura, voćke u cvatu,vinogradi rano povrće i ostale rane proljetne kulture na području općine

	Vrste opasnosti 
	UGROŽENA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA

	Radijus /površina/prostor

ugroženosti 
	PODRUČJE CIJELE OPĆINE

	Opasnost od domino efekta /vezani rizici
	NE

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/općine
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	PODRUČJE CIJELE OPĆINE

	Opasni događaji
	Uništena proizvodnja hrane za ljude 

	Mogući parametri širenja /brzina/vrijeme
	Period trajanja/broj ponavljanja

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/općine
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	PODRUČJE CIJELE OPĆINE

	Opasnost po okoliš
	ne

	UČESTALOST
	1/7

	 PROCIJENJENE POSLJEDICE NA PODRUČJU SCENARIJA

	Broj osoba u području scenarija
	0

	Posljedice po zdravlje i život ljudi
	0

	Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
	0

	Broj osoba koje bi se trebale skloniti  ili ostati u svom domu
	0

	Broj ugroženih stambenih jedinica
	0

	Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
	0

	POSTOTAK ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI
	0%

	Broj stoke u području scenarija
	0

	Ugroženi elementi okoliša u području plana
	ne

	Ugrožena kritična infrastruktura u području scenarija
	ne

	Ugrožena kulturna dobra u području scenarija
	ne

	Direktne štete
	1.424.459,62 €

	Indirektne štete
	284.891,90 €

	Trošak angažiranja sustava
	212.605,88 €

	Kritična infrastruktura šteta
	425.211,76 €

	Gospodarstvo šteta
	148.824,08 €

	Očekivane  materijalne štete ukupno
	1.709.351,65 €

	Opasnost od domino efekta u području scenarija
	ne

	Jesu li obaviještene susjedne općine/mjesta
	da


	OCJENA VJEROJATNOSTI POJAVE DOGAĐAJA
	
	

	Kategorija
	Kvalitativno
	Vjerojatnost/Frekvencija
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	
	
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	
	

	1
	Iznimno mala
	<1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe
	 
	 

	2
	Mala
	1 – 5 %
	1 događaj u 20 do 100 godina
	 
	 

	3
	Umjerena
	5 – 50 %
	1 događaj u 2 do 20 godina
	X
	X

	4
	Velika
	51 – 98 %
	1 događaj 1 do 2 godine
	 
	 

	5
	Iznimno velika
	>98%
	1 događaj godišnje ili češće
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na život i zdravlje ljudi
	
	

	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij % osoba JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	*< 0,001
	X
	X

	2
	Malene
	0,001 – 0,0046
	 
	 

	3
	Umjerene
	0,0047 – 0,011
	 
	 

	4
	Značajne
	0,012 – 0,035
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	0,036>
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na gospodarstvo
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	X
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	X

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije društvene stabilnosti i politike
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	X
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	X

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	 


[image: image16.emf]PRILOG - MATRICA RIZIKA

Rizik:MRAZ

Naziv scenarija:

X Najvjerojatniji neželjeni događaj

O Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

Značajne

4

Značajne

4

X

Značajne

4

Umjerene

3

Umjerene

3

Umjerene

3

X

Malene

2

Malene

2

Malene

2

Neznatne

1

X

Neznatne

1

Neznatne

1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

O

Katastrofalne

5

Značajne

4

Značajne

4

Značajne

4

O

Umjerene

3

Umjerene

3

Umjerene

3

Malene

2

Malene

2

Malene

2

Neznatne

1

O

Neznatne

1

Neznatne

1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5



UKUPNI RIZIK

Nizak rizik

Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje 

nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit.

Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju 

dobit.

Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih.

Mala Umjerena

Značajne

Umjerene



Iznimno mala

Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim 

situacijama.

Vrlo visok rizik

Visok rizik

Umjeren rizik

Malene

Neznatne

Katastrofalne

2

3

4

5

Posljedice

1 2 3 4 5

1



X



Velika Iznimno velika



Iznimno velika

Iznimno velika

Vjerojatnost

Velika

Umjerena Velika Iznimno velika Iznimno mala Mala Umjerena

Društvena stabilnost i politika Gospodarstvo

Iznimno velika

Vjerojatnost Vjerojatnost Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena Velika Iznimno velika Iznimno mala Mala

Život i zdravlje ljudi

Velika Iznimno velika Mala Umjerena Velika Iznimno mala

Život i zdravlje ljudi

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena

Posljedice

Vjerojatnost

Velika

Gospodarstvo Društvena stabilnost i politika

Posljedice Posljedice Posljedice

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena


UKUPAN RIZIK – NISKE TEMPERATURE
	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	
	

	2
	Malene
	1 – 5
	
	

	3
	Umjerene
	5 – 15
	X
	X

	4
	Značajne
	15 – 25
	
	

	5
	Katastrofalne
	>25
	
	


KARTA RIZIKA
KARTA PRIJETNJE

ANALIZA I ZAKLJUČCI RIZIKA OD NISKIH TEMPERATURA ZA OPĆINU LOVAS

Najveće štete od mraza nastaju u poljoprivredi, najčešće od kasnih proljetnih mrazova. U trenutku kretanja vegetacije biljke u tkivu imaju veliki postotak vode. Prilikom pojave niske temperature dolazi do smrzavanja vode što dovodi do pucanja i širenja tkiva te odumiranja biljaka.

5.7.2  LEDOTUČA

KONTEKST
Područje Hrvatske nalazi se u umjerenim geografskim širinama gdje je pojava tuče i sugradice relativno česta. 

Glavna karakteristika tuče je nepravilnost u pojavljivanju, u 60% slučajeva tuča pada poslije podne (između 14 i 18 sati) u trajanju od jedne do pet minuta, a u izuzetnim slučajevima i do pola sata. Padanje tuče obično je praćeno jakom i dugotrajnom grmljavinom, često pljuskovima kiše, pojačanim vjetrom i ne događa se nikad pri temperaturi zraka nižoj od 0ºC. Područje na kojem pada tuča najčešće ima oblik vrpce, pruge nejednake širine 1-2 km i duljine 15-22 km.
Ledotuča (tuča) – učestalost i procjena štete
	Pojava
	Učestalost
	Trajanje
	Zahvaćena površina (ha)
	Gubitak prinosa (%)
	Procjena štete (€)
	Razina rizika (1–5)

	Slaba tuča
	1× godišnje (lokalno)
	5–10 min
	200–400
	5–10 %
	50.000–120.000
	2

	Umjerena tuča
	svake 2–3 god.
	10–20 min
	800–1.200
	15–30 %
	250.000–600.000
	3

	Jaka tuča
	svake 4–5 god.
	15–30 min
	1.500–2.500
	30–60 %
	800.000–1.800.000
	4

	Ekstremna (superćelija)
	svakih 8–10 god.
	20–40 min
	2.500–3.500
	50–80 %
	1,5–3,0 mil.
	4–5


Iz prikaza raspodjele indeksa ugroženosti od pojave tuče, na području  Vukovarsko-srijemske županije uočavaju se područja sa malom, umjerenom i velikom štetom.
Raspodjela indeksa ugroženosti od pojave tuče sa štetom na
branjenom području  Hrvatske.
[image: image17.emf]
Na području županije u prosjeku najveći broj dana s tučom zabilježen je na tri područja. Na jugozapadnom dijelu Županije to je područje između Gradišta, Županje i Babine Grede, a na južnom dijelu  područje između Vrbanje i Soljana. Treće područje nalazi se u središtu Županije oko sela Srijemske Laze.
Prostorna karta indeksa ugroženosti od tuče branjenog područja

Vukovarsko-srijemske županije u razdoblju.
[image: image18.emf]
Izvor:    Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske
Zaključna ocjena o ugroženosti područja
Iako je tuča, u usporedbi s drugim atmosferskim pojavama, vrlo rijetka, ista je, uz sušu, najvjerojatnija. Prema karti raspodjela indeksa ugroženosti od pojave tuče sa štetom na branjenom području  Hrvatske 1981. – 2000. godine, na području Općine vjerojatnost za padanje tuče je velika.
Tuča, čiji bi intenzitet imao karakteristike elementarne nepogode, prouzročila  bi najveće štete na  poljoprivrednim kulturama, voćarstvu, vinogradarstvu i šumarstvu, te manja oštećenja osobne imovine i infrastrukture.
	OPĆINA LOVAS
	Sjedište i adresa: 

	 ANALIZA I PROCJENA RIZIKA LEDOTUČA



	Naziv scenarija
	LEDOTUČA

	Grupa rizika
	EKSTREMNE VREMENSKE POJAVE

	Naziv rizika
	LEDOTUČA

	Osnovne karakteristike događaja
	UNIŠTENJE POLJOPRIVREDNIH NASADA

	Opis scenarija
	Ledonosni oblaci zahvatili područje općine u periodu bujne vegetacije te djelomično uništili biljni pokrov, poljoprivredne nasade.

	Vrste opasnosti 
	UGROŽENA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA

	Radijus /površina/prostor

ugroženosti 
	PODRUČJE CIJELE OPĆINE

	Opasnost od domino efekta /vezani rizici
	NE

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/općine
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	PODRUČJE CIJELE OPĆINE

	Opasni događaji
	Uništena proizvodnja hrane za ljude i stoku

	Mogući parametri širenja /brzina/vrijeme
	Period trajanja

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/općine
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	PODRUČJE CIJELE OPĆINE

	Opasnost po okoliš
	ne

	UČESTALOST
	1/5

	 PROCIJENJENE POSLJEDICE NA PODRUČJU SCENARIJA

	Broj osoba u području scenarija
	0

	Posljedice po zdravlje i život ljudi
	0

	Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
	0

	Broj osoba koje bi se trebale skloniti  ili ostati u svom domu
	0

	Broj ugroženih stambenih jedinica
	0

	Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
	0

	POSTOTAK ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI
	0%

	Broj stoke u području scenarija
	0

	Ugroženi elementi okoliša u području plana
	ne

	Ugrožena kritična infrastruktura u području scenarija
	ne

	Ugrožena kulturna dobra u području scenarija
	ne

	Direktne štete
	597.331,21 €

	Indirektne štete
	119.466,19 €

	Trošak angažiranja sustava
	89.153,89 €

	Kritična infrastruktura šteta
	178.307,78 €

	Gospodarstvo šteta
	62.407,72 €

	Očekivane  materijalne štete ukupno
	716.797,40 €

	Opasnost od domino efekta u području scenarija
	ne

	Jesu li obaviještene susjedne općine/mjesta
	da


	OCJENA VJEROJATNOSTI POJAVE DOGAĐAJA
	
	

	Kategorija
	Kvalitativno
	Vjerojatnost/Frekvencija
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	
	
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	
	

	1
	Iznimno mala
	<1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe
	 
	 

	2
	Mala
	1 – 5 %
	1 događaj u 20 do 100 godina
	 
	X

	3
	Umjerena
	5 – 50 %
	1 događaj u 2 do 20 godina
	X
	 

	4
	Velika
	51 – 98 %
	1 događaj 1 do 2 godine
	 
	 

	5
	Iznimno velika
	>98%
	1 događaj godišnje ili češće
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na život i zdravlje ljudi
	
	

	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij % osoba JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	*< 0,001
	 
	 

	2
	Malene
	0,001 – 0,0046
	X
	 

	3
	Umjerene
	0,0047 – 0,011
	 
	X

	4
	Značajne
	0,012 – 0,035
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	0,036>
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na gospodarstvo
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	X
	X

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije društvene stabilnosti i politike
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	X
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	X

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	 


[image: image19.emf]PRILOG - MATRICA RIZIKA

Rizik: TUČA

Naziv scenarija:

X Najvjerojatniji neželjeni događaj

O Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

X

Značajne

4

Značajne

4

Značajne

4

Umjerene

3

Umjerene

3

Umjerene

3

Malene

2

X

Malene

2

Malene

2

Neznatne

1

Neznatne

1

X

Neznatne

1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

O

Značajne

4

Značajne

4

Značajne

4

Umjerene

3

O

Umjerene

3

O

Umjerene

3

Malene

2

Malene

2

Malene

2

Neznatne

1

Neznatne

1

Neznatne

1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Društvena stabilnost i politika

Posljedice Posljedice Posljedice

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena

Život i zdravlje ljudi

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena

Posljedice

Vjerojatnost

Velika

Gospodarstvo

Život i zdravlje ljudi

Velika Iznimno velika Mala Umjerena Velika Iznimno mala

Vjerojatnost Vjerojatnost Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena Velika Iznimno velika Iznimno mala Mala

Velika

Umjerena Velika Iznimno velika Iznimno mala Mala Umjerena

Društvena stabilnost i politika Gospodarstvo

Iznimno velika

Velika Iznimno velika



Iznimno velika

Iznimno velika

Vjerojatnost



X



O



1 2 3 4 5

1

Malene

Neznatne

Katastrofalne

2

3

4

5

Posljedice



Iznimno mala

Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim 

situacijama.

Vrlo visok rizik

Visok rizik

Umjeren rizik



UKUPNI RIZIK

Nizak rizik

Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje 

nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit.

Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju 

dobit.

Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih.

Mala Umjerena

Značajne

Umjerene


UKUPAN RIZIK - LEDOTUČA
	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	
	

	2
	Malene
	1 – 5
	
	

	3
	Umjerene
	5 – 15
	X
	

	4
	Značajne
	15 – 25
	
	X

	5
	Katastrofalne
	>25
	
	



KARTA RIZIKA 
KARTA PRIJETNJE

ANALIZA I ZAKLJUČCI RIZIKA OD LEDOTUĆE ZA OPĆINU LOVAS
Analizom matrica i karata rizika vidljivo je da je rizik od ledotuče u grupi prihvatljivih rizika. Bez obzira na matematičku prihvatljivost potrebno je aktivno raditi na zaštiti poglavito voćnjaka i poljoprivrednih nasada, jer štete mogu promijeniti razinu prihvatljivosti.
Zaključna ocjena o ugroženosti područja
Iako je tuča, u usporedbi s drugim atmosferskim pojavama, vrlo rijetka, ista je, uz sušu, najvjerojatnija. Prema karti raspodjela indeksa ugroženosti od pojave tuče sa štetom na branjenom području  Hrvatske 1981. – 2000. godine, na području Općine vjerojatnost za padanje tuče je velika. 

Tuča, čiji bi intenzitet imao karakteristike elementarne nepogode, prouzročila  bi najveće štete na  poljoprivrednim kulturama, voćarstvu, vinogradarstvu i šumarstvu, te manja oštećenja osobne imovine i infrastrukture.
5.7.3 EKSTREMNE TEMPERATURE
Kontekst
Toplinski val je prirodna pojava uzrokovana klimatskim promjenama, nastaje naglo i bez prethodnih najava.  Pojava toplinskog vala je jako zastupljena na ravničarskom području Slavonije, koje je u rizičnom periodu često i najtoplije područje Republike Hrvatske. Česti su i vjetrostaji pa nema hlađenja vjetrom.

Sukladno Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku prag pojave toplinskog vala je prekoračenje temperature od 30°C. Takve temperature su primjerene kasnom proljetnom i ljetnom periodu od 15. svibnja do 15. rujna. Pri tome se prosječno godišnje pojavljuje oko 13 dana s umjerenim, 9 dana s jakim i do 6 dana s ekstremnim toplinskim valom.
EKSTREMNE TEMPERATURE – učestalost i trajanje
	Vrsta pojave
	Temperaturni prag
	Učestalost
	Prosječno trajanje
	Maks. zabilježeno trajanje
	Razina rizika (1–5)

	Toplinski dan
	≥ 30 °C
	20–30 dana/god
	1–3 dana u nizu
	5 dana
	3

	Vrlo vrući dan
	≥ 35 °C
	5–10 dana/god
	1–2 dana
	3–4 dana
	4

	Toplinski val
	≥ 35 °C (≥3 dana)
	1–2× godišnje
	3–7 dana
	10 dana
	4

	Ekstremni toplinski val
	≥ 38 °C
	svake 3–5 god.
	2–5 dana
	7 dana
	5

	Hladni dan
	≤ 0 °C
	50–70 dana/god
	5–10 dana
	20 dana
	2

	Jaki mraz
	≤ −10 °C
	svake 2–3 god.
	2–5 dana
	7 dana
	3

	Ekstremni mraz
	≤ −20 °C
	svakih 8–10 god.
	1–3 dana
	3 dana
	3

	Hladni val
	≤ −10 °C (≥3 dana)
	svake 3–5 god.
	3–6 dana
	8 dana
	3


Ekstremne temperature i zdravstveni pokazatelji – procjena ugroženih
	Scenarij
	Trajanje
	Ugrožene skupine
	Procjena ugroženih (broj)
	Očekivane intervencije (broj)
	Hospitalizacije
	Smrtni ishodi (procjena)
	Razina rizika (1–5)

	Toplinski val ≥35 °C
	3–5 dana
	65+, kronični, radnici na otvorenom
	250–300
	30–60
	2–6
	0–2
	4

	Ekstremni toplinski val ≥38 °C
	5–7 dana
	65+, kardiovask., dijabetes
	300–350
	60–100
	5–15
	1–3
	5

	Hladni val ≤−10 °C
	3–6 dana
	65+, samačka kuć., loše grijanje
	200–250
	15–30
	2–5
	0–1
	3

	Ekstremni mraz ≤−20 °C
	1–3 dana
	65+, kronični
	150–200
	10–20
	1–3
	0–1
	3


Stupnjevi rizika od toplinskih valova za maksimalnu i minimalnu temperaturu zraka te za
biometeorološki indeks se izračunavaju za fiziološku ekvivalentnu temperaturu. Kritična temperatura (heat cut point) je temperatura iznad koje se pojavljuje povećana smrtnost, umjerena opasnost – smrtnost 5% viša od prosječne, velika opasnost – smrtnost 7,5% viša od prosječne i vrlo velika (ekstremna) opasnost – smrtnost 10% viša od prosječne. Navedene vrijednosti mogu se primijeniti za  cijelo kontinentalno područje  Republike Hrvatske a prikazane su sljedećom tablicom:
Prikaz graničnih temperatura za proglašenje prijetnje toplinskim valom
	Temperatura
	300
	33,70
	35,10
	37,10

	
	Kritična temperatura
	Umjerena opasnost
	Velika opasnost
	Vrlo velika opasnost

	Porast smrtnosti
	
	5%
	7,5%
	10%


Izvor: Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku
Ako temperatura premašuje postignutu granicu dulje od 4 dana podiže se stupanj rizika na višu razinu. DHMZ u navedenom razdoblju, stalno prati temperature i u slučaju kada postoji 70% vjerojatnost da temperatura prijeđe prag (oko 30,0°C), izvještava Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo o nastupanju toplinskog vala tj. da je dosegnut prag visokih temperatura.

Kako bi se smanjio rizik od opasnih posljedica Državni hidrometeorološki zavod upozorava stanovništvo na rizik toplinskog udara i način njegovog smanjenja izbjegavanjem izlaganja nepovoljnim klimatskim uvjetima.

Ekstremno visoke temperature imaju vrlo negativne učinke:

· na život i zdravlje ljudi jer prijete pojavom toplinskog šoka koji može kod ranjivih skupina izazvati i smrtne posljedice. Onemogućavaju hlađenje tijela što uzrokuje pregrijavanje do pojave opasnih temperatura za vitalne organe. Moguća je također i pojava sunčanice u slučaju izloženosti glave sunčanim zrakama.

· na gospodarstvo jer smanjuje učinke radnika, koji se moraju češće odmarati i ne mogu podnijeti fizičke napore. Razdoblje od 10 do 16 sati je vrlo nepovoljno za rad i mogući su gubici u bavljenju djelatnošću. Toplinski val neposredno oštećuje zelenu masu i plodove biljaka, te izrazito nepovoljno (kao i kod ljudi) djeluje na životinje, koje slabije napreduju, obolijevaju i ne daju očekivane proizvodne efekte.

· na društvenu stabilnost i politiku, jer se tijekom pojave ekstremnih temperatura preopterećuju sustavi opskrbe električnom energijom i vodom.
Najveći broj smrti događa se u prva dva dana nakon pojave visoke temperature i kada razdoblje „opasnih razina“ temperatura potraje dulje vrijeme. Analize praćenja smrtnosti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo pokazale su da se tijekom tjedna u kojem je  nastupio toplinski val, javlja višak smrtnih ishoda u odnosu na tjedne bez toplinskog ekstrema.

Promjene ekosustava uslijed povišenja temperatura nastaju i u međusobnim odnosima mikroorganizama s obzirom na novo klimatski promijenjeno okruženje. Posljedično je smanjen globalni prinos, dostupnost i cijene hrane uslijed temperaturnih promjena. 

Kod troškova, ali i glede ugrožavanja kritične infrastrukture, treba znati da se jako povećava potrošnja
električne energije, najviše za klima uređaje. Uglavnom se ovdje pokazalo kako iznad 30°C dolazi do
značajnijeg porasta opterećenja.


Prema autorima, iznad te temperature opterećenje raste na nivou države s koeficijentom 11,3 MW/°C (promatrano za radne dane). Ovi podatci su korisni kao pokazatelji dodatnog energetskog opterećenja prilikom primjene rashlađivanja organizma kod ugroženog stanovništva tijekom prijetnje i oboljevanja od toplinskog udara kad dolazi do zakazivanja termoregulacije, prestanka znojenja a unutarnja temperatura tijela se prilično poveća te se aktiviraju upalni kaskadni procesi i dolazi do vitalne ugroženosti ljudi s mogućim organskim zatajenjem. 

Jedinstvena komparativna tablica prirodnih prijetnji
	Prijetnja
	Učestalost
	Prosječno trajanje
	Zahvaćena površina / stanovništvo
	Prosječna šteta (€)
	Maks. zabilježena procjena (€)
	Indeks rizika (1–25)

	Suša
	svake 2–3 god.
	30–60 dana
	3.000–4.000 ha
	1,5 mil.
	2,5–3,0 mil.
	20

	Ledotuča (tuča)
	1× godišnje (lokalno)
	10–30 min
	800–2.500 ha
	400.000
	1,8–3,0 mil.
	16

	Toplinski val
	1–2× godišnje
	3–7 dana
	300+ osoba
	100.000
	300.000
	16

	Kasni mraz
	svake 3–4 god.
	1–3 dana
	600–1.000 ha
	200.000
	400.000
	14

	Oluja (100 km/h)
	1× godišnje
	1–3 h
	100+ objekata
	300.000
	1,0 mil.
	12

	Ekstremna kiša
	svake 2–4 god.
	24 h
	800–1.200 ha
	250.000
	600.000
	9

	Lokalna poplava
	svake 5–10 god.
	1–3 dana
	50–100 objekata
	200.000
	500.000
	6

	Ekstremni mraz (<−20 °C)
	svakih 8–10 god.
	1–3 dana
	1.000 ha
	300.000
	600.000
	8


OPIS SCENARIJA SA POSLIJEDICAMA / NAJGORI MOGUĆI 
	OPĆINA LOVAS
	Sjedište i adresa: 

	 ANALIZA I PROCJENA RIZIKA 

	Naziv scenarija
	TOPLINSKI VAL KOJI ZAHVAĆA JLS

	Grupa rizika
	EKSTREMNE VREMENSKE POJAVE

	Naziv rizika
	EKSTREMNE TEMPERATURE

	Osnovne karakteristike događaja
	Utjecaj na zdravlje stanovništva rizik od povećanja smrtnosti

	Opis scenarija
	Ekstremne temperature zraka mogu uzrokovati zdravstvene probleme i povećani broj

smrtnih slučajeva i stoga  predstavljaju javnozdravstveni problem. Očekuje se da bi zatopljenje uzrokovano klimatskim promjenama moglo povećati učestalost toplinskih valova. Osobito ugrožene skupine ljudi su mala djeca, kronični bolesnici, starije osobe te ljudi koji rade na otvorenom prostoru.

	Vrste opasnosti 
	Povećanje rizika smrtnosti ranjivih skupina

	Radijus /površina/prostor

ugroženosti 
	Cijelo područje JLS

	Opasnost od domino efekta /vezani rizici
	Kumulativni efekt veza sa demografskom strukturom

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/općine
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	Cijelo područje JLS

	Opasni događaji
	Ekstremne temperature zraka/ toplinski val

	Mogući parametri širenja /brzina/vrijeme
	Snaga toplinskog vala

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/općine
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	Cijelo područje JLS

	Opasnost po okoliš
	Da. Izložen biljni pokrov vodni resursi i tlo

	UČESTALOST
	1/20

	 PROCIJENJENE POSLJEDICE NA PODRUČJU SCENARIJA

	Broj osoba u području scenarija
	1003

	Posljedice po zdravlje i život ljudi
	Povećana smrtnost rizičnih skupina za 3-4%

	Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
	0

	Broj osoba koje bi se trebale skloniti  ili ostati u svom domu
	469

	Broj ugroženih stambenih jedinica
	0

	Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
	182

	UTJECAJ NA LJUDE
	0,2 %

	Broj stoke u području scenarija
	

	Ugroženi elementi okoliša u području plana
	Izložen biljni pokrov vodni resursi i tlo

	Ugrožena kritična infrastruktura u području scenarija
	Visoka opterećenost elektro, vodovodnih i medicinskih kapaciteta

	Ugrožena kulturna dobra u području scenarija
	ne

	Direktne štete
	0

	Indirektne štete
	0

	Trošak angažiranja sustava
	0

	Kritična infrastruktura šteta
	0

	Gospodarstvo šteta
	0

	Očekivane  materijalne štete ukupno
	0

	Opasnost od domino efekta u području scenarija
	Da veza sa demografskim rizicima dovodi do kumuliranja podataka

	Jesu li obaviještene susjedne općine/mjesta
	da


	OCJENA VJEROJATNOSTI POJAVE DOGAĐAJA
	
	

	Kategorija
	Kvalitativno
	Vjerojatnost/Frekvencija
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	
	
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	
	

	1
	Iznimno mala
	<1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe
	
	

	2
	Mala
	1 – 5 %
	1 događaj u 20 do 100 godina
	
	

	3
	Umjerena
	5 – 50 %
	1 događaj u 2 do 20 godina
	X
	

	4
	Velika
	51 – 98 %
	1 događaj 1 do 2 godine
	
	X

	5
	Iznimno velika
	>98%
	1 događaj godišnje ili češće
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na život i zdravlje ljudi
	
	

	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij % osoba JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	*< 0,001
	
	

	2
	Malene
	0,001 – 0,0046
	
	

	3
	Umjerene
	0,0047 – 0,011
	
	

	4
	Značajne
	0,012 – 0,035
	
	

	5
	Katastrofalne
	0,036>
	X
	X

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na gospodarstvo
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	
	

	2
	Malene
	1 – 5
	
	

	3
	Umjerene
	5 – 15
	X
	X

	4
	Značajne
	15 – 25
	
	

	5
	Katastrofalne
	>25
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije društvene stabilnosti i politike
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	
	

	2
	Malene
	1 – 5
	
	

	3
	Umjerene
	5 – 15
	X
	

	4
	Značajne
	15 – 25
	
	X

	5
	Katastrofalne
	>25
	
	


[image: image20.wmf]PRILOG - MATRICA RIZIKA

Rizik: EKSTREMNE TEMPERATURE

Naziv scenarija: NAJGORI MOGUĆI

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Katastrofalne

5

X

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

Značajne

4

Značajne

4

Značajne

4

Umjerene

3

Umjerene

3

X

Umjerene

3

X

Malene

2

Malene

2

Malene

2

Neznatne

1

Neznatne

1

Neznatne

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Katastrofalne

5

O

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

Značajne

4

Značajne

4

Značajne

4

O

Umjerene

3

Umjerene

3

O

Umjerene

3

Malene

2

Malene

2

Malene

2

Neznatne

1

Neznatne

1

Neznatne

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Umjerena

Značajne

Umjerene

Malene

Neznatne

Katastrofalne

2

3

Iznimno mala

Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim 

situacijama.

Vrlo visok rizik

Visok rizik

Umjeren rizik

Mala

Nizak rizik

Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje 

nepraktično ili troškovi uvelike premašuju 

dobit.

Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi 

premašuju dobit.

Dodatne mjere nisu potrebne, osim 

uobičajenih.













O









UKUPNI RIZIK

1

















Velika

4

5

Vjerojatnost

Posljedice

1

2

3

4

5

Velika

Iznimno velika











Iznimno velika

Iznimno velika





X







Vjerojatnost

Vjerojatnost

Vjerojatnost

Iznimno mala

Mala

Umjerena

Velika

Iznimno velika

Iznimno mala

Mala

Umjerena

Velika

Iznimno velika

Iznimno mala

Mala

Umjerena

Iznimno mala

Mala

Umjerena

Posljedice

Vjerojatnost

Velika

Mala

Umjerena

Velika

Iznimno velika

Iznimno mala

Posljedice

Gospodarstvo

Društvena stabilnost i politika

Posljedice

Posljedice

Posljedice

Život i zdravlje ljudi

Vjerojatnost

Društvena stabilnost i politika

Gospodarstvo

Život i zdravlje ljudi

Velika

Iznimno velika

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala

Mala

Umjerena


UKUPAN RIZIK - EPIDEMIJA
	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	X
	X

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	 


KARTA RIZIKA
KARTA PRIJETNJE

ANALIZA I ZAKLJUČCI RIZIKA OD EKSTREMNIH TEMPERATURA ZA OPĆINU LOVAS
Svake  godine,  toplina  ugrožava  zdravlje  mnogih  ljudi,  osobito starije  stanovnike. Toplinski valovi predstavljaju opasnost za stanovništvo uzrokujući i povećanu smrtnost.

Ekstremni događaji poput vrućih dana, tropskih noći postaju učestaliji i vjerojatno će se pojavljivati čak i češće u budućnosti

6. MATRICE RIZIKA S USPOREĐENIM RIZICIMA
Tablica  rizika s uspoređenim rizicima
	Red. broj
	Prijetnja
	Iznimno mala
	Mala
	Umjerena
	Velika
	Iznimno velika

	1.
	DEMOGRAFIJA
	
	
	
	
	X O

	2.
	POPLAVA
	
	
	O X
	
	

	3.
	POTRES
	
	
	O
	X
	

	4.
	TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE
	
	X
	O
	
	

	5.
	EPIDEMIJE
	
	
	
	XO
	

	6.
	SUŠA
	
	
	
	XO
	

	7.
	NISKE TEMPERATURE
	
	
	XO
	
	

	8.
	LEDOTUČA
	
	
	X
	O
	

	9.
	EKSTREMNE TEMP.
	
	
	
	X O
	


X- VJEROVATNI NEŽELJENI DOGAĐAJ

O- NAJGORI MOGUĆI NEŽELJENI DOGAĐAJ
	Red. broj
	Prijetnja
	POSLJEDICE
	VJEROJATNOST

	
	
	Katastrofalne
	značajne
	umjerene
	malene
	neznatne
	Iznimno mala
	Mala
	Umjerena
	Velika
	Iznimno velika

	1.
	DEMOGRAFIJA
	O
	
	
	
	
	
	
	O
	
	

	2.
	POPLAVA
	
	O
	
	
	
	
	O
	
	
	

	3.
	POTRES
	
	
	O
	
	
	O
	
	
	
	

	4.
	TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE
	
	
	O
	
	
	
	O
	
	
	

	5.
	EPIDEMIJE
	
	O
	
	
	
	
	
	O
	
	

	6.
	SUŠA
	
	O
	
	
	
	
	
	O
	
	

	7.
	NISKE TEMPERATURE
	
	
	O
	
	
	
	
	O
	
	

	8.
	LEDOTUČA
	
	O
	
	
	
	
	O
	
	
	

	9.
	EKSTREMNE TEMP.
	
	O
	
	
	
	
	
	
	O
	


Matrica rizika s uspoređenim rizicima NAJGORI NEŽELJENI DOGAĐAJ
	
	Vrlo visok rizik
	Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama

	
	Visok rizik
	Nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit

	
	Umjeren rizik
	Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju dobit

	
	Nizak rizik
	Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih


Matrica rizika s uspoređenim rizicima NAJGORI NEŽELJENI

	Katastrofalne
	5
	POSLJEDICE
	
	
	O-DEMOGRAFIJ
	
	

	Značajne
	4
	
	O- POTRES
	O- POPLAVA

O- LEDOTUČA


	O- SUŠA

O EPIDEMIJE


	O-EKSTREMNE

TEMPERATURE
	

	Umjerene
	3
	
	
	O- TEH-TEH

	O- NISKE TEMPERATURE
	
	

	Malene 
	2
	
	
	
	
	
	

	Neznatne
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VJEROJATNOST

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	Iznimno mala
	Mala
	Umjerena
	Velika
	Iznimno velika


REDOSLIJED RIZIKA SUKLADNO ANALIZI RIZIKA

	R.B.
	PRIJETNJA
	KRATAK OPIS SCENARIJA
	UTJECAJ NA DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI
	PREVENTIVNE MJERE
	MJERE ODGOVORA

	1.
	demografija
	Gubitak primarno radno sposobnog i reproduktivnog dijela stanovništva. Podizanje prosječne starosti naselja u općini
	Nedostatak radne snage, smanjena mogućnost formiranja gotovih snaga, povećana potreba za pomoć drugih
	Zajednička aktivnost svih subjekata do uključivo državu. samo koordinirana aktivnost može dati rezultat
	Sve mjere svih razina. Proces zahtjeva dugoročno planiranje

	2.
	Ekstremne temperature 
	Visoke temperature u ljetnom periodu dovode do povećane evaporacije vlage iz tla, povećanje potrošnje vode iz vodovodnih sustava, dodatno opterećenje elektro sustava, te bitno utječu na radnu sposobnost stanovništva, sa elementima ugrožavanje zdravlja 
	Ugroženo zdravlje populacije stanovništva, povećano opterećenje komunalnih sustava
	kontinuirano praćenjem vremenskih prognoza i informacija sustava zdravstva
	osigurati dovoljne količine pitke vode
 u slučaju većih nestašica vode provoditi organiziranu uštedu. Aktivnost općine isključivo na zahtjev nadležnih službi

	3.
	suša
	Duži sušni period uništio veći dio poljoprivrednih kultura na području općine.
	Uništena proizvodnja hrane za ljude i stoku
	nepogoda koja najviše ugrožava Općinu

nemoguće parcijalno riješenje bez ozbiljnijeg projektnog zahvata

nužna pomoć ostalih subjekata države (ugrožena direktno proizvodnja hrane)


	osigurati dovoljne količine pitke vodeu slučaju večih nestašica vode provoditi organiziranu uštedu provođenejm redukcija pojačano držati u  pripravnosti hitne službe



	
	Epidemije i pandemije
	Virus gripe dovodi do epidemije na području županije. Aktivnosti na kontroli i suzbijanju epidemije provodi Javno Zdravstvo sa medicinskim sustavom. Dolazi do povećanog broja bolovanja i izostanka dijece iz obrazovnog ciklusa


	Ugroženo zdravlje populacije stanovništva
	Edukacija stanovništva
 pouzdan sustav pravovremenog izvješćivanja


	Službe u potpunosti provode sve predviđene mjere. Aktivnost općine isključivo na zahtjev nadležnih službi

	
	Niske temperature
	Duži period niske jutarnje temperature, mraz uništio veći dio poljoprivrednih kultura, voćke u cvatu,vinogradi rano povrće i ostale rane proljetne kulture na području općine
	ugrožena poljoprivredna proizvodnja
	kontinuirano praćenje vremenskih prognoza  
	nije ugroza koja u bitnome otežava funkcioniranje Općine



	4.
	Poplava izlijevanjem kopnenih vodenih tijela
	Zbog visokog vodostaja Dunava i vodnog vala dolazi do nemogućnosti odvoda vode iz kanalskog sustava što dovodi do mjestimičnog plavljenja dijela općine. Djelomično uništene poljoprivredne površine, jednogodišnji nasadi, dio kanalske mreže, poljski putovi. Plavljenje dijela naselja opatovac Dunavom, plavljenje dijelova općine uzrokovano visokim   vodostajem Dunava
	Poplava dijela općine
	aktivnije urediti sustav kanalske mreže, te eventualne neuralgične točke ukloniti iz sustava

osigurati stalnu i aktivnu suradnju sa VGI radi pravovremenog informiranja

	u prostorima lokalnog DVD-a osigurati skladišni prostor sa 5000 vreća a sa VGI deponiju pijeska na prikladnom mjestu



	
	ledotuča
	Ledonosni oblaci zahvatili cijelo područje općine u periodu bujne vegetacije te potpuno uništili biljni pokrov, poljoprivredne nasade.
	Uništena proizvodnja hrane za ljude i stoku
	Pravovremeno informiranje vlasnika voćnjaka i poljoprivrednih površina

izvor meteorološka postaja Gradište

uključivanje u sustav protugradne obrane (agregati i raketni sustavi)

poticanje mrežne zaštite voćarima i vinogradarima


	rješenje zahvaća širi prostor, te je nužna suradnja i drugih subjekata (zaštita proizvodnje hrane)



	5.
	potres
	Potres proširen iz jednog od mogućih epicentara, primarno u BiH. Potresni val zahvaća cijelo područje općine i prema postojećim podacima Čestine, učestalosti moguće je kao najgoru varijantu očekivati potres 7 stupnjeva po MKS-u. Ovaj potres nije iz grupe razornih ali je , obzirom na povratni period 200 godina jedino moguć sa intenzitetom od 7 stupnjeva MKS-a
	oštećenje stambenih objekata
	Obavljati sustavnu edukacija stanovništva, uključujući djecu već od predškolske dobi, podučavajući ih o svim aspektima potresa.


	Općina s vlastitim snagama u potpunosti ne može odgovoriti na eventualnu ugrozu.




7. ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine provodi se kroz područje preventive i područje reagiranja, a ocjenjuje se tabličnim prikazom spremnosti sustava civilne zaštite i zaključcima.
Jedinstvena tablica – stanje sustava civilne zaštite
	Područje
	Pokazatelj
	Vrijednost
	Procjena spremnosti (1–5)
	Ključna napomena

	Ustroj
	Stožer CZ
	7–9 članova
	4
	Formalno ustrojen

	
	Povjerenici CZ
	2–4
	3
	Ograničena terenska pokrivenost

	Operativne snage
	DVD
	25–30 (15–20 operativno)
	5
	Nositelj sustava

	
	Postrojba CZ
	15–25 (10–15 aktivno)
	3
	Oprema osnovna

	
	Ukupno raspoloživo ljudstvo (24 h)
	40–60
	3
	Nedostatak za 72 h

	Materijalno-tehnička oprema
	Vatrogasno vozilo
	1
	4
	Ključni resurs

	
	Pumpe (vatrog./potopne)
	6–8
	4
	Dovoljno za lokalno

	
	Agregati >5 kW
	5–8
	3
	Nedostatno za veći događaj

	
	Radio stanice
	6–10
	3
	Ograničena mreža

	Smještaj i logistika
	Kapacitet privremenog smještaja
	230–360 osoba
	3
	Ovisi o grijanju/hladjenju

	
	Kapacitet pripreme hrane
	1.200–1.800 obroka/dan
	4
	Dovoljno lokalno

	Infrastruktura
	Vodospremnik
	1 (≈ 500 m³)
	4
	Jedna kritična točka

	
	Trafostanice
	4
	4
	Nadzemna mreža ranjiva

	
	Kanalizacija
	<20 % pokrivenost
	2
	Slaba razvijenost

	Sustav uzbunjivanja
	Sirena
	1
	3
	Ograničen doseg

	Planovi i dokumenti
	Procjena rizika i plan djelovanja
	Usvojeni
	4
	Potrebna redovita revizija

	Ukupna procjena sustava
	–
	–
	3/5
	Dovoljno za manje i srednje incidente


PODRUČJE PREVENTIVE
Jedinstvena tablica – preventivne mjere
	Područje rizika
	Preventivna mjera
	Procjena ulaganja (€)
	Očekivano smanjenje štete (%)
	Porast razine spremnosti (1–5)
	Prioritet

	Suša
	Sustav navodnjavanja (500 ha)
	1.500.000–2.000.000
	30–50 %
	+1
	1

	Ledotuča
	Protugradne mreže (voćnjaci 50 ha)
	400.000–600.000
	60–80 %
	+1
	2

	Toplinski val
	Registar rizičnih osoba + rashladni centar
	20.000–40.000
	40–60 % zdravstvenih posljedica
	+1
	1

	Nestanak struje
	Nabava 5 dodatnih agregata (20–40 kW)
	50.000–80.000
	50 % prekida kritičnih funkcija
	+1
	1

	Potres
	Procjena statike javnih objekata + sanacija
	100.000–300.000
	20–40 % štete
	+1
	3

	Poplava (lokalna)
	Redovito čišćenje kanala (godišnje)
	10.000–15.000
	30–50 % štete
	+0,5
	2

	Oluja
	Uklanjanje rizičnih stabala
	5.000–10.000
	20–30 % materijalne štete
	+0,5
	2

	Epidemije
	Plan cijepljenja + komunikacijski plan
	5.000–15.000
	30–50 % oboljelih
	+0,5
	2

	Sustav uzbunjivanja
	Dodatna sirena + SMS obavijesti
	15.000–25.000
	20–30 % brža reakcija
	+0,5
	2

	Obuka operativnih snaga
	Godišnja terenska vježba
	5.000–10.000
	20 % učinkovitija intervencija
	+0,5
	1


	LOVAS
	Vrlo niska spremnost
	Niska spremnost
	Visoka spremnost
	Vrlo visoka spremnost

	
	4
	3
	2
	1

	Usvojenost strategija,normativna uređenost, te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite
	
	
	x
	

	Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
	
	x
	
	

	Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela
	
	x
	
	

	Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta
	
	
	x
	

	Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive
	
	x
	
	

	Baze podataka
	
	
	x
	

	Područje preventive - ZBIRNO
	
	
	x
	


Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenosti procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite

Općina je 2019.g. sukladno tada važećim propisima usvojila Procjenu rizika od velikih nesreća i katastrofa za područje Općine, te Plan civilne zaštite i Plan djelovanja civilne zaštite za područje Općine.
Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rad te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite (“Narodne novine” broj: 37/16. i 47/16.)
osnovan je Stožer civilne zaštite, postrojba civilne zaštite opće namjene, te su imenovani povjerenici civilne zaštite. Načelnik  Općine je svojom Odlukom odredio operativne snage sustava civilne zaštite i pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine. 
Izrađeni su i usvojeni godišnji plan razvoja sustava kao i smjernice za razvoj sustava za četverogodišnje razdoblje, te je analizirano stanje sustava u prethodnom razdoblju. U Proračunu su predviđena financijska sredstva za razvoj sustava civilne zaštite. 
Sustav ranog upozoravanja

Općina razmjenjuje podatke s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Vukovar, te će jedna i druga strana biti pravovremeno obaviještena o nastupanju prijetnje koja može izazvati veliku nesreću. Vatrogasne postrojbe s područja Općine obavještavaju izvršno tijelo o intervencijama, posebno o onima koje uključuju opasne tvari.

Naselja Općine su pokrivena sirenama (zgrade DVD-a) kojima se može objaviti opasnost. Međutim, nedostatak je što  stanovništvo ne prepoznaje znakove opasnosti koji se  daju putem sirena, te je uz zvučno upozorenje potrebno putem medija i sredstava javnog informiranja na najbrži mogući način davati i pojašnjenja stanovništvu o vrsti opasnosti i mjerama koje se moraju provesti.

Organizaciji upozoravanja osoba s posebnim potrebama trenutno nije na potrebnom nivou. Prilikom izrade novog plana djelovanja civilne zaštite u dijelu upozoravanja potrebno je sačiniti operativne postupkovnike, kako bi se osiguralo da informacije upozorenja na primjeren način dođu i do tih kategorija građana. 

Kako bi se stanje sustava u ovome segmentu podiglo na višu razinu potrebno je zahtijevati od posjednika opasnih tvari postavljanje sirena za slučaj nesreće s izvan lokacijskim posljedicama.

Stanje svijesti pojedinaca i odgovornih tijela

Prilikom donošenja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša predstavničko tijelo Općine i Stožer su raspravljali o prioritetnim prijetnjama, područjima ugrožavanja, posljedicama koje mogu navedene prijetnje izazvati, te su razmatrali mjere odgovora na iste.

Nezadovoljavajuća je informiranost stanovništva o mogućim posljedicama neželjenih događaja, te educiranost za provođenje mjera samopomoći i uzajamne pomoći. U cilju otklanjanja nedostataka potrebno je planirati financijska sredstva za provođenje aktivnosti (tribine, edukativne radionice i sl.), radi informiranja stanovništva i podizanja svijesti o potrebi provođenja potrebnih preventivnih mjera i boljeg razumijevanja potrebe podizanja spremnosti reakcije na konkretnu opasnost.

Posebno treba obratiti pozornost na spremnost sustava za provođenje ovih mjera u objektima u kojima se okuplja velik broj osoba.

Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja,
planskog korištenja zemljišta
Općinsko vijeće je usvojilo Prostorni plan kojim su definirane poljoprivredne
površine, šumska područja, način odvodnje zaobalnih voda, način zaštite od otvorenih vodenih tijela, bujičnih voda, te se isti redovno ažurira. Pri izradi Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša izrađeni su posebni zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja u kojima su propisani uvjeti koji osiguravaju povećanu otpornost izgrađenih građevina na prioritetne prijetnje.


U planovima je potrebno naglasiti u kojim područjima zaštita nije djelotvorna (indundacijska područja, aktivna klizišta, područja s teškim posljedicama kod tehničko-tehnološke nesreće), te ih treba izostaviti kao građevinske zone u urbanističkim planovima naselja i gospodarstva. 

Također je potrebno ustanoviti evidenciju o broju nelegalnih objekata u područjima prioritetnih ugrožavanja koji imaju dvojbenu otpornost na posljedice djelovanja tih prijetnji.
Ocjena fiskalne situacije i njene perspektive.
Općina je u svom Proračunu predvidjela financijska sredstva za realizaciju preventivnih mjera. Predviđena su sredstva za razvoj, opremanje i osposobljavanje snaga civilne zaštite, te za tekuće donacije operativnim snagama civilne zaštite na području Općine.


U sljedećem proračunskom razdoblju Općina bi trebala predvidjeti financijska sredstva za provedbu mjera reagiranja u slučaju prijetnje velikom nesrećom, te eventualni povrat u funkciju ugroženog područja.

Ocjena baze podataka
Općina je sukladno važećim pozitivnim pravnim propisima ustrojila bazu podataka o
pripadnicima operativnih snaga s područja Općine. Uredno se vodi evidencija o elementarnim nepogodama i nastalih štetama uslijed navedenih.


Kako bi se ova kategorija podigla na još višu razinu potrebno je ustrojiti i uredno voditi bazu podataka o otkazima kritične infrastrukture na području Općine.
Zbirna ocjena spremnosti Općine u području preventive - visoka spremnost. 

Zbirna ocjena spremnosti je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija u području preventive zaokružena na najbliži cijeli broj.

PODRUČJE REAGIRANJA

	Faza reagiranja
	Aktivnost
	Nositelj
	Vrijeme aktivacije
	Raspoloživo ljudstvo
	Kapacitet / učinak
	Razina spremnosti (1–5)

	Uzbunjivanje
	Aktivacija Stožera CZ
	Načelnik / Stožer
	0–1 h
	7–9
	Koordinacija
	4

	
	Aktivacija DVD
	Zapovjednik DVD
	0–1 h
	15–20
	Prva intervencija
	5

	
	Uzbunjivanje stanovništva (sirena/SMS)
	CZ
	<1 h
	–
	Pokrivenost naselja
	3

	Spašavanje
	Gašenje / tehnička intervencija
	DVD
	1–6 h
	15–20
	3–5 lokacija
	4

	
	Evakuacija ugroženih
	CZ + DVD
	2–12 h
	10–15
	50–100 osoba
	3

	
	Potraga i spašavanje (uz ispomoć)
	Regionalne snage
	6–24 h
	5–10 (poziv)
	Specijalizirane akcije
	4

	Zdravstvena zaštita
	Hitna medicinska pomoć
	Regionalno
	1–3 h
	1 tim
	1–3 hitna slučaja
	4

	
	Praćenje ranjivih (65+)
	CZ
	6–24 h
	5–10
	70–150 osoba
	3

	Logistika
	Privremeni smještaj
	Škola / dom
	6–24 h
	10
	230–360 osoba
	3

	
	Priprema hrane
	Kuhinja + DVD
	12–24 h
	6–8
	1.200–1.800 obroka/dan
	4

	
	Opskrba vodom (cisterne)
	OPG + DVD
	12–24 h
	5–10
	50–100 m³/dan
	3

	Tehnička potpora
	Agregati (kritični objekti)
	DVD
	2–6 h
	3–5
	5–8 objekata
	3

	
	Uklanjanje prepreka (mehanizacija)
	OPG
	6–24 h
	10–15
	3–5 lokacija
	3

	Komunikacija
	Koordinacija sa županijom
	Stožer
	kontinuirano
	–
	Vanjska pomoć
	4


	LOVAS
	Vrlo niska spremnost
	Niska spremnost
	Visoka spremnost
	Vrlo visoka spremnost

	
	4
	3
	2
	1

	Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta
	
	
	x
	

	Spremnost operativnih kapaciteta
	
	
	x
	

	Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanje komunikacijskih kapaciteta
	
	x
	
	

	Područje reagiranja - ZBIRNO
	
	X
	
	


Jedinstvena tablica – reagiranje po sektorima
	Sektor
	Nadležni nositelj
	Aktivacija (h)
	Ljudstvo (24 h)
	Ključni resursi
	Kapacitet djelovanja
	Održivo bez ispomoći

	Zapovijedanje i koordinacija
	Stožer CZ
	0–1
	7–9
	Komunikacija, planovi
	Koordinacija svih službi
	72 h

	Vatrogastvo i tehničke intervencije
	DVD
	0–1
	15–20
	Navalno vozilo, 6–8 pumpi
	3–5 lokacija istodobno
	48 h

	Civilna zaštita (opća namjena)
	Postrojba CZ
	1–3
	10–15
	Osnovna oprema
	Evakuacija 50–100 os.
	48 h

	Zdravstvo
	Hitna medicinska pomoć (regionalno)
	1–3
	1 tim
	Vozilo + medic. oprema
	1–3 hitna slučaja
	24 h

	Socijalna skrb
	CZ + općina
	6–12
	5–10
	Registar ranjivih
	70–150 osoba
	72 h

	Smještaj i prehrana
	Škola / DVD
	6–24
	10
	230–360 ležajeva; 1.200–1.800 obroka/dan
	Zbrinjavanje do 35 % stanovništva
	72 h

	Opskrba vodom
	OPG + DVD
	6–24
	5–10
	Cisterne 3–10 m³
	50–100 m³/dan
	48 h

	Energetika (kritični objekti)
	DVD + distributer
	2–6
	3–5
	5–8 agregata
	5–8 objekata
	24–48 h

	Promet i mehanizacija
	OPG + komunalno
	6–24
	10–15
	Traktori, rovokopač
	3–5 zapreka
	48 h

	Komunikacija i uzbunjivanje
	CZ
	0–1
	2–4
	Sirena, mobiteli
	Pokrivenost naselja
	72 h

	Javna sigurnost
	Policija (regionalno)
	1–3
	1–2 ophodnje
	Vozila
	Regulacija i sigurnost
	24 h


Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

Načelnik Općine je upoznat sa svojim ovlastima i odgovornostima za pravodobnu primjenu odgovarajućih mjera u slučaju nastupajuće prijetnje velikom nesrećom kao i resursima koji mu stoje na raspolaganju u provedbi istih. Načelnik poznaje prioritetne prijetnje i moguće neželjene posljedice istih. Stožer civilne zaštite je također upoznat s gore navedenim pitanjima. Osobni ustroj Stožera je takav da jamči mogućnost imenovanja terenskog koordinatora za svaku od prioritetnih prijetnji.

Da bi ova kategorija bila ocjenjena višom ocjenom načelnik Općine treba odrediti osobu koja će u opisu poslova imati vođenje baze podataka i operativnu/administrativnu pripremu za djelovanje operativnih snaga pri povećanoj prijetnji rizika nastanka velike nesreće.

Spremnost operativnih kapaciteta

Stožer civilne zaštite

	Stožer civilne zaštite
	Po ustroju
	Popunjeno

	
	8
	8


Izvor: upravni odjel Općine
Načelnik Općine i stožer civilne zaštite najvažnije su karike u planiranju provođenja aktivnosti  na zaštiti i spašavanju i otklanjanju posljedica. Zato je bitno nastaviti osposobljavanje za brzo i adekvatno reagiranje u procesu procjene situacije, donošenja odluke o namjenskoj organizaciji snaga i njihovom aktiviranju. Edukacijom i vježbovnim aktivnostima isto treba usvojiti standardne operativne postupke za svaki od razvijenih scenarija u Procjeni rizika. 
Povjerenici civilne zaštite i teklići

	Redni broj
	Naselje
	Povjerenici CZ
	Teklići

	
	
	Planirano
	Popunjeno
	Planirano
	Popunjeno

	1.
	Lovas
	3
	3
	2
	2

	2.
	Opatovac
	3
	3
	
	


Izvor: upravni odjel Općine
Povjerenici civilne zaštite imaju veoma velik značaj u osiguranju koordinacije aktivnosti na području svoje odgovornosti. Zbog toga njihovoj edukaciji treba posvetiti posebnu pažnju, jer će u protivnom organizacija prikupljanja podataka o stanju na terenu, informiranje stanovništva, provođenje naređenih mjera radi normalizacije stanja i kontrola provođenja istih biti dovedena u pitanje.
Vatrogasna postrojba je adekvatno popunjena i materijalno-tehnički opremljena. Ljudstvo posjeduje odgovarajuću stručnost za izvršavanje namjenskih zadaća, te predstavljaju najznačajniji dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine.
Tim civilne zaštite opće namjene
	Redni broj
	Dužnost
	Po ustroju
	Popunjeno

	1.
	Zapovjednik postrojbe
	1
	1

	2.
	Zamjenik zapovjednika
	1
	1

	4.
	Voditelj  operativne skupine
	2
	2

	6.
	Članovi skupine
	18
	18

	
	Ukupno
	22
	22


Izvor: upravni odjel Općine
Tim civilne zaštite opće namjene potrebno je opremiti sukladno pravilniku o ustroju, popuni i mobilizaciji postrojbi civilne zaštite. 
Izuzetno je bitno da operativne snage sustava civilne zaštite Općine izrade standardne operativne postupke za svaku brzo djelujuću prijetnju velikom nesrećom.

Kapaciteti pravnih i fizičkih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
	Kategorija subjekta
	Broj subjekata
	Ljudstvo
	Ključna oprema / kapacitet
	Operativni kapacitet (24 h)

	Poljoprivredna gospodarstva (OPG)
	≈ 150
	≈ 200
	20–30 traktora, 5–8 cisterni
	Transport, logistika

	Građevinski obrti
	5–10
	20–30
	rovokopač, utovarivači
	Uklanjanje ruševina

	Prijevozničke usluge
	5–6
	10–15
	kamioni, kombiji
	Evakuacija / prijevoz

	Komunalna služba
	1
	5–8
	kamion, alat
	Održavanje infrastrukture

	Trgovački objekti
	2–3
	10–15
	zalihe hrane
	3–5 dana opskrbe

	Ugostiteljski objekti
	1–2
	5–8
	kuhinja
	300–500 obroka/dan

	Osnovna škola
	1
	15–20
	dvorana, kuhinja
	smještaj 150–200

	Vatrogasno društvo (DVD)
	1
	25–30
	vozila, pumpe
	3–5 intervencija

	Vjerski objekti
	1–2
	2–4
	prostor
	prihvat 30–40 osoba

	Privatni iznajmljivači / kuće
	≈ 20
	–
	smještaj
	50–100 osoba


Ukupni procijenjeni kapacitet
	Pokazatelj
	Procjena

	Raspoloživo ljudstvo (izvan operativnih snaga)
	60–100

	Vozila i mehanizacija
	30–40

	Kapacitet privremenog smještaja
	230–360 osoba

	Kapacitet pripreme hrane
	1.200–1.800 obroka/dan

	Maks. logistički kapacitet (24 h)
	srednji događaj


Popis plovila vk

	
	UKUPNO
	NOSIVOST/KG/
	OSOBA
	NAPOMENA

	RAZNA
	45
	24000
	280
	


Izvor: Policijska uprava VSŽ
Pravne osobe na području Općine osposobljene su u okviru osnovne djelatnosti za rad na sredstvima koja imaju na raspolaganju. Za podizanje njihove spremnosti u provođenju aktivnosti u zaštiti i spašavanju, u fazi organizacijskih priprema istima je potrebno dostaviti izvode iz plana djelovanja civilne zaštite sa popisom zadaća koje će provoditi i snagama koje moraju pripremiti (sukladno svojim kapacitetima), kako bi iste na svojoj razini mogli poduzeti mjere kojima će učinkovito odgovoriti na zahtjeve Općine. 
Pregled kapaciteta za sklanjanje i zbrinjavanje prikazan je u točki 1.3.5. Procjene.
Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanje komunikacijskih kapaciteta

Općina ne posjeduje adekvatna prijevozna sredstva za prijevoz operativnih snaga na eventualno ugrožena područja, ali u kratkom vremenu može osigurati prijevoz, angažirajući privatne ili javne autoprijevoznike.

Sustav veza na razini Općine ne postoji. Veza je oslonjena samo na telefonsku vezu (fiksnu i mobilnu) što se u slučaju pada navedenih sustava može negativno odraziti na operativnu sposobnost raspoloživih kapaciteta.

Zbirna ocjena spremnosti Općine u području reagiranja - niska spremnost. 
Jedinstvena tablica – razina spremnosti sustava
	Sektor / područje
	Ljudstvo
	Oprema
	Organizacija
	Održivost 72 h
	Ukupna razina (1–5)

	Zapovijedanje (Stožer CZ)
	4
	3
	4
	4
	4

	Vatrogastvo (DVD)
	4
	4
	4
	3
	4

	Civilna zaštita (opća namjena)
	3
	3
	3
	2
	3

	Zdravstvena potpora (regionalna)
	3
	4
	3
	2
	3

	Smještaj i prehrana
	3
	4
	3
	3
	3–4

	Energetska otpornost (agregati)
	2
	3
	3
	2
	3

	Vodoopskrba
	3
	4
	3
	3
	3–4

	Komunikacija i uzbunjivanje
	3
	3
	3
	3
	3

	Promet i mehanizacija
	3
	3
	3
	3
	3

	Epidemiološka spremnost
	3
	3
	3
	3
	3

	Prevencija i edukacija
	3
	2
	3
	3
	3


SPREMNOST SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
	LOVAS
	Vrlo niska spremnost
	Niska spremnost
	Visoka spremnost
	Vrlo visoka spremnost

	
	4
	3
	2
	1

	Područje preventive - ZBIRNO
	
	
	x
	

	Područje reagiranja - ZBIRNO
	
	X
	
	

	Sustav civilne zaštite - ZBIRNO
	
	X
	
	


Zaključna ocjena spremnosti sustava civilne zaštite Općine – niska spremnost

Zaključna ocjena spremnosti sustava civilne zaštite je  prosječna ocjena ocijenjenih područja preventive i područja reagiranja zaokružena na najbliži cijeli broj.

Analizom tabelarnog pregleda Općina jasno može vidjeti smjerove koje treba usvojiti u daljnjem razvoju sustava civilne zaštite.

Od bitnih zaključaka važno je istaknuti:

·  iznaći dodatna financijska sredstva za opremanje 

·  naredni period bitno i potrebno posvetiti edukaciji stožera i dijela zapovjednog kadra

 u gotovim snagama općine

·  raditi na što kvalitetnijoj bazi podataka i ažurnosti iste

·  u suradnji sa Županijom i Područnim Uredom ZiS-a utvrditi mogući i kompatibilan

 sustav veza

Prijedlozi :

· iskoristiti organizirane cjeline- udruge za dodatne snage sustava CZ

· osigurati što bolju koordinaciju i suradnju među dijelovima operativnih snaga, primarno zapovjednog kadra.

· dio vatrogasaca koji nemaju položen vatrogasni ispit a organizirana su cjelina, spajanjem sa timom CZ opće namjene postići bolju operativnost tima i u tom smjeru raditi na opremanju i standardizaciji opreme
8. VREDNOVANJE RIZIKA

Vrednovanje rizika posljednji je korak u procesu procjene rizika te predstavlja osnovu za odabir mjera obrade rizika odnosno vodi prema izradi javnih politika za smanjenje rizika od velikih nesreća.

Vrednovanje rizika je proces uspoređivanja rezultata analize rizika s kriterijima i provodi se uz primjenu ALRAP načela (As Low As Reasonably Practicable). Rizici se razvrstavaju u tri razreda:

1. Prihvatljive
Prihvatljivi rizici su svi niski, za koje uz uobičajene nije potrebno planirati poduzimanje dodatnih mjera.
2. Tolerantne
Tolerantni rizici su svi:

· Umjereni koji se mogu prihvatiti iz razloga što troškovi smanjenja rizika premašuju korist/dobit i

· Visoki koji se mogu prihvatiti iz razloga što je njihovo umanjivanje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju korist/dobit.
3. Neprihvatljive
Neprihvatljivi rizici su svi vrlo visoki koji se ne mogu prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama.

Svrha vrednovanja rizika je priprema podloga za odlučivanje o važnosti pojedinih rizika, odnosno da li će se rizik prihvatiti ili će trebati poduzimati određene mjere kako bi se sukcesivno umanjio. U procesu odlučivanja o daljnjim aktivnostima po specifičnim rizicima koriste se analize rizika i scenariji koji su sastavni dio Procjene. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalno odlučuju što je prihvatljivo, a što nije, drugim riječima JLP(R)S su te koje će odlučiti što su odlučujući faktori pri odabiru prioritetnih rizika.
	Najgori mogući

	

	

	

	


ALARP NAČELA
         [image: image21.jpg]






9. POPIS SUDIONIKA IZRADE PROCJENE RIZIKA ZA POJEDINE RIZIKE

Popis sudionika sačinjen je na temelju Odluke Općine o formiranju stručnog tima za izradu Procjene rizika. Odluka je sastavni dio mape temeljnih dokumenata.

	RIZIK
	NOSITELJ
	KOORDINATOR
	IZVRŠITELJI
	KONZULTANT

	DEMOGRAFIJA
	
	PAVE MEDVED
	
	BRANITELJSKA ZADRUGA „AKTIVAN ŽIVOT“

	EKSTREMNE VREMENSKE POJAVE
	
	PAVE MEDVED
	
	BRANITELJSKA ZADRUGA „AKTIVAN ŽIVOT“

	SUŠA
	
	PAVE MEDVED
	
	BRANITELJSKA ZADRUGA „AKTIVAN ŽIVOT“

	EPIDEMIJE
	
	PAVE MEDVED
	
	BRANITELJSKA ZADRUGA „AKTIVAN ŽIVOT“

	TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE
	
	PAVE MEDVED
	
	BRANITELJSKA ZADRUGA „AKTIVAN ŽIVOT“

	POPLAVA
	
	PAVE MEDVED
	
	BRANITELJSKA ZADRUGA „AKTIVAN ŽIVOT“

	POTRES
	
	PAVE MEDVED
	
	BRANITELJSKA ZADRUGA „AKTIVAN ŽIVOT“


POPIS ZAKONA, ODLUKA, PRAVILNIKA, UREDBI, LITERATURE, PROGRAMSKIH APLIKACIJA I DRUGIH IZVORA PODATAKA

ZAKONI

· Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, i 114/22,)
· Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06, 110/15) 

· Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) 

· Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11) 

· Zakon o kritičnim infrastrukturama (NN 56/13)

UREDBE
             Uredba  o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite, nn 27/2017
· Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14, 31/2017, 45/2017)

· Uredba o strukturi i sastavu postrojbi civilne zaštite opće namjene

ODLUKE

· Odluka o određivanju sektora iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture (108/13)

PRAVILNICI
· Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, NN br. 65/16
· Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite, NN br. 99/16
· Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, NN br. 75/16


· Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (NN111/07)

OSTALI DOKUMENTI

· Državni plan obrane od poplava (NN 8/97 i 84/10) 

· Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od  prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća 

· Procjena ugroženosti od požara općine 

· Prostorni plan općine

· Plan gospodarenja otpadom općine 

· Plan intervencije u zaštiti okoliša Vukovarsko-srijemske županije  

· Izvješće o zaštiti okoliša Vukovarsko-srijemske županije 

· Izvješće o podacima iz registra postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari (RPOT) 

· Registar opasnog otpada  ROO 

· Popis stanovništva 2011.g.( Državni zavod za statistiku) 

· HGK registar pravnih osoba

· MUP RH Popis vozila i plovila

· Ministarstvo kulture; Popis zaštićenih spomenika

· Studija - Meteorološka podloga za potrebe procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Vukovarko-srijemske županije - Državni hidrometeorološki zavod 

· Izmjene i dopune studije Meteorološka podloga za potrebe procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Vukovarko-srijemske županije - Državni hidrometeorološki zavod 

  LITERATURA

· D. Aničić; Civilna zaštita 1 i 2 (1992.)

· Dr. Rade Stojanović „ Spašavanje u vanrednim situacijama“  VZI 1984

· Herak; Potresne analize. PMF Zagreb

PROGRAMSKE APLIKACIJE

· BZAZ – Evidencije i analize

· CAMEO i ALOHA – Metode u izračunima kod akcidenata

· Autocad – Kartografija

· IAEA - O opasnim tvarima Metodologija i matrični račun

Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama








Rizik se niže prihvatiti ukoliko je smanjenje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit.





Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju dobit.








Osim uobičajenih,


dodatne 


mjere


nisu


 potrebne.








Prihvatljivo područje





Tolerantno područje





Neprihvatljivo područje





Nizak rizik





Umjeren rizik





Visoki rizik





Vrlo visoki rizik





Potrebno je osigurati sustav koji će periodički revidirati rizike kako bi se po potrebi poduzele potrebne mjere.





EKSTREMNE TEMPERATURE


SUŠA


DEMOGRAFIJA








POPLAVA


LEDOTUČA


EPIDEMIJA


TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE


NISKE TEMPERATURE








POTRES














REPUBLIKA SRBIJA








42

